《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称―指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点―指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别―按国标填写。

4. 总投资―指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标―指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议―给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见―由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见―由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

#### 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 彩屯、彩北及柳北地区小区外供热管网配套工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 本溪衡泽热力发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 姜艳秋 |  |  |  |  | 联 系 人 | 夏静 |  |  |  |
| 通讯地址 | 辽宁省（自治区、直辖市）本溪市明山区解放北路129号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0414-3297100 |  |  | 传 真 |  |  |  | 邮政编码 | 117000 |  |
| 建设地点 | 本溪市溪湖区彩屯、彩北及柳北地区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 本溪市溪湖区发展改革局 |  |  |  | 批准文号 | 溪发改审字[2017]12号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | D44热力供应 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) |  |  |  |  |  | 绿化面积(平方米) |  |  |  |  |
| 总 投 资 (万元) | 2897 |  | 其中：环保投 资(万元) |  |  | 18 | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 0.6% |
| 评价经费 (万元) |  |  | 预期投产日期 |  |  | 2018年9月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来及建设的必要性 彩屯、彩北及柳北地区小区外供热管网配套工程由本溪衡泽热力发展有限公司负责承建。本溪衡泽热力发展有限公司前身是本溪市供热总公司，2006年8月23日转制成立本溪衡泽热力发展有限公司，是一家城市集中供热股份制公司。目前公司现有职工735人。拥有两个大型热源厂，锅炉装机为338MW，已经建成并运行65个热力站，供暖面积650万平方米，是本溪市最大的集中供热公司。 彩屯、彩北及柳北地区小区外供热管网配套工程服务于彩屯、彩北及柳北地区棚户区改造工程。该地区热源由本溪衡泽热力发展有限公司彩屯热源厂提供。彩屯热源厂现有3台29MW、3台58MW热水锅炉、2台75t/h热水锅炉，供热能力366MW，可供热面积为700万平方米，现实际供热面积为500万平方米。热源可以满足彩屯、彩北及柳北地区棚户区改造的供热需求。该热源厂环评批复为2004年3月辽宁省环保局[辽环函（2004）65号]、2007年10月本溪市环保局[本环建字（2007）46号]，尚未验收，为环保违规建设项目。本溪市环境保护局已于2015年6月25日下达行政处罚决定书，罚款10万元，同年缴纳罚款，见附件。企业于2016年进行环境现状评估，因现有环保设施 无法满足现行环保要求，被列为整改项目，需要对原有锅炉烟气处理设施、原料及固废堆场进行改造。但因资金不足，一直未进行整改，故申请资金对本项目环保设施进行整改。彩屯热原厂拟于2018年进行升级改造，将环保手续补全。 棚改区改造是政府改善民生的重大举措。本项目建成后为彩屯工业学校棚改小区 288户居民、华阳棚改小区231户居民、彩南街坊棚改小区441户居民、彩北村棚改小区5181户居民和柳北棚改小区766户居民供热。目前棚户区供热基础设施配套尚不完善，无法进行冬季供暖，为了保证棚改小区建成后及时按质按量供暖，提高生活质量，改善生活环境，共享改革发展成果，增强人民群众的向心力和凝聚力，本项目的建设是紧急而迫切的。 本项目建成后可以节约能源，保护环境，改善原有居民的居住条件，符合社会和经济发展的要求，符合居民“安居乐业”的理想和追求。本项目符合国家以及辽宁省行业发展规划，符合本溪市城市发展总体规划。 2、项目建设规模及内容 本项目直埋敷设预制保温管管道总长度为14.35km，最大管径为DN600。本项目总供热面积163.9万平方米，总供热量71.1323万GJ。其中管网改造涉及的原有热力站供热面积为122.4万平方米，供热量53.9943万GJ；新增棚户区改造供热面积为41.5万平方米，新增供热量为17.1380万GJ。热源为本溪衡泽热力发展有限公司彩屯热源厂提供。 新建和改造彩北村、柳北地区的两条主干线供热管网，新建彩屯华阳和彩屯工业学校2条支线供热管网。本项目建设内容包括干线管网10540m（新建5100m，改造5440m），支线管网3810m（全部新建）。本项目不涉及换热站建设。具体内容见表1-1。项目地理位置见图1。 表1-1 管道情况一览表 序号; 名称; 管径; 管道长（m）; 开沟长（m）; 管道材质; 建设情况. 1; 主干线; DN600; 1206; 603; 预制保温管Q235B; 改造. 2; DN500; 1266; 633; 预制保温管Q235B; 改造. 3; DN450; 2152; 1076; 预制保温管Q235B; 改造. 4; DN400; 816; 408; 预制保温管Q235B; 改造. 5; DN300; 2940; 1470; 预制保温管Q235B; 新建. 6; DN250; 2160; 1080; 预制保温管Q235B; 新建. 7; 支线; DN200; 390; 195; 预制保温管20#; 新建. 8; DN125; 2398; 1199; 预制保温管20#; 新建. 9; DN100; 330; 165; 预制保温管20#; 新建. 10; DN80; 692; 346; 预制保温管20#; 新建. 11; 合计; 14350; 7175. 3、热网的布置与走向 供热管网的具体走向是依据规划局批准的管网走向、热负荷分布情况、现状及规划 道路情况、地下市政设施等综合考虑确定。 彩北村管网工程起点为鲍家路口，终点为彩北村国有工矿棚户区改造小区。路由为鲍家路口至彩北D区换热站间、至彩北l＃换热站间、至彩北E区换热站间、至彩北村棚改小区。 柳北地区管网工程起点为原矿务局隧道口，终点为柳北街沟口（柳北街棚改小区）。路由为原矿务局隧道口至新柳塘路、至16路复线站点、至柳塘2号换热站、至自来水泵站、横过老柳塘路、至柳北街沟口（柳北街棚改小区）。 彩屯华阳和彩屯工业学校起点为工业学校换热站，终点到华阳换热站。路由为彩强路穿越彩屯路至华阳l＃换热站间、华阳2＃换热站间。 管道走向图见图2。 4、管网敷设方式及热补偿 管网敷设方式及热补偿：热力管网的敷设主要考虑其技术经济性能，在三种敷设方式中，采用直埋方式敷设具有施工周期短，管网热损低，对城市环境影响较小等优势，且本项目施工地区地下水位不高，因此采用直埋敷设。 采暖供热管网一级网原则上采用有补偿直埋敷设方式，二级网采用无补偿直埋敷设方式。 5、管材选择及防腐保温 管道管径大于等于DN150mm时采用螺旋缝电焊钢管，管道材质为Q235B（GB/T3091-2015）。管径小于DN150mm时采用无缝钢管,管道材质为20#钢（GB8163-2008）。 热水网管道采用预制保温管。保温材料采用改性聚氨酯，外保护采用高密度聚乙烯外套。管道附件如三通、变径、弯头等均为预制件。本项目根据现阶段供热管网保温从比较成熟和先进的技术方面比较，主材选用聚氨酯泡沫塑料保温，管道、保温层、保护层三位一体。外保护层选用PE管，外护管密度大于900Kg/m3，拉伸强度19Mpa，纵向 回缩率小于3%，使用温度为-40℃~80℃，保护层厚度采用与管道保温厚度相匹配的PE 外套管。 6、阀门及放风泄水的设置 在热水网每个分支线均设置支线井。井内设积水坑。部分分支阀门井内根据具体情 况，设置放风或泄水装置。阀门公称压力按1.6Mpa选取。 管道的每个管段最高点设置放风装置，最低点设置泄水装置。放风阀门采用球阀型号为Q11F-25，泄水阀门采用球阀型号为Q41F-25。放风、泄水装置分别设在放风或泄水检查井内（在分段、分支阀门井内设置的放风或泄水装置除外）。在车行道下设置的各种检查井室按Q20荷载设计。 本项目阀门井、检查井墙体结构为钢筋混凝土现场浇筑，内外抹防水砂浆，井底部垫层为200mm厚，C10素混凝土，盖板为C30钢筋混凝土现场浇筑，根据检查井的尺寸安装两个检修人孔，检修井盖为非金属复合井盖。本项目共设置30个检查井。 7、建设工期安排 本项目2018年8月1日-9月30日全部完成。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目不设计换热站建设，所有占地均为临时占地，无环境遗留问题存在。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 二、建设项目所在地区自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多种性等）： #### 1、自然状况 本溪位于辽宁省东南部，地处辽东半岛腹地，成哑铃型分布，东经123°34′～125°46′北纬40°49′～41°35′。本溪北靠沈阳、抚顺，南接丹东，西邻辽阳、鞍山，东傍吉林，是辽宁中部城市群的中心城市。 本溪总面积为9348km2，其中山地面积占80%，耕地面积占8.7%，水面和其他用地占11.3%。全境东部、中部较高，南部较低，海拔高度平均为350米左右。境内东西长184km，南北宽87km，在地图上呈哑铃状的狭长地域。 本溪市区位于本溪境内的西部，在太子河中上游河谷盆地内，地势由东北向西南倾斜，城区周围群山环绕，是一座景色秀丽的山城。 #### 2、地形地貌 本溪地区位于辽宁省东南部，辽东山地丘陵的中部，本地区属辽东山地的西部边缘，是辽东山地长白山脉的东南延续部分。地势东南高，西北低，相对高度在200-300米，山脉走向大致为北东南西向，最高峰四方砬子山海拔为815.5米。本区最大河流为太子河，细河、汤河、清河等，太子河沿途多河谷平地， 地形地貌 最宽处220米，最窄处110米，河床较窄。 地貌特征属长白余脉千山山脉的东北端，受地质构造影响，形成了较典型的山地地貌组合。境内峰峦起伏、沟谷纵横，是处于中山低山岳区过度的地带。 本溪新城地形以中低山丘陵为主，山峰连绵不断，沟谷纵横，河流发育，形成典型 的山地地貌。中低山地形主要分布在卧龙，张其寨。山高坡陡，沟深谷窄，标高在500m以上，地形切割较强烈，坡度在150 -300间山顶多呈尖锥状，植被较发育。 丘陵地形分布在歪头山、石桥子、高台子、牛心台及市内等地，地形低矮浑圆，谷底宽阔平坦，岩溶地貌，重力地貌多处出现。太子河发育有多级阶地，构成两岸不对称不连续堆积地形。 #### 3、气象条件 本溪地区植被较好，可绿化的土地全部成林。本地区的雨量充沛，多年平均降水量为808.2毫米，多集中在每年的6～9月份之间，约为年降水量的70%。 溪湖区属大陆性气候，受西伯利亚和蒙古冷空气的影响，寒暑变化剧烈，四季分明。一月份平均气温为零下 12℃，七月份平均气温为24.3℃，冬季最低温度零下32.3℃，全年平均气温为7.8℃。全年无霜期平均为156天，冰冻期5个月左右，年平均降雨量为793.7mm，降雨最多集中的七、八两个月。全年日照时数平均2400小时，日照时间占可照时间的50-55%。平均活动积温为3200℃，月平均温度9毫巴，积雪最深25cm左右，年平均蒸发量1600mm，全年以东风、南风、西南风为多，主导风向为西南风，平均风速为2.8米/秒，最大风速为21米/秒，四月份最大平均风速为3.7米/秒，八月份为少风季节。 #### 4、水文条件 溪湖地区有3个较大河流，均属太子河水系，其中北沙河全长16.6公里，系太子河右岸最大支河，发源于抚顺市海浪乡，流经张其寨、歪头山进入沈阳市境内。新兴河10公里，火连寨河14.6公里。我区辖内有3座水库，总库容163.98万立方米，地表水储蓄量为0.39亿立方米，地下水储蓄量0.07亿立方米。 社会环境简介（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： #### 1、行政区划 本溪市溪湖区面积138平方公里，人口18万。全区辖6个街道办事处、1个镇，48个社区居委会、10个村委会。 2、经济结构 溪湖区工业以钢铁、煤炭、建材为主，逐步形成电子、化工、轻工、有色金属等门类企业同步发展的工业体系。其中有本溪湖牌32.5、27.5水泥、内O型密封装置、油泵系列产品、亚砜、轻轨铁路配件、彩色喷绘等十几种优质产品远销国内外。农业以畜禽、果品、蔬菜、果树、养牛、速生丰产林和乡村旅游等“四个基地一个园区”的农业产业发展格局。同时，以东风湖、怪石洞、后湖公园和城乡特色生态旅游、庭院旅游为主的旅 游业也蓬勃发展起来，构成了山、水、林、湖、洞一体的自然风景和人文景观。 3、城市总体规划及供热规划相容性分析 按照本溪市城市总体规划，城市的建设将采取新区建设与旧区改造相结合，以新区建设为主导，调整居住结构，逐步改善旧区环境，改造旧城居住用地过多，密度过大，人口聚集的现状，规划人口向东部新区及外围组团疏散与转移。 与此适应的，在采暖方面热源规划采用大、中、小相结合，集中与分散相结合的做法，即热电联供与区域锅炉房相结合，并在供热方式上增加对太阳能、污水热源热泵、地源热泵等清洁能源和再生能源的利用。规划到2020年集中供暖普及率达到85%。热力管网布置方面采取支状异程式布置，采用予制保温管直埋敷设。 本项目建设的热力管网敷设采取的方式、供热方式均符合本溪市城市发展规划中热源规划的相关设想。 4、项目周围居民分布情况 经现场调查，管网周围为居住区、学校。管网敷设未涉及风景名胜区、医院。

#### 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 本项目为管网建设项目，本次环评环境质量现状采用《2016年本溪市环境质量报告书》中的监测数据。 1、环境空气质量现状 依据本溪市环境质量报告书，本溪市城区设有溪湖、彩屯环境空气质量自动监测点。监测项目为：SO2、NO2、PM10。环境空气质量监测结果详见表3-1，监测点位详见图3。 表3-1 环境空气质量监测结果 单位：mg/m3 监测项目; 溪湖区; 彩屯; 年均值. SO2; 0.047; 0.039; 0.06. NO2; 0.038; 0.035; 0.04. PM10; 0.085; 0.091; 0.07. 由上表的监测结果可以看出，本溪市溪湖区的二氧化硫、二氧化氮的年均浓度满足国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求，PM10年均浓度超标。造成PM10超标的主要原因为冬季燃煤引起的煤烟型污染以及建筑业影响所致。 为掌握该居住区环境空气现状，本环评设置彩屯北路居住区一个大气监测点。沈阳自然达环境工程咨询有限公司于2018年2月07日-2月13日进行检测。 表3-2 环境空气24小时平均值检测结果 采样日期; 采样点位; 采样时间; 样品编号 （委）ZRD-2018- HJ-第0208号-; 检测项目（单位：μg/m3）. PM10; 二氧化硫; 二氧化氮. 2月7日; 溪湖区彩屯地区; 08:00-次日08:00; HK-D-0111; 128; 28; 26. 2月8日; 溪湖区彩屯地区; 08:10-次日08:10; HK-D-0121; 127; 28; 27. 2月9日; 溪湖区彩屯地区; 08:20-次日08:20; HK-D-0131; 131; 26; 25. 2月10日; 溪湖区彩屯地区; 08:30-次日08:30; HK-D-0141; 130; 26; 26. 2月11日; 溪湖区彩屯地区; 08:40-次日08:40; HK-D-0151; 129; 25; 26. 2月12日; 溪湖区彩屯地区; 08:50次日08:50; HK-D-0161; 134; 27; 28. 2月13日; 溪湖区彩屯地区; 09:00次日09:00; HK-D-0171; 138; 26; 25. 表3-3 环境空气1小时平均值检测结果 采样日期; 采样点位; 采样时间; 样品编号（委）ZRD-2018- HJ-第0208号-; 检测项目（单位：μg/m3）. 二氧化硫; 二氧化氮. 2月7日; 溪湖区彩屯地区; 2:00-2:45; HK-T-0111; 27; 24. 8:00-8:45; HK-T-0112; 28; 31. 14:00-14:45; HK-T-0113; 25; 22. 20:00-20:45; HK-T-0114; 26; 26. 2月8日; 溪湖区彩屯地区; 2:00-2:45; HK-T-0121; 23; 26. 8:00-8:45; HK-T-0122; 21; 30. 14:00-14:45; HK-T-0123; 31; 33. 20:00-20:45; HK-T-0124; 26; 22. 2月9日; 溪湖区彩屯地区; 2:00-2:45; HK-T-0131; 24; 22. 8:00-8:45; HK-T-0132; 28; 28. 14:00-14:45; HK-T-0133; 26; 31. 20:00-20:45; HK-T-0134; 33; 23. 2月10日; 溪湖区彩屯地区; 2:00-2:45; HK-T-0141; 28; 24. 8:00-8:45; HK-T-0142; 26; 21. 14:00-14:45; HK-T-0143; 32; 32. 20:00-20:45; HK-T-0144; 23; 23. 2月11日; 溪湖区彩屯地区; 2:00-2:45; HK-T-0151; 26; 22. 8:00-8:45; HK-T-0152; 24; 26. 14:00-14:45; HK-T-0153; 27; 29. 20:00-20:45; HK-T-0154; 26; 31. 2月12日; 溪湖区彩屯地区; 2:00-2:45; HK-T-0161; 25; 23. 8:00-8:45; HK-T-0162; 28; 30. 14:00-14:45; HK-T-0163; 30; 24. 20:00-20:45; HK-T-0164; 24; 35. 2月13日; 溪湖区彩屯地区; 2:00-2:45; HK-T-0171; 26; 22. 8:00-8:45; HK-T-0172; 24; 31. 14:00-14:45; HK-T-0173; 28; 24. 20:00-20:45; HK-T-0174; 26; 21. 由上表的监测结果可以看出，该地区二氧化硫、二氧化氮、PM10的浓度满足国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求。 2、建设项目周围声环境质量 依据本溪市环境质量报告书，本溪市城区声环境功能区分为4类，按季度监测四次。其中溪湖区彩建街监测点位位于本项目所在区域。本溪市城市功能区环境噪声监测点位见表3-4。 表3-4 本溪市城市功能区环境噪声监测点位 点位; 测点名称; 地理位置; 功能区; 功能区 类别. 东经; 北纬. 1; 本溪大学; 123°47′13″; 41°16′57″; 居民、文教、机关区; 1类区. 2; 第一职业高中; 123°45′53″; 41°18′25″; 居民、商业、工业混杂区; 2类区. 3; 溪湖区彩建街; 123°46′08″; 41°19′06″; 居民、商业、工业混杂区; 2类区. 4; 本钢一铁厂; 123°46′13″; 41°19′11″; 工业区; 3类区. 5; 本钢二铁厂; 123°44′22″; 41°16′35″; 工业区; 3类区. 6; 人民文化宫; 123°45′38″; 41°17′50″; 交通干线两侧; 4a类区. 2016年本溪市功能区噪声昼、夜间监测结果见表3-5。 表3-5 2016年本溪市二类功能区声环境质量状况 年度; 项目; 2类区. 昼间; 夜间. 第一 季度; 均值（分贝）; 54.5; 44.1. 监测时段达标率（%）; 87.5; 93.8. 第二 季度; 均值（分贝）; 51.6; 40.8. 监测时段达标率（%）; 100; 100. 第三 季度; 均值（分贝）; 49.9; 47.5. 监测时段达标率（%）; 96.9; 93.8. 第四 季度; 均值（分贝）; 52.1; 46.3. 监测时段达标率（%）; 100; 87.5. 2016年; 年均值（分贝）; 52.0; 44.7. 监测时段达标率（%）; 96.1; 93.8. 由表3-5的监测结果可以看出，本项目所在2类功能区混杂区范围内，能够达到2类功能区标准要求。 为掌握柳塘路住宅区声环境状况，本环评设置柳塘路居住区设置一个噪声监测点。沈阳自然达环境工程咨询有限公司于2018年2月08日进行检测。2018年6月1日补充监测彩北小区环境噪声值。 表3-6 声环境质量状况 检测点位; 检测日期; 检测结果 [ 单位：dB（A）]. 昼间; 夜间. 柳塘路项目东侧; 2月8日; 58.5; 49.3. 彩北小区项目西侧; 6月1日; 54.8; 43.2. 由表3-6的监测结果可以看出，本项目所在地区，能够达到2类功能区标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 保护项目所在地区环境空气质量达到国家(GB 3095-2012)中二级标准； 保护项目所在地区声环境质量达到(GB 3096-2008)中2类标准。 表3-4 项目敏感点分布表 项目区域; 方位; 最近距离; 备注; 环境功能区划. 彩北区块; 彩北小区; 东南西北; 6m; 700户（2100人）; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 中的二级标准， 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中的2类标准。. 彩建小学; 西; 3m; 700人. 彩南小区; 东、北; 4m; 280户（900人）. 彩屯区块; 机械工业学校小区; 东、西; 3m; 150户（450人）. 华阳小区; 东南西北; 4m; 500户（1500人）. 柳北区快; 柳北小区; 东、西; 4m; 180户（540人）.

#### 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中的二级标准，具体标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位：mg/m3 序号; 污染因子; 污染物的浓度限值; 备注. 一次; 1小时平均; 日平均; 年平均. 1; SO2; —; 0.50; 0.15; 0.06; GB 3095-2012二级. 2; NO2; —; 0.20; 0.08; 0.04. 3; PM10; —; —; 0.15; 0.07. 2、声环境质量标准 项目所在地区为2类、4类功能区声环境质量评价执行《声环境质量标准》（GB3096－2008），具体标准值见表4-2。 表4-2 城市区域环境噪声评价标准 单位：dB(A) 类别; 适用区域; 昼间; 夜间. 2; 居住、商业、工业混杂区; 60; 50. 4a; 交通干线; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水排放标准 施工人员及施工废水排放执行《辽宁省污水综合排放标准》(DB 21/1627-2008)中的表2标准，具体标准值见表4-3。 表4-3 废水排放标准 单位：mg/L(pH无量纲) 项目; pH; 石油类; CODCr; NH3-N; SS. 标准值; 6～9; 20; 300; 30; 300. 2、噪声排放标准 施工期噪声执行国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)，具体标准值见表4-4。 表4-4 不同施工阶段作业噪声限值 单位：dB(A) 阶段; 噪声限值. 昼间; 夜间. 施工阶段; 70; 55. 3、大气污染物排放 施工期扬尘排放执行辽宁省《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/ 2642-2016），颗粒物排放浓度限值0.8mg/m3。 4、固废排放标准 固废排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)及其修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 建设项目建成后需要进行污染物总量控制的指标有： 项目运营期无废水、废气排放，故总量制指标均为零。 |

#### 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、施工期 - 管网施工工艺 地面开挖 管沟处理 管道安装 挖土回填 地表处理 管道调试 扬尘、残土 噪声 噪声 扬尘、噪声 噪声、焊烟 图5-1 管道工程施工工艺流程图 管道工程施工简述： 本项目热力管网施工地区地势较平坦，地下水位不高，因此采用直埋敷设。利用施工机械及人工在设施带开挖沟槽，将拟铺设的新管线埋入，并对管线连接处进行焊接，之后进行试压，若能够满足要求，对开挖线路进行回填。最后做路面工程。本管道工程不涉及穿越河流等工程，没有高填深挖路段和不良地质路段。 阀门井为钢筋混凝土现场浇筑，内外抹防水砂浆，井底部垫层为200mm厚，C10素混凝土，盖板为C30钢筋混凝土现场浇筑，根据检查井的尺寸安装两个检修人孔，检修井盖为非金属复合井盖。本项目共设置30个支线检查井。 管节接口采用焊接方式，焊接前应先修口、清根，端面的坡口角度、钝边、间隙应符合相关规定。管道任何位置不得有十字形焊缝。供热管道焊接应按照城镇供热管网设计规范 CJJ34-2010。 - 土石方平衡 本项目敷设管网的挖方量为20500 m3，填方量为19100m3，弃方量为1400m3，弃方全部用于彩北棚户区改造土地平整。 - 工程占地、施工营地 本项目管网建设属于临时占地，无永久占地。 施工过程占地属于临时占地，本项目不修建施工便道，仅在每个地块设置料场堆放管网等临时材料。施工料场位于彩北、彩屯、柳唐地块，临路闲置绿化空地，每处大约100m2，施工结束后平整场地恢复绿化。 本项目位于城区内，施工人员以居住附近及城郊居民为主，不设置施工营地。 2、运营期 本项目运行期间工艺流程如图5-2所示。 主换热器 及一次网 二 级 换 热 站 热用户 110℃ 80℃ 70℃ 60℃ 图5-2 项目运行期间工艺流程图

主要污染工序： 工程施工阶段各环境要素污染物产生节点大致如下： (1) 固体废物产生来源主要是以下几方面： 施工期间绑扎钢筋、搅拌浇筑混凝土、砌筑非承重构件时产生的钢筋头、碎砖等。 管网敷设过程中开挖管沟产生的残土。 (2) 施工机械噪声主要由以下几方面组成： 热力管网敷设过程中因开挖管沟动用的施工机械产生的噪声。 热力管网敷设过程中管线焊接过程中电焊机产生的噪声。 施工期间产生的其它噪声。 (3) 施工大气污染物的主要来源如下： 土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘。

建筑材料现场搬运及堆放扬尘。 施工垃圾的清理及堆放扬尘。 砖石砌筑过程中砂浆拌合过程中产生的扬尘。 车辆与人员往来造成的现场道路扬尘及施工机械排放的尾气。 施工管网管节接口采用电焊焊接产生焊烟颗粒。 （4）施工水污染物的主要来源如下 在施工期中施工人员在生产生活过程中排放生活污水。 管网接通后冲洗及试压废水。 施工期主要污染因子及排污节点汇总于表5-1。 表5-2 施工过程中各类工程污染物发生种类一览表 环境要素; 大气环境; 水环境; 固体废物; 声环境. 污染源及因子 工程名称; 污染物来源; 污染因子; 污染物来源; 污染因子; 污染物来源; 污染因子; 污染物来源; 污染因子. 管网工程; 施工机械车辆; 颗粒物、尾气; 施工人员; COD、SS; 施工人员; 生活垃圾; 施工机械; 噪声. 管道焊接; 焊烟; 冲洗及试压; SS. 2、运营期 本项目主要为供热管网工程，运营期基本无影响。

#### 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工机械车辆 | TSP CO NOx | 少量 | 少量 |
|  | 施工管道焊接 | TSP | 3kg | 3kg |
| 水 污 染 物 | 施工人员生活污水 | CODCr NH3-N SS | 300mg/L 0.9kg 20mg/L 0.38kg 250mg/L 0.75kg | 210mg/L 63kg 20mg/L 0.38kg 150mg/L 0.45kg |
|  | 施工冲洗、试压废水 | SS | 100 mg/L | 100 mg/L |
| 固 体 废 物 | 施工固废 | 生活垃圾 建筑垃圾 | 0.54 t 少量 | 0 0 |
| 噪 声 | 本类项目施工过程中可能涉及使用有的施工机具主要有推土机、卡车等， 噪声声压级最高可达到93dB(A)左右 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目管网建设属于临时占地，无永久占地。 施工过程占地属于临时占地，本项目不修建施工便道，仅在每个地块设置料场堆放管网等临时材料。施工料场位于彩北、彩屯、柳唐地块，临路闲置绿化空地，每处大约100m2，施工结束后平整场地恢复绿化。做好覆盖减少该地区裸露地面，避免水土流失情况及二次扬尘的产生。 |  |  |  |  |

#### 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： - 1、施工期大气污染物负荷预测及影响分析 - （1）扬尘负荷预测及影响分析 - 施工期扬尘主要来土石方的挖掘、施工材料装卸、堆放时有风天气扬起的尘土，扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及气象诸多因素有关，根据类比资料调查，施工扬尘大多集中于距扬尘发生点50m范围内，其10m距离内扬尘浓度最高。预测工地内扬尘浓度0.59mg/m3，相当于标准值(0.30mg/m3)的1.96倍。为减轻对施工现场周边环境敏感点的影响，施工现场应该用围栏封闭，防止扬尘。 - 此外根据相关资料统计散体物质运输极易引起粉尘污染，其影响范围可达下风向150m，因此，对临时堆放的土方必须严加管理，采取用篷布盖严或洒水防护措施；在施工期，施工材料的运输和装卸将给运输沿线带来TSP污染。施工材料运输产生的扬尘污染主要集中在50m范围内。 - （2）施工扬尘防治措施 - ①施工工地周围应当设置连续、密闭的围挡，其高度不得低于2.5米，防止施工过程中易生尘物料、渣土的外逸。对工地采取软硬覆盖及洒水等防尘的措施。 - ②施工现场石子、砂料等易生尘物料采取硬化、设置围挡，必须采取覆盖防尘网（布）或喷洒覆盖剂等有效措施，并要经常进行洒水保湿，避免扬尘污染。 - ③清运残土、沙土及垃圾等的装载高度不得超过车辆护栏，并采取全覆盖措施，以防止遗撒。 - ④施工机械在挖土、装土、堆土、路面切割、破碎等作业时，应当采取洒水、喷雾等措施；挖掘的土方合理堆放，及时回填。对已回填后的沟槽，应当采取洒水、覆盖等措施。施工结束后必须及时清理和平整现场、清运残土和垃圾，并进行软硬覆盖。 - （3）施工机械尾气 - 建设项目部分施工机械运转时需要消耗柴油、汽油，从而产生施工机械尾气，同时进出施工场地的施工车辆亦有尾气排放。 - 施工机械及车辆排放的尾气中主要的污染物质是CO、HC、NO2，在机械、车辆运转状况良好的条件下，产生的上述污染物质浓度较低，不会对环境空气质量产生较明显的影响，并且施工期在一般情况下相对运营期较短，主体建筑物施工结束后，施工机械 - 即停止运转，因此施工机械对环境的影响仅是暂时性的，不会对当地的环境空气质量带 - 来长久的影响。 - (4)焊接烟气 - 管道接口采用焊接方式。在焊接过程中，由于高温、电离的作用，使焊条、被焊件材料与空气发生复杂的化学反应（主要是药皮、保护气体、焊芯和空气中的水发生化学反应），产生焊接烟尘及有毒有害气体，同时伴有电弧光、电磁场等有害因素，影响人体健康。 - 焊接烟气中的烟尘是一种十分复杂的物质，已在烟尘中发现的元素多达20种以上，其中含量最多的是Fe、Ca、Na等，其次是Si、Al、Ti、Cu等。焊接烟尘中的主要有害物质为Fe2O3、SiO2、MnO、HF等，其中含量最多的为Fe2O3，一般占烟尘总量的35.56%，其次是SiO2，其含量占10~20%，MnO占5~20%左右。焊接烟尘中有毒有害气体的成分主要为CO、CO2、O3、NOx、CH4等，其中以CO所占的比例最大。 - 环评参照《不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征》（太原市机械电子工业局 郭永葆）的资料进行分析计算。手工电弧焊焊接烟尘产生量为11～16g/kg焊条，环评按照15g/kg计。预计本项目施工期焊接烟尘产生量为3 kg。 - 本项目施工期较短，且焊接工序不同时进行，焊接烟气施工期无组织排放。对环境影响属于暂时，不会对当地的环境空气质量带来长久的影响。 - 2、施工现场废水负荷预测及影响分析 - （1）施工期间，所排废水主要为生活污水。 本项目位于城区内，施工人员以居住附近及城郊居民为主，不设置施工营地。 施工期排放的生活污水中主要污染物为CODCr、SS、NH3-N等。CODCr排放浓度约为300mg/L左右，SS排放浓度约为250mg/L左右，NH3-N排放浓度约为20mg/L左右。施工人员按照最大30人计算，每人每天排水量50L，施工期排放污染物CODCr、SS、NH3-N分别为0.9kg、0.75kg、0.38kg。经过化粪池处理后CODCr、SS、NH3-N分别为0.63kg、0.45kg、0.38kg。施工期60天，施工人员废水量为90t。 - 由于本工程的施工场地均处在城区，施工期间施工人员使用公共厕所并均可通过城市排水管网进入污水处理厂集中进行处理，对环境影响不大。 - （2）冲洗及试压废水 - 供热管网工程在试运行前，管道应进行水力清洗以及管道试压。该过程全部采用洁净水。清洗以及试压后排水中的污染物主要是悬浮物，处置方式一般是经过沉淀后排入 - 城市排水管网。 - 管道试压冲洗分段进行，和阀室间距一致，串联上水，逐段倒水。管道试压冲洗过程首先利用管道的最高端，逐段倒水。在试压水排放时通过柳北地区通过溪湖雨水管网排放，彩北、彩屯地区通过彩屯雨水管网排放，不允许直排河体。 - 施工期试压冲洗废水水量分三个区域，一个区域为280吨，三块管网区域水量共为840 t。 - 施工期水平衡如下： 946 新鲜水 施工人员 16 施工冲洗试压 90 106 840 840 市政管网 雨水管网 - 图7-1 施工期水平衡图 - 3、固体废物污染负荷预测及影响分析 本项目位于城区内，施工人员以居住附近及城郊居民为主，不设置施工营地。施工期间施工人员使用公共厕所，生活垃圾集中在公厕及垃圾箱排放。施工人员按照最大30人计算，施工期间生活垃圾排放量为0.54t。 - 建设项目在施工中因管沟开挖、检查井基础土方工程产生建筑垃圾、残土等固体废 - 物。如不能及时妥善地处置，胡乱堆放，会阻碍进出施工场地车辆的交通运输，遇到雨天更会使场地内泥泞难行。同时在物料运输过程中，车辆不注意清洁运输，沿途撒漏泥土，污染街道与公路，影响市容与交通。因此，在本项目建设期间必须加强对建筑残土、废料的环境管理， - 避免其对环境造成的不良影响。针对可能出现的环境问题评价要求对施工期的固体废物采取如下措施： - (1) 建设单位与施工单位应完善施工管理，做到文明施工，加强对建筑垃圾、残土的管理，装运残土要适量，确保沿途不洒漏、不扬尘。施工残土如果能铺垫地基或者修路用上，就直接清运至场地，严禁野蛮装运和乱倒乱卸。 - (2) 对砖块等废物，可采用一般堆放方法处理，对可再利用的废料，应进行回收利用，以节省资源。 - (3)对于施工中的沥青路面破土敷设管线，原有的沥青路面单独堆放，运至市政垃圾填埋场。 - 4、噪声污染负荷预测及影响分析 - （1）负荷预测及影响分析 - 在工程实施过程中会产生噪声。一般情况下本类项目施工过程中可能涉及使用有的施工机具主要有推土机、卡车等，噪声声压级最高可达到93dB(A)左右，其具体各设备噪声强度见表7-1。 表7-1 主要施工机械及运输作业噪声测试表 施工阶段; 机械类型; 测距（m）; 声级（dB(A)）; 备注. 土石方; 铲土机; 5; 93. 挖掘机; 5; 84; 液压式. 卡车; 7.5; 89; 卡车的载重量越大噪声高. 施工噪声有其自身的特点，这表现为： ①施工机械种类繁多，不同的施工阶段有不同的施工机械，同一施工阶段不同的施工队伍投入的施工机械也有多有少，这就决定了施工噪声的随意性和无规律性。 ②不同设备的噪声源特性不同，其中有些设备噪声呈振动式的、突发的及脉冲特性的，对人的影响较大；有些设备频率低沉，不易衰减，而且使人感觉烦躁；施工机械的噪声值均较大，但它们之间声级相差仍很大。 ③施工噪声源与一般的固定噪声源及流动噪声源有所不同，施工机械往往都是暴露 在室外的，而且它们会在某段时间内在一定的小范围内移动，这与固定噪声源相比增加了这段时间内的噪声污染范围，但与流动噪声源相比施工噪声污染还是在局部范围内的。 ④施工机械噪声可视为点声源。 施工各阶段噪声对环境会造成不同程度的影响，结合项目实际情况在本项目施工过程中以管沟挖掘、新建热力站建筑物主体的施工阶段使用施工机械产生的噪声较大，危害较为严重。热网管沟挖掘过程中会使用挖掘机等噪声强度较大的施工机械。 项目施工期间由施工机械及车辆产生的噪声对周围环境的影响可采用《环境影响评价技术导则—声环境》推荐的点声源公式进行预测，点声源衰减公式如下： LA(r)=LWA-20lgr-8-ΔL 式中：LA(r)----距离声源r处的A声级； LWA----A声功率级； r----距离； ΔL----其他因素引起的衰减量，包括空气吸收、声屏障或遮挡物、地面效应等。 根据上述的预测方法和预测模式，对施工过程中各种设备噪声影响范围进行计算，得到表7-2的预测结果。 表7-2 工程主要施工机械施工噪声的影响范围 施工机械; 限值标准（dB（A））; 影响范围（m）. 昼; 夜; 昼; 夜. 铲土机; 75; 55; 39.7; 281.2. 挖掘机; 14.1; 118.6. 卡车; 66.8; 266.1. 从施工机具的噪声影响预测结果可见，其影响范围较大。而新建二级管网全部布置住宅小区的附近，最近距离3-6m，距离彩建小学3m，因此施工期间的噪声对邻近住宅的影响较大，为减轻对施工设备对声环境的影响，项目施工期间必须采取不要的措施渐低噪声对周边环境的影响。 （2）施工期噪声防治措施 ①严禁夜间（22：00～6：00）施工作业，因特殊需要延续施工时间的，必须报有关管理部门批准。 ②对高噪声的设备要进行适当屏蔽，作临时的隔声、消声和减振等综合治理。 ③严禁在夜间使用高噪声强度的施工机械。 ④选择合理的施工车辆进出线路。 - 5、施工对社会环境影响分析 - 本项目供热管网的敷设施工过程中所产生的社会环境影响主要是随着管线的敷设施 - 工需要穿越街道区域，对该地区交通造成的影响。本项目不穿越河流和高速公路、铁路，主要穿越的道路见表7-3。 表7-3 管道穿越主要干道表 序号; 跨越街、路名称; 管径; 过路长. 1; 彩屯北路; DN600; 30. 2; 新立街; DN500; 30. - 供热管线穿越公路采用开挖直埋敷设或顶管方式敷设，原则上主要供热干线均敷设在次要干道或人行道以下，但还要根据具体情况而定。通过对比项目管线路线图，本工程敷设的热力管网穿越的主要交通干线为彩屯北路、新立街，采取开挖直埋方式势必对施工路段的交通造成影响，同时由于车辆分流因素还会对周边道路的交通造成的影响较大。因此评价认为在主要交通干线附近进行管网敷设施工应尽量采用顶管方式，以避免对城市道路交通造成压力。若因工程需要确实需要采取开挖直埋方式，施工单位应事先告知城市交通管理部门大致的工程施工所需时间，由交通管理部门负责安排施工时间段，以便于对道路车流进行疏导，防止出现车辆阻塞现象。

运营期环境影响分析： 本项目主要为供热管网工程，运营期基本无影响。

#### 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | TSP | 施工工地现场洒水保持湿度以减少扬尘；机动车运输指定线路和时段，避开敏感区，料场和运输车辆应加盖帆布等全覆盖措施；对临时堆放的土方必须严加管理，采取用篷布盖严或洒水防护措施，雨季采用沙袋防护；挖掘的土方合理堆放，及时回填，及时恢复路面的软硬覆盖。 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 施工人员 生活污水 | CODCr NH3-N SS | 雨天禁止施工，机械设备防止漏油；施工期间施工人员使用公共厕所并均可通过城市排水管网进入污水处理厂集中进行处理。 | 达标排放 |
|  | 施工冲洗、试压废水 | SS | 清洗以及试压后排水中的污染物主要是悬浮物，处置方式一般是经过沉淀后排入城市排水管网。 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 加强对建筑垃圾、残土的管理，装运残土要适量，确保沿途不洒漏、不扬尘。施工残土如果能铺垫地基或者修路用上，就直接清运至场地，严禁野蛮装运和乱倒乱卸。对砖块等废物，可采用一般堆放方法处理，对可再利用的废料，应进行回收利用，以节省资源。对于施工中的沥青路面破土敷设管线，原有的沥青路面单独堆放，运至市政垃圾填埋场。 | 全部清运 |
|  |  | 生活垃圾 | 施工人员以居住附近及城郊居民为主，不设置施工营地。施工期间施工人员使用公共厕所，生活垃圾集中在公厕及垃圾箱排放，由环卫部门收集后送到垃圾场处理。 | 全部清运 |
| 噪 声 | 严禁夜间（22：00～6：00）施工作业，因特殊需要延续施工时间的，必须报有关管理部门批准。对高噪声的设备要进行适当屏蔽，作临时的隔声、消声和减振等综合治理。严禁在夜间使用高噪声强度的施工机械。选择合理的施工车辆进出线路。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目施工期较短，施工料场位于彩北、彩屯、柳唐地块，临路闲置绿化空地，每处大约100m2，施工结束后平整场地恢复绿化，减少水土流失的可能性。 管网施工后尽快恢复道路路面硬覆盖。 |  |  |  |  |

#### 九、结论与建议

1、环境质量现状 (1) 本溪市溪湖区的二氧化硫、二氧化氮的年均浓度满足国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求，PM10年均浓度超标。造成PM10超标的主要原因为冬季燃煤引起的煤烟型污染以及建筑业影响所致。 (2) 评价区声环境质量达到《声环境质量》(GB 3096-2008)中2类标准要求。 2、环境影响分析及污染防治措施 (1) 施工期环境影响分析结论 只要认真落实本环境影响报告表所提出的施工期间各项污染防治措施，则可将影响控制在最低限度内，而且施工过程是暂时的，其环境影响也随着施工结束而消失，因此，整个施工期间对环境所产生的影响是可以接受的。 - 废气：施工工地周围应当设置连续、密闭的围挡，其高度不得低于2.5米，防止施工过程中易生尘物料、渣土的外逸。对工地采取软硬覆盖及洒水等防尘的措施。施工现场石子、砂料等易生尘物料采取硬化、设置围挡，必须采取覆盖防尘网（布）或喷洒覆盖剂等有效措施，并要经常进行洒水保湿，避免扬尘污染。清运残土、沙土及垃圾等的装载高度不得超过车辆护栏，并采取全覆盖措施，以防止遗撒。施工机械在挖土、装土、堆土、路面切割、破碎等作业时，应当采取洒水、喷雾等措施；挖掘的土方合理堆放，及时回填。对已回填后的沟槽，应当采取洒水、覆盖等措施。施工结束后必须及时清理和平整现场、清运残土和垃圾，并进行软硬覆盖。 废水：雨天禁止施工，机械设备防止漏油；施工期间施工人员使用公共厕所并均可通过城市排水管网进入污水处理厂集中进行处理。清洗以及试压后排水中的污染物主要是悬浮物，处置方式一般是经过沉淀后排入城市排水管网。 固废：加强对建筑垃圾、残土的管理，装运残土要适量，确保沿途不洒漏、不扬尘。施工残土如果能铺垫地基或者修路用上，就直接清运至场地，严禁野蛮装运和乱倒乱卸。对砖块等废物，可采用一般堆放方法处理，对可再利用的废料，应进行回收利用，以节省资源。对于施工中的沥青路面破土敷设管线，原有的沥青路面单独堆放，运至市政垃圾填埋场。 噪声：严禁夜间（22：00～6：00）施工作业，因特殊需要延续施工时间的，必须报有 关管理部门批准。对高噪声的设备要进行适当屏蔽，作临时的隔声、消声和减振等综合治理。严禁在夜间使用高噪声强度的施工机械。选择合理的施工车辆进出线路。 (2) 运营期环境影响分析结论 本项目主要为供热管网工程，运营期基本无影响。 3、规划、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》及《辽宁省产业发展指导目录（2008本）》文件，本项目属于鼓励类第二十二项“城市基础设施”中第11条： “城镇集中供热建设和改造工程”的要求，项目属于鼓励类项目，符合国家的产业政策 本项目建设选址均在规划小区范围内规划位置，符合本溪市城市发展规划。本项目热力管网敷设采取的方式、供热方式均符合本溪市城市发展规划中热源规划。 4、厂址合理性分析 本项目选址周围无自然保护区、文物古迹、水源保护地、风景名胜区、基本农田保护区等环境敏感区。 本项目选址是经过相关部门管理及设计，符合各自相关法律法规。本项目选择较为合理、可行。 5、环保投资估算 建设项目的总投资为2897万元，环保投资18万元，环保投资占总投资比例为0.6%，具体情况见表9-1。 表9-1 环保投资一览表 单位：万元 序号; 环境要素; 防治措施; 投资; 备注. 1; 大气; 围挡、防尘网等; 8; 施工期扬尘防治. 2; 水土流失; 临时沙袋挡土; 10; 施工期水土流失防治. 总计; 18. 6、报告表总结论 本项目建设符合国家相关产业政策和规划要求，选址合理。建设单位认真落实本环评提出的各项污染防治措施，则本项目对环境的影响程度和范围是较小的，且可以控制在国家和辽宁省的有关环保标准范围之内。综上所述，在认真落实污染防治措施基础上，本项目从环保角度来看建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图 (应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3. 生态影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项,专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。