建设项目环境影响报告表

- （报批稿）

项目名称：辽宁省本溪市溪湖老工业区本溪市溪湖铁路

器材有限公司改造工程

建设单位（盖章）：本溪市溪湖铁路器材有限公司

编制日期： 2018 年 8 月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 辽宁省本溪市溪湖老工业区本溪市溪湖铁路器材有限公司改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 本溪市溪湖铁路器材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王英奇 |  |  | 联系人 |  | 王英奇 |  |  |
| 通讯地址 | 本溪市溪湖区安全街柳塘路16号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13904249437 |  | 传真 |  |  | 邮政编码 | 117000 |  |
| 建设地点 | 本溪市溪湖区安全街柳塘路16号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 本溪市溪湖区发展和改革局 |  |  |  | 批准文号 | 溪发改备[2017]40号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 √改扩建 技改 |  |  |  | 行业类别 及代码 | C3714铁路专用设备及器材、配件制造 |  |  |
| 占地面积 | 4150m2 |  |  |  | 绿化面积 | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 4338 | 其中:环保投资(万元) |  |  | 131.6 | 环保投资占总投资比例 |  | 3.03% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2020年1月 |  |  |
| 工程内容及规模: 1 项目由来 本溪市溪湖铁路器材有限公司始建于2003年，是辽宁省生产标准件的骨干企业，坐落在本溪市溪湖区安全街柳塘路16号，总投资2200万元，占地面积4150㎡，建筑面积2866㎡，厂区内建有生产车间、办公楼等，目前具有年产1000t铁路器材的生产能力。 为满足市场需求，建设单位特决对企业进行改造，同时将产能扩大为：年产12000套钢轨胶接绝缘夹板、年产300000块普通钢轨接头夹板（43kg－75kg）、年产1200000套弹条扣件、年产20000根轨距拉杆、年产1000000套与产品相关联的配套件。折合为年产1万t铁路器材。 2016年10月，建设单位委托辽宁清远环境能源科技有限公司委托编制完成《本溪市溪湖铁路器材有限公司项目环境现状评估报告》，并在本溪市溪湖区环境保护局进行备案。 2 任务由来 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，该项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，该项目应编制环境影响报告表。2018年7月，本溪市溪湖铁路器材有限公司正式委托本溪市环保科技研究有限公司承担该项目的环境影响评价工作。委托书详见附件1。 接受委托后，我单位立即组织人员进行了现场踏勘、调研，对项目工程内容进行了全面调查。在对工程所在区域的自然地理（质）环境、自然生物（态）环境及周边污染源进行了现场调查，收集了当地的自然环境背景资料，详细了解本项目内容及工艺特点，根据国家及地方相关环保法律法规，编制完成了《辽宁省本溪市溪湖老工业区本溪市溪湖铁路器材有限公司改造工程建设项目环境影响报告表》。 3 产业政策相符性分析 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不在鼓励类、限制类和淘汰类中。因此，本项目为《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中允许类。对照《辽宁省产业发展指导目录（2008年本）》，本项目不在鼓励类、限制类和淘汰类中。因此，本项目为《辽宁省产业发展指导目录（2008年本）》中允许类。综上所述，本项目符合国家和地方产业政策。 4 项目选址可行性分析 本改造项目位于本溪市溪湖区安全街柳塘路16号，本项目不新增占地面积。项目用地属于城市规划工业用地范围，本项目周围100米范围内无敏感目标，已取得规划部门许可及土地管理局颁发的土地使用证，因此认为该项目选址可行。 5 项目概况及主要组成表 5.1 项目概况 （1）项目性质：改扩建。 （2）项目总投资：4338万元。 （3）建设周期：项目建设期为16个月，即从2018年9月至2019年12月。 实施进度计划：2018年1月至2018年8月完成项目的前期工作，包括可行性研究报告编制及审批、工程招标、施工图设计、设备选型等。2018年9月至2019年12月完成主体工程施工、装饰、竣工验收、设备采购、安装调试、人员培训。2020年1月工程正式投入使用。 5.2 建设内容 （1）主要建设内容 项目不新增用地，在原有厂区进行改造，改造前后项目占地面积均为4150㎡，改造后总建筑面积5529.88㎡，其中新建厂房总建筑3966.58㎡，改造利用现有房屋面积1563.30㎡及厂区配套基础设施；购置生产设备60台；新建毛石挡土墙207m。 1）新建部分：拆除原有厂房2栋，在原有厂房位置新建2栋厂房，新建生产厂房（一）建筑面积为1209.46㎡，两层建筑，一层层高8.1m，二层层高4m，位于场地的东侧。新建厂房（二）建筑面积为2757.12㎡，两层建筑，一层层高8.1m，二层层高4m，位于场地的西侧。 2）改造部分：利用现有房屋1栋，建筑面积1563.30㎡，三层局部一层建筑，一层层高6m，二层层高4m、三层层高5m，位于场地的中央。 原有用房建于上世纪90年代，3层，局部1层，框架结构，建筑面积为1563.3㎡。一层为厂房，建筑面积为712.8㎡，二层为办公用房，建筑面积为425.25㎡，三层为食堂，建筑面积为为425.25㎡。本次改造原有用房使用功能不变，一层为厂房，二层为办公用房，三层为食堂。 ①厂房改造工程：地面坑洼处回填松土，地面平整，铺设混凝土地面，对墙体进行加固，内墙刮、顶棚抹灰找平后刷大白乳胶漆，外墙面刷涂料，门窗更换为单框双玻塑钢推拉窗，铁艺平开大门。 ②办公用房改造工程：地面平整，铺设防滑地砖，对墙体进行加固，内墙刮抹灰找平后刷大白乳胶漆，顶棚吊顶，外墙面刷涂料，门窗更换为单框双玻塑钢推拉窗，套装实木门，更换水暖电线路，更换灯具。 ③食堂改造工程：地面平整，铺设防滑地砖，对墙体进行加固，内墙刮抹灰找平后刷大白乳胶漆，顶棚吊顶，外墙面刷涂料，门窗更换为单框双玻塑钢推拉窗，套装实木门，更换水暖电线路，更换灯具，食堂改造后为用电做饭。 （2）生产线主要内容 新建5条生产线，具体如下： ①年产12000套钢轨胶接绝缘夹板生产线1条； ②年产300000块普通钢轨接头夹板（43kg－75kg）生产线1条； ③年产1200000套弹条扣件生产线1条； ④年产20000根轨距拉杆生产线1条； ⑤年产1000000套与产品相关联的配套件生产线1条。 5.3 项目主要组成表 本项目改造前，具有年产1000t铁路器材的生产能力。改造后，生产能力为：年产12000套钢轨胶接绝缘夹板、年产300000块普通钢轨接头夹板（43kg－75kg）、年产1200000套弹条扣件、年产20000根轨距拉杆、年产1000000套与产品相关联的配套件。折合为年产1万t铁路器材。 本项目主要组成见下表。 表1-2 本项目组成一览表 工程 类别; 项目 组成; 建设内容; 性质. 主体工程; 原有厂房 及办公楼; 1563.30㎡，三层局部一层建筑，一层层高6m，二层层高4m、三层层高5m，位于场地的中央。 一层生产弹条扣件。; 改造. 生产厂房 （一）; 1209.46㎡，两层建筑，一层层高8.1m，二层层高4m，位于场地的东侧。 一层生产普通钢轨接头夹板；二楼生产钢轨胶接绝缘夹板。; 新建. 生产厂房 （二）; 2757.12㎡，两层建筑，一层层高8.1m，二层层高4m，位于场地的西侧。 一层生产产品相关配套件；二楼生产规距拉杆。。; 新建. 公用工程; 给水; 利用溪湖区柳塘路供水管网。; 利旧. 排水; 在厂区内设置有组织排水系统，采用雨污分流制，设置污水管网和雨水管网。厂区排水管网呈枝状布置。生活污水经化粪池初步沉降处理后排入市政污水管网。雨水经雨水管网排放。; 利旧. 采暖; 项目厂房冬季不采暖，其它用房采用电采暖。; 新建. 消防; 厂区消防给水管网呈环状布置，消防给水管道采用焊接钢管，直埋敷设，主干管管径DN100。在厂区内设置室外消火栓。; 新建. 供电; 接自溪湖区柳塘路供电线路，项目新增变压器1台，总容量945KVA，630KVA变压器1台，315KVA变压器1台。设柴油发电机组一台，作为备用电源。 本工程室内配电线路采用暗敷，配电干线采用VV型0.6/1KV电力电缆穿钢管保护地下暗敷引进各照明配电箱，各照明分支线路导线采用BV型0.3/0.5KV塑料铜芯线穿钢管暗敷。; 改造. 环保工程; 废气; 1台处理效率为90%的油烟净化器处理食堂油烟。; 新建. 1套处理效率为95%的油烟捕油器、隔网处理淬火油烟。; 新建. 1套处理效率为90%的活性炭吸附装置处理和胶、刷漆废气。; 新建. 废水; 隔油池处理食堂含油废水。; 新建. 噪声; 设备减振、厂房隔声、设置隔声门窗。; 新建. 固体废物; 新建10m2的危险废物暂存间1间，危险废物暂存间、淬火油池等进行防渗。; 新建. 设置生活垃圾、餐厨废物暂存点各1处。; 新建. 6 产品规格 6.1 产品方案 （1）年产12000套钢轨胶接绝缘夹板； （2）年产300000块普通钢轨接头夹板（43kg－75kg）； （3）年产1200000套弹条扣件； （4）年产20000根轨距拉杆； （5）年产1000000套与产品相关联的配套件。 6.2 产品规格型号及质量标准 本项目产品产能、规格型号及质量标准详见下表。 表1-3 产品产能、规格型号及质量标准 序号; 产品名称; 年产量; 质量标准. 1; 钢轨胶接绝缘夹板; 12000套; TB/T2975-2010. 2; 鱼尾板43kg; 300000块; TB/T2345-2008. 3; 鱼尾板50kg; TB/T2345-2008. 4; 鱼尾板60kg; TB/T2345-2008. 5; 鱼尾板75kg; TB/T2345-2008. 6; 弹条; 1200000套; TB/T1495.2. 7; 轨距挡板; 20000根; TB/T1495.3. 8; 平垫圈; 1000000套; TB/T1495.4. 9; 挡板座; TB/T1495.5. 10; 螺旋道钉; TB564-92. 11; 六角螺母C级; GB/T41. 12; 弹条II型; TB/T3065. 13; 高强度螺栓与螺母; TB/T2347. 14; 轨距拉杆; TB/T1780. 15; 高分子材料钢轨绝缘件; TB/T2927. 7 项目主要原材料及能源消耗 项目原辅材料消耗情况见下表。 表1-4 项目原辅材料及能源消耗 序号; 类别; 原辅材料名称; 规格、材质; 单位; 数量; 来源. 1; 原料; 鱼尾板专用55#型钢; 43kg-75kg; t/a; 3000; 鞍钢集团. 2; 弹条专用钢; 60Si2Mn; t/a; 800; 鞍钢集团. 3; 连接螺栓用钢; 40Cr; t/a; 1000; 鞍钢集团. 4; 增强增韧改性尼龙6; t/a; 50; 鞍钢集团. 5; 辅料; 润滑油; t/a; 5; 外购. 6; 能源; 电力; 万kW‧h/a; 1875; 溪湖电力局. 7; 水; t/a; 2500; 溪湖市政供水管网. 8 项目主要设备一览表 本项目改造后主要设备见下表。 表1-5 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 设备规格; 单位; 数量; 备注. 1; 桁架伸缩臂式机械手; JMZ-35; 台; 2; 新增. 2; 开式固定压力机; JF21-200; 台; 1; 新增. 3; 电加热炉; WZP-750; 台; 1; 新增. 4; 压型机; TJYZ; 台; 1; 新增. 5; 电加热炉; WZP-160; 台; 1; 新增. 6; 弹条送料机; TS-X; 台; 1; 新增. 7; 绝缘材料成型机; HCF-200; 台; 1; 新增. 8; 绝缘材料成型机; SZ400/2000SYIII; 台; 1; 新增. 9; 起重机; CDY; 台; 8; 新增. 10; 卷簧机; Φ12-26-9; 台; 1; 新增. 11; 卷簧机; Φ10-24-7; 台; 1; 新增. 12; 全纤维台车炉; RT3-190-12; 台; 1; 新增. 13; 弹条疲劳试验机; PT-15T; 台; 1; 新增. 14; 鱼尾板送料系统; XT-Y; 台; 1; 新增. 15; 滚丝机; Z20KN; 台; 1; 新增. 16; 温控柜; GZXDKI; 台; 1; 新增. 17; 鱼尾板淬火生产线及淬火介质; XTR-I; 台; 1; 新增. 18; 弹条淬火及防腐处理生产线及介质; XTR-II; 台; 1; 新增. 19; 万能材料试验机; WE-600B; 台; 1; 新增. 20; 热风式回火炉; RJC660; 台; 1; 新增. 21; 卧式自动冷作成型机; XT-LZ-30; 台; 1; 新增. 22; 摩擦压力机; 100T; 台; 2; 新增. 23; 摩擦压力机; 160T; 台; 1; 新增. 24; 压力机; 100T; 台; 6; 新增. 25; 压力机; 160T; 台; 1; 新增. 26; 车床; C630; 台; 3; 新增. 27; 车床; CA6140; 台; 2; 新增. 28; 刨床; B650; 台; 4; 新增. 29; 刨床; B690; 台; 1; 新增. 30; 插床; B5032D; 台; 1; 新增. 31; 铣床; WC620; 台; 2; 新增. 32; 铣床; WC618; 台; 2; 新增. 33; 钻床; Z50; 台; 2; 新增. 34; 钻床; Z35; 台; 3; 新增. 35; 钻床; Z40; 台; 1; 新增. 9 公用工程 9.1 给水 本项目给水利用溪湖区柳塘路供水管网，由给水管网输送至各用水点，供水压力0.4MPa。主要为生活用水、消防用水，水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）标准要求。 本项目在厂区内设置生产、生活给水系统及消防给水系统。厂区给水管网呈枝状布置，室外给水管道采用给水铸铁管，直埋敷设，室内给水管道采用PPR管。厂区消防给水管网呈环状布置，消防给水管道采用焊接钢管，直埋敷设，主干管管径DN100。在厂区内设置室外消火栓。 9.2 排水 本项目排水主要是生活污水、雨水。 在厂区内设置有组织排水系统，采用雨污分流制，设置污水管网和雨水管网。厂区排水管网呈枝状布置。生活污水经化粪池初步沉降处理后排入市政污水管网。雨水经雨水管网排放。室外排水管采用钢筋混凝土管，室内排水管采用PVC管。 9.3 供暖 项目厂房冬季不采暖，其它用房采用电采暖，满足项目冬季采暖需要。 冬季采暖期为157天，室外采暖计算温度为-18.1℃，冬季采暖室内温度：20℃。 9.4 供电 接自溪湖区柳塘路供电线路，项目新增变压器1台，总容量945KVA，630KVA变压器1台，315KVA变压器1台。设柴油发电机组一台，作为备用电源。 本工程室内配电线路采用暗敷，配电干线采用VV型0.6/1KV电力电缆穿钢管保护地下暗敷引进各照明配电箱，各照明分支线路导线采用BV型0.3/0.5KV塑料铜芯线穿钢管暗敷。 10 本项目厂区布置情况 拆除拟选厂址上原有厂房2栋，在原有厂房位置新建2栋厂房，新建生产厂房（一）建筑面积为1209.46㎡，两层建筑，一层层高8.1m，二层层高4m，位于场地的东侧。新建厂房（二）建筑面积为2757.12㎡，两层建筑，一层层高8.1m，二层层高4m，位于场地的西侧。利用现有房屋1栋，建筑面积1563.30㎡，三层局部一层建筑，一层层高6m，二层层高4m、三层层高5m，位于场地的中央。厂区平面布置图见附图2。 11 项目劳动定员及工作制度 本项目建设完成后，计划用工74人。其中管理及技术人员8人，后勤及生产人员66人。本项目生产天数为300天，每天工作8h，额定工作时间2400h。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 1 改造前项目基本情况 本溪市溪湖铁路器材有限公司始建于2003年，是辽宁省生产标准件的骨干企业，坐落在本溪市溪湖区安全街柳塘路16号，总投资2200万元，占地面积4150m2，建筑面积2866m2，厂区内建有生产车间、办公楼等，目前具有年产1000t铁路器材的生产能力。改造前项目主要设备见表1-6。 表1-6 项目改造前主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 冲床; 100; 台; 2. 2; 摩擦压力机; 100; 台; 4; 2台闲置. 3; 车床; C620; 台; 2. 4; 钻床; 50; 台; 1. 5; 铣床; 62; 台; 1. 6; 滚丝机; 台; 3. 7; 锯床; 台; 1. 8; 刨床; B665; 台; 2. 9; 加热炉; 台; 5; 废弃闲置. 10; 电加热炉; WZP-50/WZP-80; 台; 2; 已订购. 表1-7 本项目原辅材料使用情况一览表 序号; 材料名称; 年用量（t/a）; 最大储存量; 储存位置. 1; 圆钢; 495t/a; 40t; 库房. 2; 挡板; 110t/a; 10t; 库房. 3; 夹板; 490t/a; 40t; 库房. 4; 机油; 10桶; 2桶; 库房. 5; 乳化液; 2桶; 1桶; 库房. 2 改造前工艺流程及排污节点 图1-1 生产工艺流程及排污节点图 3 改造前供暖锅炉情况 项目改造前使用一台1t/h的燃气锅炉进行冬季供暖，锅炉燃料为压缩天然气属于风险物质，使用时每日由供应商运送，当日用完，不需日常储备，日使用量为15罐，总重量约0.12t。为减轻环境风险，燃气锅炉已经停用。本项目改造后厂房冬季不采暖，其它用房采用电采暖，满足项目冬季采暖需要。 4 改造前项目主要污染物排放情况 本项目主要环境影响因素为项目生产时产生的机械噪声、废气、固体废物、废油桶、废乳化液桶和生活污水。其中机械噪声主要为金属件切割、锻造以及车床、钻床、铣床、刨床等运行时产生的机械加工噪声；废气主要为机加工工艺产生的颗粒物无组织排放以及供暖锅炉产生的烟气排放；固体废物主要包括危险废物、一般工业固体废物以及员工生活垃圾，危险废物为废机油、废乳化液，一般工业固体废物为金属边角料；废水主要为员工生活污水。 （1）废气 本项目废气主要为生产车间机加工产生的颗粒物无组织排放，项目厂界颗粒物无组织排放浓度为0.481mg/m3~0.663mg/m3。 原有旧的燃煤锅炉已拆除，新建成燃气锅炉，燃料为压缩天然气，配套建设高8.8m排气筒一个。项目供暖锅炉设计每天燃料消耗量约为120kg，供暖天数以每年150天计，烟气排放量为153291566.25Nm3/a，排放浓度SO2为29.36mg/m3，NO2为137.31mg/m3。 （2）废水 项目不产生工艺废水，外排污水主要为员工生活污水，排放量约为595t/a，生活污水直接排入市政管道。 （3）噪声 本项目的噪声源为锯床、冲床等设备运行时产生的设备噪声。 （4）固体废弃物及废物油桶、废乳化液桶 项目固体废弃物包括员工生活垃圾、一般工业固体废物及危险废物，其中一般工业固体废物包括：金属边角料；危险废物包括废机油、废乳化液；废油桶和废乳化液桶，其平均年产量见表1-8。 表1-8 项目固体废物产生情况 单位：t/a 种类; 来源; 类别; 平均年产生量. 生活垃圾; 工作人员; 一般固体废物; 4. 金属边角料; 机加工序; 一般工业固体废物; 95. 废机油; 机加设备; 危险废物（HW08）; 0.2. 废乳化液; 机加设备; 危险废物（HW09）; 0.02. 废油桶; 机加工序; 参照危废暂存; 10个. 废乳化液桶; 机加工序; 参照危废暂存; 2个. |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1 地理位置 本溪是辽宁省省辖市、特大城市，是辽宁中部城市群的中心城市，沈阳经济区副中心城市，素有“钢铁之都”之称。地理坐标为东经123°34′～125°46′、北纬40°49′～41°35′，北靠沈阳、抚顺，南接丹东，西邻辽阳、鞍山，东傍吉林。交通网络方便快捷，四通八达，距大连港360km、丹东港200km，距沈阳桃仙国际机场55km。 2 气象条件 厂址所在地区地处中纬度，属于温带大陆性季风气候区，主要特点四季分明。春季干旱升温快，夏季炎热多雨，秋季凉爽降温迅速，冬季寒冷漫长。 该地区年平均温度为8.0℃，1月份平均温度最低为-11.6℃，7月份平均温度最高为24.5℃。该地区年平均气压为994.9hPa，7月份平均气压最低为983.6hPa，1月份平均气压最高为1006.9hPa。该地区年平均相对湿度为64.1%，2月份平均相对湿度最低为51.6%，7月份平均相对湿度最高为81.5%。该地区年平均风速为2.47m/s，8月份平均风速最低为2.2m/s，4月份平均风速最高为2.9m/s。该地区年平均最低气温为3.67℃，1月份平均最低气温最低为-17.36℃，7月份平均最低气温最高为21.01℃。该地区年平均最高气温为14.11℃，1月份平均最高气温最低为-5.94℃，7月份平均最高气温最高为28.23℃。该地区年平均降水量为776.7mm，8月份平均降水量最多为191.2mm。该地区全年最多风向为E，其频率为27.1%，次多风向为ENE，其频率为10.2%，静风频率为3%。 3 地形地貌与地质构造 本溪市城区位于太子河上游，北处辽东半岛腹地，市区群山环绕，太子河横贯城区，形成一条狭长不规则的河谷盆地，地形起伏不平，全市最高点（平顶山）海拔623m，可进行房屋建设的地形标高在155m左右。本溪市城区地势由东北向西南倾斜，中心区楼群鳞次栉比，企业林立，是一座“城依山建，山在城中”的美丽城市。受采煤沉陷区影响，城区范围内太子河以北大部分区域在采煤沉陷区内。 本溪市地质构造较为复杂，处于华北地区本溪向斜上，即太子河复向斜的中部，主要向斜构造有“程沟向斜构造”，“小市向斜构造”，“同江峪背斜构造” 和“中寨子背斜构造”等，基岩断裂发育，偏岭一带主要为近南北向斜裂及北北东向断裂，断裂结构为逆断层与逆掩断层，以压性断裂为主，中部地区以南北向逐渐变为北向断裂，同样以压性断裂为主。东部小市镇一带则以北东向或近东西向断裂为主。区间土壤系由花岗岩，寒武系云母砂质页岩等组成的暗棕壤和棕壤，随着地形由高到低，分为残积坡积、洪积土等，其中棕壤土是河区内的基本土壤。 4 水文状况 本溪市水资源丰富，有大小河流200余条，这些河流分属于太子河水系、浑河水系和草河水系。太子河是本溪境内最大河流，源头分南、北两支，北支发源于本溪市新宾县红石砬子山，地理位置为东经122°26′～124°53′，北纬40°29′～41°39′。南支发源于本溪县草帽顶子山，南、北两支在本溪县马城子汇合，自东北向东西南贯穿城区，城区两岸分布着全市90%以上的主要污染源，工业废水、生活污水全部都被太子河所接纳。太子河出本溪市后流入葠窝水库，流经本溪、本溪、鞍山至三岔河与浑河汇合后，经辽河入渤海。太子河全长464km，流域面积13883km2，流经本溪市的河段长27.6km。据本溪市水文站近年观测资料，太子河最大流量为3250m3/s，最小流量为1.25m3/s，年平均流量58.98m3/s。 溪湖地区有3个较大河流，均属太子河水洗，其中北沙河全长16.6公里，系太子河右岸最大支河，发源于抚顺市海浪乡，流经张其寨、歪头山进入沈阳市境内。新兴河10公里，火连寨河14.6公里。辖区内有3座水库，总库容163.98万m3，地表水储蓄量为0.39亿m3，地下水储蓄量0.07亿m3。 5 植被状况 本溪市林业用地1000万亩（其中有林地面积925万亩），人均6.4亩，是辽宁中部城市群重要的水源涵养林区和辽东天然次生林区。共有乔灌木48科93属349种。用材树种主要有红松、落叶松（其中有日本树种）、蒙古栎、裂叶榆、云杉、冷杉、枫桦、白桦、青杨、赤杨、红柳等高大乔木，并有暴马丁香、剌五加、野玫瑰、胡榛子等亚乔木和灌木。树种和数量之多均居本溪地区之首。在这些森林植物中，最多的树种是柞树；最古老稀有的树种是被称为活化石的东北红杉（亦称紫杉）；稀有珍贵的树种有剌揪、紫椴、水曲柳、黄菠萝、核桃楸、黄榆、东北剌人参、红丁香、牛皮杜鹃、宽叶杜香等等。形成了树种繁多的林海，丰富的森林资源库。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等) 1 环境空气质量现状 引用《本溪日报》发布的2018年6月10日和11日本溪市各县区环境空气质量日报上溪湖点位数据，监测结果见表2-1。 表2-1 溪湖环境空气质量日报 单位：μg/m3 项目名称; 2018.06.10; 2018.06.11. SO2; 13; 14. NO2; 17; 15. PM10; 18; 35. PM2.5; 12; 31. 由表2-1可知，其中溪湖地区以上污染物浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2 地表水环境质量现状 评价地区地表水溪湖河环境质量满足国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准要求，项目所在地地表水环境质量良好。 3 声环境质量现状 辽宁万世环境检测有限公司于2016年10月19日～20日对本项目四周厂界及最近敏感点声环境质量进行了检测，检测结果见表2-2。 表2-2 声环境检测结果 单位:dB（A） 序号; 检测点位; 10月19日; 10月20日; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 项目厂界东侧; 48.5; 47.1; 49.7; 56.8; 60. 2#; 项目厂界南侧; 38.7; 37.0; 37.6; 38.8; 50. 3#; 项目厂界西侧; 48.8; 44.6; 52.1; 58.9; 60. 4#; 项目厂界北侧; 38.3; 37.4; 37.8; 40.9; 50. 由表2-2检测数据可知，本项目四周厂界昼间、夜间声环境质量均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，项目周围声环境质量良好。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 本项目评估区域内没有生态保护区、自然保护区、文化遗产保护区等环境敏感目标。环境空气及环境风险保护目标主要为评估区域内的居民区；声环境保护目标为评价区内居民点。本评估对主要环境保护目标见下表。 表2-3 环境敏感区和保护目标 保护要素; 敏感点; 方位; 距离; 规模; 功能; 保护目标. 环境空气; 居民区; 西南侧; 134m; 1000人; 居民区; 符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求. 溪湖区卫生局; 东北侧; 380m; 30人; 行政办公. 本溪市第三中学; 东北侧; 775m; 500人; 学校. 河西小学; 东侧; 728m; 233人; 学校. 天桥艺术幼儿园; 东南侧; 724m; 80人; 学校. 地表水环境; 溪湖沟小河; 东侧; 611m; --; 地表水体; 符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求. 声环境; 居民区; 西南侧; 134m; 1000人; 居民区; 符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1 环境空气标准 项目处于环境空气质量二类功能区，评价区SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，标准值见下表。 表3-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 污染物; 平均时间; 浓度限值（μg/m3）. PM2.5; 24小时均值; 75. PM10; 24小时均值; 150. SO2; 24小时均值; 150. 1小时均值; 500. NO2; 24小时均值; 80. 1小时均值; 200. 2 地表水环境标准 本项目生活污水排入市政污水管网，最后排入本溪市污水处理厂，本溪市污水处理厂处理后排入太子河。 本项目评价范围内地表水体为溪湖沟小河，根据地表水环境功能区划，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，详见表3-2。 表3-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; pH; CODcr; BOD5; 氨氮; 总磷. 标准值; 6-9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2. 3 声环境质量标准 本项目所在位置声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。具体标准值见下表。 表3-3 声环境噪声质量标准 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60dB（A）; 50dB（A）. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1 废气排放执行标准 本项目施工过程中的扬尘、汽车行驶产生扬尘执行《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中表1建成区扬尘排放浓度限值具体限值见下表。 表3-4 颗粒物废气排放标准 序号; 污染物; 浓度限值（mg/m3）; 执行标准. 1; 颗粒物; 0.8; 《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）. 本项目运营期有食堂油烟和加热炉废气，其中食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型标准，具体限值详见表3-6。 表3-5 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率（节选） 规模; 中型. 基础灶头数; ≥3,<6. 对应灶头功率(102J/h); ≥5,10. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率(%); 75. 目前VOCs无国家排放标准和辽宁省排放标准，运营期刷油漆和和胶废气中VOCs参照天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB12/524-2014）表2中VOCs其行业“15m排气筒”浓度限值。 表3-6 整修废气和刷油废气排放浓度限值 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. VOCs; 80; 15; 1.02; 周界外浓度最高点; 2.0. 项目厂界无组织颗粒物应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源无组织排放监控浓度限值。 2 废水排放执行标准 本项目两台电加热炉使用间接冷却循环水进行冷却，间接冷却循环水循环使用不外排。本项目使用淬火水，会有损失，需要补给，不外排。 项目周边有完善的市政管网，生活污水和食堂废水经市政管网排入本溪市污水处理厂处理，废水排放执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中排入城镇污水处理厂标准，动植物油执行《污水排放标准》表4中三级标准，限值见表3-7。 表3-7 污水综合排放标准 单位：mg/L(pH除外) 污染物; pH; CODcr; SS; NH3-N; 动植物油. 标准值; 6.0~9.0; 300; 300; 30; 100. 3 噪声排放执行标准 施工期施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），建筑施工过程中场界环境噪声不得超过下表规定的排放限值，具体标准值见下表。 表3-8 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间; 夜间. 70dB（A）; 55dB（A）. 本项目运营期厂界四周噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体标准值见下表。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 标准级别; 标准限值. 昼间; 夜间. 2类; 60dB（A）; 50dB（A）. 4 固体废物执行标准 一般废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及《中华人民共和国环境保护部公告》2013年（第36号）文件的相关要求。 生活垃圾执行中华人民共和国建设部令第157号《城市生活垃圾管理规定》。 |
| 总量控制指标 | 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）文件的要求，废水总量控制因子为化学需氧量和氨氮，废气总量控制因子为二氧化硫及氮氧化物。 （1）废水总量控制指标： 本项目经市政管网排入污水处理厂的COD量为0.48t/a，氨氮0.05t/a。 （2）建设项目大气污染物排放量 本项目改造后不涉及中《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）文件中的废气总量控制因子为二氧化硫及氮氧化物。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示): 1 施工期工艺流程 本项目施工期主要是拆除原有2座厂房，新建2座厂房，同时对现有厂房进行改造。土建施工及装修时间（即施工期）为2018年9月~2019年12月，历时16个月。 内部装修 设备安装 调试运行 投入使用 厂房建设 噪声、生活垃圾、生活污水 建筑垃圾、扬尘、噪声、生活垃圾、生活污水 建筑垃圾、废弃土石方、扬尘、噪声、生活垃圾、生活污水 图4-1 建设项目施工期工艺流程及排污节点图 2 钢轨胶接绝缘夹板生产工艺流程 胶接夹板检查—外部整修—搬运、码垛—喷砂除锈—预热、上架—和胶—粘布—上胎膜加压紧固—送炉保温固化—出保温箱—整修夹板—外观检查—测量电绝缘性能—包装及标志—入库。其中，电加热炉只负责给物料加热，不进行熔化。 ①胶接夹板检查：检查夹板形状和尺寸。 ②外部整修：用角磨机打磨掉贴合面周边及螺栓孔的毛刺和局部凸起；在3～4孔中间采用打标机打印标记。 ③搬运、码垛：由两名工人配戴干净的手套，两端同步抬起，将检查合格的夹板均匀码放，并做好标识，同时加护栏防护。 ④喷砂除锈：生产温湿度：温度＞-5℃，湿度＜60%；采用喷砂机进行。 ⑤预热、上架：由两人抬放，加热炉设定并加热至200℃后，将喷好的夹板放入加热炉，加热时间为30min，并用测温仪检测，夹板温度不低于40℃，抬出夹板放到工作台上，作业中当温度低于20℃时应重新预热。 ⑥和胶：打开双组份胶塑料瓶，严格按配比进行兑胶。和胶废气与油漆废气共用1台活性炭吸附装置，废气经处理后有15m高排气筒高空排放。 ⑦粘布：4名操作者分为2组，用刮刀将调好的胶涂抹在玻璃纤维布上，要求均匀、无遗漏、厚度1㎜。每组操作者完成一张玻璃纤维布的一面涂胶后，其中一张不动，另一张与其贴合，贴合完毕，一组进行反面涂胶，另一组操作者对夹板粘接面进行涂胶，涂胶完毕，进行组装贴合，并在玻璃纤维布表面加盖三七布。 ⑧上胎膜加压紧固：将夹板移入粘接专用胎模内，采用铁锤敲打夹板平直面，使夹板与钢轨贴合均匀。 ⑨送炉保温固化：将紧固完毕的胎模及夹板放置在室温环境中固化48小时，或者移入干燥箱内，每炉按要求设定保温温度及保温时间，并认真做好记录。 ⑩出保温箱：打开干燥箱，取出胎模及夹板进行拆卸。 ⑪整修夹板：1用钻铣床、手砂轮采用与螺栓孔同等直径的钻头、轮头进行修复螺栓孔；采用切割机、角磨机，对夹板两端面及夹板上下边缘凸出的玻璃纤维布及胶层修整。 ⑫外观检查：采用孔规对螺栓孔尺寸进行检查；采用直尺和塞尺对工作面凹凸进行检查；采用卡板对高度进行检查。 ⑬测量电绝缘性能：在室内进行电绝缘性能测试，试验时，胶接绝缘夹板应为干燥状态，且搁置在干燥的绝缘体上，干燥状态将绝缘夹板组装在专用绝缘测量台上，用500V兆欧表测量夹板与测量台间的电阻值，潮湿状态经浸水30s，将绝缘夹板组装在专用绝缘测量台上，60s内用不低于10v的万用表测量夹板与测量台间的电阻值。 ⑭包装及标志：每个包装箱内应附有合格证；采用塑料袋和纸壳箱对胶接绝缘夹板进行包装；包装后采用捆扎机进行捆扎。 ⑮入库：采用手推车将合格的胶接绝缘夹板入库。 摩擦压力机160t 原料钢 胶接夹板检查 摩擦压力机100t 噪声 外部整修 叉车 搬运、码垛 电加热炉 15m高排气筒排放 预热、上架 和胶 VOCs 活性炭吸附装置 电加热炉 粉尘 紧固、保温 叉车 出保温箱 粉尘 固废 钻床、铣床、切割机、角磨机 废机油、废乳化液 整修夹板 粉尘 孔规、卡板 图4-2 钢轨胶接绝缘夹板生产工艺流程图 外观检查 测量 测量电绝缘性能 捆扎机 包装 入库 3 普通钢轨接头夹板（43kg－75kg）生产工艺流程 下料—冲孔—热处理—校直—包装。 ①下料：锯床下料截取原料，其中“43kg普通钢轨接头夹板截取95×40×790（mm）、50kg普通钢轨接头夹板截取105×42×820（mm）、60kg普通钢轨接头夹板截取125×42×820（mm）、75kg普通钢轨接头夹板截取127×45.5×1000（mm）”，长度允许偏差±2mm。 ②冲孔：将水槽预热温度升至45℃；将电感应加热装置温度升至850℃；将工件放置在电感应加热装置中，温度控制在780℃-900℃；将模具调整到正确位置；工件取出立即放置在冲床专用模具上进行冲3-Φ24和椭圆孔检验螺栓尺寸孔允许偏差+1.0mm，螺栓孔距偏差±1.0 mm。 ③热处理：工件通过传送装置立即进入水槽中淬火；工件出水后利用余温回火；检验回火硬度HBW227-388。 ④校直：对有弯曲现象的工件，将其放置在压力机工作台上校直；要求高度、平面方向的弯曲度尺寸允许偏差±1mm。 ⑤包装：产品每100块为一个包装，用Φ6圆钢捆扎并焊牢。 原料钢 边角料 锯床 冲床 下料 电加热炉 加热 桁架伸缩臂式机械手械手 噪声 冲孔 边角料 冲孔 水槽 淬火 压力机 校直 包装 入库 图4-3 普通钢轨接头夹板（43kg－75kg）生产工艺流程图 4 弹条扣件生产工艺流程 下料—成型—淬火—回火—成品检验—包装入库。 ①下料：在剪切机上截取长度410mm，不得有弯曲；检验长度偏差±1.0mm。 ②成型：将高频固态感应加热装置预热，其温度控制在870℃～950℃；将毛坯料放置在盛料盘中，排序依次责任装入感应加热装置中，停留 10秒，用铁钳夹至开式固定台压力机模具上，连续通过3台压力机压制成型，这个过程用时不得超过12秒，弹条温度达到700℃。 ③淬火：压制成型的弹条立即通过传送装置转入油槽（油槽温度：室温～80℃）淬火；检验淬火硬度HRC50～55。 ④回火：将淬火后的弹条从油槽传送到回火炉需用时5分钟，特殊情况也不得超过24小时；回火温度420℃，经过4个加热区需用时间40分钟；弹条回火后放入200℃的油槽中进行冷却，达到发蓝防腐效果，检验弹条硬度HRC41～46。 ⑤成品检验：弹程8+0.4-0.9，直径：中部≥12.3尾部≥12.6，拱高29+0.9-1.4，两肢宽度68+1.8-0.8，中间宽度68+0.4-1.8，翘角≤0.8，经检验合格转入包装工序。 ⑥包装入库：每层2件，平放10层，用Φ1钢丝捆成一单包装；由检验员发放产品合格证；填写入库单，进入成品库。 原料钢 剪切机 边角料 下料 电加热炉 成型 淬火油槽 15m高排气筒排放 淬火 回火炉 淬火油烟 捕油器、隔油网 回火 检验 入库 图4-4 弹条扣件生产工艺流程图 5 轨距拉杆生产工艺流程 预热—上料注塑—测电绝缘—组装—油漆—成品检验—入库。 ①预热：打开注塑机总电源，升温270～280℃。 ②上料注塑：将吸管插入塑料颗粒包装袋中，通过自动吸气口吸气，吸管将塑料颗粒输送到料斗里；将模具、支架整体安装在注塑机的中部位置，开模；将套管放入模具中间位置，然后合模。 将两根拉杆螺纹长150mm的一端分别插入套管的两端，转到准确位置；按动按钮进行注塑成型；开模取下整体拉杆。 ③测电绝缘：将拉杆放置在测量绝缘装置上，只有绿灯亮，是绝缘合格，红灯亮不合格。 ④组装：把需要组装的工件：拉杆、铁卡、标准件M30螺母、30平垫、30弹簧垫准备好；组装循序：拉杆1件，铁卡一端2件，30平垫一端1件，30弹簧垫一端1件，M30螺母一端1件。 ⑤油漆：准备好防锈漆和毛刷；将组装后的绝缘轨距杆中间外圆（包括套管）部位刷防锈漆。油漆废气与和胶废气共用1台活性炭吸附装置，废气经处理后有15m高排气筒高空排放。 ⑥成品检验：检查组装顺序是否技术符合要求；油漆的覆盖面。 ⑦入库：经成品检验合格的产品办理入库手续。 设备开启 原料钢 设备预热 注塑机 上料注塑 测电绝缘 人工组装 15m高排气筒排放 刷漆 活性炭吸附装置 VOCs 成品检验 入库 图4-5 轨距拉杆生产工艺流程图 6 与产品相关联的配套件生产工艺流程 （1）配套螺栓工艺 下料—成型—去毛边—旋制螺纹—包装—入库。 （2）配套绝缘管、垫 料预测—自动机械成型—分解—包装—入库。 （3）配套弹簧垫圈 上料—自动卷制—电炉热处理—包装—入库。 原料钢 边角料 压力机100T 下料 绝缘材料成型机 成型 压力机100T 去毛边 滚丝机 废机油、边角料、废乳化液 旋制螺纹 包装 入库 图4-6 配套螺栓生产工艺流程图 原料 绝缘材料成型机 料预热 绝缘材料成型机 成型 人工分级 包装 入库 图4-7 配套绝缘管、垫生产工艺流程图 起重机 原料 噪声 上料 卷簧机 卷制 全纤维台车炉 包装 入库 图4-8 配套弹簧垫圈生产工艺流程图

主要污染工序： 1 施工期主要污染工序 1.1 废水 施工期废水主要是施工废水和施工人员生活污水。施工废水来源于施工过程中抑尘水；生活污水主要来源于施工人员的日常生活。 1.2 废气 施工期间废气主要是施工过程产生的扬尘，来自拆除的2座厂房产生的粉尘；材料堆放及车辆运输燃油废气。 1.3 噪声 噪声以设备噪声和机械噪声为主。设备噪声主要是运输车辆等发动机噪声机械噪声主要是装卸材料碰击等工程的敲击声。 1.4 固体废物 固体废物主要为施工过程中，施工人员产生的生活垃圾及拆除的2座厂房。 2 运营期主要污染工序 2.1 废水 本项目主要用水为间接冷却循环水、淬火用水、生活用水和食堂用水。其中间接冷却循环水、淬火用水循环使用不外排。生活用水和食堂用水排入市政管网进入本溪市污水处理厂。 2.2 废气 食堂油烟、淬火油烟、和胶和油漆废气以及无组织粉尘。 2.3 噪声 本项目建成后噪声主要生产设备等运转。 2.4 固体废物 本项目建成后固废主要为生产过程产生的HW08淬火油泥、HW08废机油以及HW49废油抹布、HW49废活性炭，以上为危险废物，其中根据《国家危险废物名录》中“废弃的含油抹布豁免，豁免环节为全部环节，豁免条件为混入生活垃圾”；废钢铁和生活垃圾、餐厨废物为一般废物。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 食堂 | 食堂油烟 | 8.8mg/m3；0.04t/a | 0.88mg/m3；0.004t/a |
|  | 淬火 | 淬火油烟 | 42mg/m3；0.1t/a | 2.1mg/m3；0.005t/a |
|  | 和胶、刷漆 | VOCs | 146mg/m3；0.35t/a | 14.6mg/m3；0.035t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 食堂废水 | CODcr | 400mg/L，0.68t/a | 280mg/L，0.48t/a |
|  |  | 氨氮 | 40mg/L，0.07t/a | 28mg/L，0.05t/a |
| 固 体 废 物 | 淬火油泥 | 淬火油泥 | 0.02t/a | 0t/a |
|  | 设备运转 | 废机油 | 0.1t/a | 0t/a |
|  | 设备运转 | 废乳化液 | 0.02t/a | 0t/a |
|  | 存放机油 | 废机油桶 | 5个/a | 0个/a |
|  | 存放乳化液 | 废乳化液桶 | 2个/a | 0个/a |
|  | 设备运转 | 废油抹布 | 0.01t/a | 0t/a |
|  | 废气吸附 | 废活性炭 | 0.5t/a | 0t/a |
|  | 下料 | 废钢铁 | 20t/a | 0t/a |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 11.1t/a | 0t/a |
|  | 食堂 | 餐厨废物 | 22.4t/a | 0t/a |
| 噪声 | 本项目建成后营运期噪声主要来及床、喷砂及等设备运转产生的噪声，噪声声压级在75-80dB（A）。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目在原有厂区内进行改造，不新增占地面积，厂区内没有需特殊保护的生态环境。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 1 大气环境影响分析及污染防治措施 施工期间废气主要是施工过程产生的扬尘，来自拆除一高线车间内原有加热炉及基础；材料堆放及车辆运输的燃油废气。其中以扬尘污染最为严重，施工场地周围及下风向区域受影响较大。 根据类别调查研究结果，在正常风速天气条件下，运输过程中扬尘浓度随距离增加迅速降低，针对运输过程中动力扬尘，建设单位拟通过限制施工车辆车速，定期对路面进行洒水处理措施，避免动力扬尘对周围敏感目标的影响。 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑垃圾在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算： 其中：Q——起尘量，kg/吨▪年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率是减少风力起尘的有效手段。根据类别调查，在不利气象条件（大风）情况下，施工现场下风向1m处扬尘浓度可达3mg/m3以上，25m处为1.53mg/m3，下风向60m范围内TSP浓度超标。 为降低扬尘产生量，保护大气环境治理，要求建设单位根据《辽宁省扬尘污染防治管理办法》（自2013年7月1日起施行）和《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）采取以下措施： ①建设单位与施工单位签订施工合同，应当明确扬尘污染防治责任，将扬尘污染防治费用列入工程预算。 ②施工工地周围应当设置连续、密闭的围挡，其高度不得低于2.5米。 ③施工工地地面、车行道路应当进行硬化等降尘处理。 ④易产生扬尘的土方工程等施工时，应当采取洒水等抑尘措施。 ⑤建筑垃圾、工程渣土等在48小时内未能清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场并采取围挡、遮盖等防尘措施。 ⑥运输车辆在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆、设备和物料的尘埃。 ⑦需使用混凝土的，应当使用预拌混凝土或者进行密闭搅拌并采取相应的扬尘防治措施，严禁现场露天搅拌。 ⑧对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当密闭处理。在工地内堆放，应当采取覆盖防尘网，定期采取洒水等措施。 ⑨在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清运，禁止高空抛掷、扬撒。 ⑩运输砂石、渣土、土方、垃圾等的车辆应当采取蓬盖、密闭等措施，防止在运输过程中因物料遗撒或者泄漏而产生扬尘污染。 （2）汽车尾气防治措施 废气主要产生于机械车辆的尾气排放，排放的主要污染物为NOX、CO、THC等。只要对车辆定期检修保养，使用尾气达标排放车辆，随着施工结束，施工机械设备尾气也将停止排放。建设项目在施工阶段应采取如下控制措施： ①加强对施工场地车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标车辆。 ②尽可能使用气动大型电动设备和机械，使用优质燃油，以减少车辆有害气体排放。 综上所述，项目施工期环境空气污染具有影响距离和范围小等特点，其影响只限于施工期，随建设期的结束而停止，不会产生累积的污染影响。工程在加强对粉尘排放源的管理，物料运输车辆采取洒水降尘、加盖苫布等抑尘、降尘措施情况下，可以将施工期对周围环境空气的影响降至最小程度。类比同类施工场所，经采取上述措施后，项目施工扬尘在厂界处能够满足《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中表1建成区扬尘排放浓度限值要求。 2 水环境影响分析及污染防治措施 施工废水主要来自于施工废水和施工人员产生的生活污水。 （1）施工废水 本项目施工用水主要为抑尘水，抑尘水蒸发。 ①施工中，施工机械要严格检查，防止油料泄露，同时不随意倾倒残油污水、废油。 ②做好建筑材料和建筑废料的管理，避免二次污染。 ③在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小初期雨水的油类污染物负荷。 （2）生活污水 生活污水与施工人数有关，主要污染物为CODcr、NH3-N。 施工人员不在现场食宿，生活用水量按50L/人•d计，施工人员以30人/d计，则生活用水量为1.5m3/d。排放系数按0.8计，则施工期生活污水的日排放量为1.2m3/d，主要污染物为CODcr、SS、NH3-N。水污染负荷详见下表。 表4-1 施工期生活污水污染负荷预测表 污染物; 废水量; CODcr; SS; NH3-N. 生活污水浓度（mg/L）; -; 300; 250; 20. 排放量（m3/d）; 1.2; 3.6×10-4; 3×10-4; 2.4×10-5. 施工人员排放的生活污水和城市居民生活污水水质相似，污水中主要污染物为CODcr和NH3-N。生活污水排入市政污水管网。 3 施工噪声环境影响分析及污染防治措施 3.1 施工期噪声预测 施工噪声可近视为声源处理，其衰减模式如下： 式中：Lp——距声源r米处的施工噪声预测值，dB（A）； Lpo——距声源ro米处的参考声级，dB（A）； ro——Lpo噪声的测点距离（5米或1米），m。 施工期主要噪声源有施工机械如装载机、挖掘机、电锯、电焊机、电钻和切割机等。施工阶段主要噪声源情况见下表。 表4-2 施工阶段主要噪声源情况一览表 噪声源; 噪声级dB（A）; 噪声源; 噪声级dB（A）. 装载机; 78-96; 电焊机; 90-95. 挖掘机; 75-88; 电钻; 90-98. 电锯; 90-98; 切割机; 82-98. 3.2 施工噪声预测结果 根据各施工机械噪声源最大值，运用点声源衰减公式对施工过程中施工机械噪声的影响进行预测，其结果见下表。 表4-3 施工阶段主要噪声源情况一览表 单位：dB（A） 距离; 5m; 15m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 150m. 装载机; 82; 72.5; 70; 66.5; 64; 62; 56; 52.5. 挖掘机; 74; 64.5; 62; 58.5; 56; 54; 48; 44.5. 电锯; 84; 74.5; 72; 68.5; 66; 64; 58; 54.5. 电焊机; 81; 71.5; 69; 65.5; 63; 61; 55; 51.5. 电钻; 84; 74.5; 72; 68.5; 66; 64; 58; 54.5. 切割机; 84; 74.5; 72; 68.5; 66; 64; 58; 54.5. 3.3 施工期噪声影响分析 施工噪声源主要为施工场地的施工机械运行及施工作业产生的噪声，以及车辆运输产生的噪声。根据同类施工阶段的类比调查，噪声源的强度大约在80-95dB（A）之间。施工期间采取措施后，施工噪声影响不大。 建议施工单位应严格按照以下措施进行施工作业： （1）合理安排施工作业时间，夜间22时至次日6时之间严禁施工。 （2）要选用较先进、噪声较小的施工设备，缩短一次开机时间、避免集中作业等，以减少噪声污染。 （3）施工期的工作尽量避开工作区与办公生活区，并进行一定隔离和防护消声处理。 由于施工期均在厂房内，距与周围敏感点的距离较远，且噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目施工期噪声对周围声环境的影响就会停止。采取上述措施后，厂界施工噪声可以满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 4 固体废物环境影响分析及污染防治措施 项目建设过程中产生的固体废物主要是施工人员产生的生活垃圾和建筑垃圾。建施工人员生活垃圾以0.5kg/人•d计，则施工期16个月共产生生活垃圾7.2t。本项目生活垃圾采取定点收集措施，统一收集后由环卫部门统一处理。本项目施工期拆除的2座厂房，拆除的废基础1约000m3送建委指定排放场。因此施工期的固体废物全部得到妥善处置，不会对周边环境产生影响。 营运期环境影响分析及措施： 1 大气环境影响分析及污染防治措施 1.1 食堂油烟 本项目设置食堂1间，每日为74名员工提供两餐，食堂规模为中型。本次环评以人均耗油量30g/人.餐计，则食用油用量约4.44kg/d，即1.332t/a。经类比调查，厨房不同的炒炸工况油的挥发量不同，平均约占总耗油量的2%~4%，本次评价油烟排放系数按3%计，油烟产生量0.1332kg/d，即0.04t/a，烹饪时间按3h/d计，则该项目油烟产生速率为0.044kg/h，以风量5000m3/h计，油烟产生浓度为8.8mg/m3。超过《饮食业油烟排放标准》（GB184833-2001）中油烟的最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限值，采用净化效率达90%的油烟净化设备处理后，经1根15m高排气筒排放。油烟排放浓度为0.88mg/m3，排放量为0.004t/a。 表4-4 食堂油烟有组织排放情况 污染源; 食堂. 废气量; 5000m3/h. 产生情况; 食堂油烟产生量; 0.04t/a. 食堂油烟产生速率; 0.044kg/h. 食堂油烟产生浓度; 8.8mg/m3. 拟采取处理设施情况; 食堂油烟处理设施名称; 油烟净化设备. 食堂油烟净化效率; 90%. 排放情况; 食堂油烟排放量; 0.004t/a. 食堂油烟排放速率; 0.004kg/h. 食堂油烟排放浓度; 0.88mg/m3. 排气筒情况; 15m. 经预测，食堂油烟排放浓度可以满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型标准。 1.2 淬火油烟 本项目生产弹条扣件时需要淬火油，设置淬火油池1个，尺寸为8m长2m宽2m深。淬火油使用机油，机油一次性投入，定期补充，每年对油里的杂物进行清理，清理的油泥作为危险废物处理。使用淬火油进行淬火处理时，由于工件入油瞬间被加热会产生淬火油烟，产生量以添加量全部挥发计，全年添加淬火油0.1t，则产生淬火油烟0.1t/a。在淬火油槽上方设置1个集气罩，淬火产生的废气经收集后经捕捉油器、隔网废气净化处理后通过1根15m高排气筒排放。 表4-5 淬火油烟有组织排放情况 污染源; 淬火油池. 废气量; 1000m3/h. 产生情况; 淬火油烟产生量; 0.1t/a. 淬火油烟产生速率; 0.042kg/h. 淬火油烟产生浓度; 42mg/m3. 拟采取处理设施情况; 淬火油烟处理设施名称; 捕油器、隔网. 淬火油烟净化效率; 95%. 排放情况; 淬火油烟排放量; 0.005t/a. 淬火油烟排放速率; 0.0021kg/h. 淬火油烟排放浓度; 2.1mg/m3. 排气筒情况; 15m. 由于对热处理油烟排放限值，目前国家尚未有针对性的行业标准，本项目产生的淬火油烟经捕油器、隔网净化后通过15m高排气筒排放，对外环境影响较小。 1.3 和胶和刷漆废气 本项目生产钢轨胶接绝缘夹板时需要和胶，生产轨距拉杆时需要刷防锈漆，在生产车间（一）一楼设置和胶和刷漆室1间，和胶和刷漆须在该室内进行。和胶本项目使用环保型的胶与漆，对环境影响不大。胶年使用量1t/a，防锈漆年使用量3t/a。根据同类企业类比，胶散失到空气的量以5%计，漆散失到空气的量以10%计，则废气VOCs产生量共0.35t/a。废气经1套处理效率为90%的活性炭吸附装置处理后，经1根15m高排气筒排放。 表4-7 和胶和刷漆废气有组织排放情况 污染源; 和胶和刷漆. 废气量; 1000m3/h. 产生情况; VOCs产生量; 0.35t/a. VOCs产生速率; 0.146kg/h. VOCs产生浓度; 146mg/m3. 拟采取处理设施情况; VOCs处理设施名称; 活性炭吸附装置. VOCs净化效率; 90%. 排放情况; VOCs排放量; 0.035t/a. VOCs排放速率; 0.0146kg/h. VOCs排放浓度; 14.6mg/m3. 排气筒情况; 15m. 经预测，和胶和刷油漆废气中VOCs排放浓度满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB12/524-2014）表2中VOCs其行业“15m排气筒”浓度限值。 1.4 无组织粉尘 生产车间机加工过程产生少量粉尘，产生的颗粒物无组织排放。 2 水环境影响分析及污染防治措施 2.1 生活污水 本项目员工定额74人，生活用水定额以50L/人﹒d计，则生活用水量为3.7t/d、1110t/a。生活废水以用水量的85%计，生活污水主要污染指标为SS、COD、BOD5、氨氮等，则生活污水排水量约为3.145t/d、943.5t/a，生活污水经市政管网进入本溪市污水处理厂处理。 2.2 食堂废水 食堂用水定额以20L/人﹒餐，每日2餐，则食堂用水量为2.96t/d、888t/a。食堂废水以用水量的85%计，食堂废水主要污染指标为SS、COD、BOD5、氨氮、动植物油等，则食堂废水排水量约为2.516t/d、754.8t/a，废水经隔油池处理后，经市政管网进入本溪市污水处理厂处理。 2.3 淬火用水和间接冷却循环水 本项目生产过程中使用淬火水，电加热炉使用间接冷却水进行冷却，其中淬火用水和间接冷却循环水均循环使用不外排。 2.4 本项目用水和排水情况汇总 本项目排水主要来自生活污水和食堂废水，其中生活污水排放量943.5t/a、食堂废水排放量754.8t/a，则本项目废水排放总量为1698.3t/a。 表4-8 水污染物排放分析一览表 项目; 污染物. SS; COD; BOD5; 氨氮; 动植物油. 允许排放浓度（mg/L）; 300; 300; 250; 30; 20. 产生浓度（mg/L）; 350; 400; 300; 40; 30. 产生量（t/a）; 0.59; 0.68; 0.51; 0.07; 0.05. 排放浓度（mg/L）; 280; 280; 200; 28; 18. 排放量（t/a）; 0.48; 0.48; 0.34; 0.05; 0.03. 排污口规范化：根据国环发《关于开展排放口规范化整治工作的通知》[1999]24号文件精神，本项目应建立规范化排污口，排污口应设置安装环境图形标志，以便于采样和日常监督管理。 项目废水经市政管网进入本溪市污水处理厂，本溪市污水处理厂出水企业污水处理厂出水标准为一级A，即COD为50mg/L，氨氮为5mg/L。本项目经本溪市污水处理厂处理后COD排放量为0.08t/a，氨氮排放量为0.008t/a。本项目采取的废水污染防治措施是可行的。 3 声环境影响分析及污染防治措施 本项目主要噪声设备为机床、喷砂机等。噪音值在75-80dB（A），本项目生产设备及其辅助设施将会产生较高的噪声，建设单位将采取以下措施进行处理：噪声污染源将严格按照工业设备安装的有关规范，采取隔声、消声、减振和空间距离衰减等防治措施。 （1）合理进行厂房布置。 （2）对生产车间墙体采取混凝土多孔砖，室内顶部及墙体安装吸声材料，并可设置水平吸声板和垂直吸声板，窗采用双层隔声窗，门窗采用双层钢制隔声门。 （3）对主要生产和辅助设备采用消声、减振的防治措施，将他们放置在稳定的基座上，并采用橡胶垫等弹性垫层。 （4）车间四周、车间至围墙的缓冲区种植绿化隔离带，既降低噪声，又美化环境。 噪声源经以上隔声、消声、减振和空间距离衰减后，可使用厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。 4 固体废物环境影响分析及污染防治措施 本项目建成后固体废物主要为生产过程产生的HW08淬火油泥、HW08废机油以及HW49废油抹布、HW49废活性炭，以上为危险废物，其中根据《国家危险废物名录》中“废弃的含油抹布豁免，豁免环节为全部环节，豁免条件为混入生活垃圾”；废钢铁和生活垃圾、餐厨废物为一般废物。 4.1 危险废物 （1）HW08淬火油泥：本项目淬火油池每年清理一次，产生淬火油泥0.02t/a，暂存于危险废物暂存间，交由有相应危险废物资质的单位处置。 （2）HW08废机油：本项目设备运转会产生废机油，产生量为0.1t/a，暂存于危险废物暂存间，交由有相应危险废物资质的单位处置。 （3）HW09废乳化液：本项目设备运转会产生废乳化液，产生量为0.02t/a，暂存于危险废物暂存间，交由有相应危险废物资质的单位处置。 （4）废油桶和废乳化液桶：本项目产生废油桶5个/a、废乳化液桶2个/a，暂存于危险废物暂存间，交由有相应危险废物资质的单位处置。 （5）HW49废油抹布：本项目产生废油抹布，产生量为0.01t/a，收集后与生活垃圾一起交由环卫部门处置。 （6）HW49废活性炭：本项目吸附和胶和刷油漆废气时使用活性炭，废活性炭产生量为0.5t/a，暂存于危险废物暂存间，交由有相应危险废物资质的单位处置。 项目产生的废淬火油泥、废机油、废活性炭等危险废物必须考虑设置危险废物暂存间。公司拟在弹条扣件生产车间选择一处，建设单独的危险废物暂存间1个，作为危险废物的临时暂存地点，建筑面积10m2。建设单位危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单内容贮存。同时，危险废物转移应执行《危险废物转移联单管理办法》。 （1）建设单位应与有危险废物处理资质的单位签订危险废物处理协议，保证本项目产生的危险废物都能安全合理的得到处置。 （2）项目产生的危险废物要求建设单位设置专门的危险废物暂存间。项目危险废物应使用完好无损容器盛装，盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（互不反应）。用以存放装置液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。基础做防渗，并有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂痕。危险废物用专门的收集箱或收集瓶进行分类存放，定期委托有资质的单位进行处置。除此之外，项目存放危险废物的容器及位置均需粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的标签，并应设有应急防护措施。危险废物不得随意堆放或丢弃。 （3）本项目淬水池、淬油池、危险废物暂存库等区域进行重点防渗，防渗工程：压实土+防渗混凝土+环氧树脂地坪、渗透系数不大于10-10cm/s。 4.2 一般固体废物 （1）废钢铁：本项目产生废钢铁20t/a，收集后外售。 （2）生活垃圾：本项目员工74人，生活垃圾以0.5kg/人·d计，生活垃圾产生量为11.1t/a，生活垃圾收集后，由环卫部门统一处理。 （3）餐厨废物 食堂餐厨废弃物以0.5kg/（人.餐）计，每日2餐，食堂餐厨垃圾产生量为22.2t/a，隔油池产生0.02t/a废物，餐厨废弃物共产生22.4t/a，统一收集后交由本溪本色公司处理，不得随意排放。 5 “三本账”分析 本次评价“三本账”分析改造前数据引用《本溪市溪湖铁路器材有限公司项目环境现状评估报告》中3.4节内容，即“SO2为4.5t/a、NOX为21.05t/a，项目生活污水直接排入市政管道，排放总量在此不作统计。”。 表4-9 项目改造前后污染物排放“三本账” 单位：t/a 类别; 污染物; 改造前 工程排放量; “以新带老” 削减量; 本项目 排放量; 改造后 工程排放量; 增减量 变化. 废气; 烟尘; 0; 0; 0.001; 0.001; +0.001. 二氧化硫; 4.5; -4.5; 0; 0; -4.5. 氮氧化物; 21.05; -21.05; 0; 0; -21.05. 废水; COD; 0; 0; 0.48; 0.48; +0.48. 氨氮; 0; 0; 0.05; 0.05; +0.05. 固废; 生活垃圾; 4; 0; 11.1; 11.1; +7.1. 金属边角料; 95; 0; 20; 20; -75. 废机油; 0.2; 0; 0.1; 0.1; -0.1. 废乳化液; 0.02; 0; 0.02; 0.02; 0. 废机油桶; 10个/a; 0; 5个/a; 5个/a; -5个/a. 废乳化液桶; 2个/a; 0; 2个/a; 2个/a; 0. 淬火油泥; 0; 0; 0.02; 0.02; +0.02. 废活性炭; 0; 0; 0.5; 0.5; +0.5. 6 环保投资 本项目投资额为4338万元，其中环保投资131.6万元，占总投资的3.03%。环保设施投资估算情况见下表。 表4-10 环保设施投资估算一览表 时间; 废物类别; 措施名称; 投资（万元）. 施工期; 废水; 临时防渗沉淀池; 2. 废气; 厂区围挡; 3. 洒水降尘; 1. 噪声; 设备减振; 1. 固体废物; 生活垃圾临时收集点; 0.5. 运营期; 废水; 排污口规范化; 0.1. 食堂隔油池; 1. 废气; 食堂油烟净化器; 1. 淬火油烟净化装置; 15. 和胶、刷漆活性炭吸附装置; 15. 噪声; 设备减振; 5. 隔声门窗; 30. 墙壁吸声; 50. 固体废物; 危险废物暂存间及标识; 1. 防渗; 5. 生活垃圾收集点; 0.5. 餐厨废物暂存处; 0.5. 合计; 131.6. 7 三同时验收一览表和自主验收 本项目环保设施“三同时”验收一览表如表4-11所示。 表4-11 “三同时”验收一览表 类别; 项目; 污染防治措施; 验收标准. 废气; 食堂油烟; 1台处理效率为90%的油烟净化器处理食堂油烟。; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型标准. 淬火油烟; 1套处理效率为95%的油烟捕油器、隔网处理淬火油烟。; —. 和胶、刷漆废气; 1套处理效率为90%的活性炭吸附装置处理和胶、刷漆废气。; 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB12/524-2014）表2标准. 废水; 生活污水; 生活污水经市政管网进入本溪市污水处理厂; 《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中排入城镇污水处理厂标准. 食堂废物; 食堂废水经隔油池处理后，经市政管网进入本溪市污水处理厂. 噪声; 降噪措施; 采用低噪声设备，并安装隔声及减振设施; 厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值. 固体 废物; 生活垃圾; 环卫部门统一处理; 《城市生活垃圾管理规定》。. 废钢铁; 外售; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单. 餐厨废物; 交由专门单位处理. 废淬火油泥; 委托资质单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单. 废机油 废乳化液; 委托资质单位处理. 废机油桶 废乳化液桶; 委托资质单位处理. 废油抹布; 与生活垃圾一起交由环卫部门处理. 废活性炭; 委托资质单位处理. 项目建成后，建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》开展项目竣工验收。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 食堂 | 食堂油烟 | 1台处理效率为90%的油烟净化器处理食堂油烟 | 达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型标准 |
|  | 淬火 | 淬火油烟 | 1套处理效率为95%的油烟捕油器、隔网处理淬火油烟 | 对环境影响较小 |
|  | 和胶、刷漆 | VOCs | 1套处理效率为90%的活性炭吸附装置处理和胶、刷漆废气 | 达到《工业企业挥发性有机物排放标准》 （DB12/524-2014）表2标准 |
| 水污 染物 | 生活污水 食堂废水 | CODcr | 经市政管网进入本溪市污水处理厂 | 达到《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中排入城镇污水处理厂标准 |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 固 体 废 物 | 淬火 | 淬火油泥 | 委托资质单位处理 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单要求 |
|  | 设备运转 | 废机油 废乳化液 | 委托资质单位处理 |  |
|  | 设备运转 | 废油抹布 | 与生活垃圾一起交由环卫部门处理 |  |
|  | 储存 | 废机油桶 废乳化液桶 | 委托资质单位处理 |  |
|  | 废气吸附 | 废活性炭 | 委托资质单位处理 |  |
|  | 下料等 | 废钢铁 | 外售 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单要求 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 |  |
|  | 食堂 | 餐厨废物 | 交由专门单位处理 |  |
| 噪声 | 经厂房隔声和距离衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目在原有厂区内进行改造，不新增占地面积，厂区内没有需特殊保护的生态环境。 |  |  |  |  |

结论与建议

1 建设项目概况 为满足市场需求，建设单位特决对企业进行改造，改造前后不新增占地面积，同时将产能扩大为：年产12000套钢轨胶接绝缘夹板、年产300000块普通钢轨接头夹板（43kg－75kg）、年产1200000套弹条扣件、年产20000根轨距拉杆、年产1000000套与产品相关联的配套件。折合为年产1万t铁路器材。 项目占地面积4150㎡，总建筑面积5529.88㎡，其中新建厂房总建筑3966.58㎡，改造利用现有房屋面积1563.30㎡及厂区配套基础设施；购置生产设备60台；新建毛石挡土墙207m。 根据《产业结构调整指导目录（2011）年本》（2013年修正），该项目属于规定的允许类项目；对照《辽宁省产业发展指导目录（2008年本）》，该项目属于允许类。因此，本项目符合国家和地方产业政策。 2 环境质量现状 2.1 大气环境质量现状 溪湖地区NO2、SO2、PM10、PM2.5日均值浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2.2 地表水环境质量现状 评价地区地表水溪湖河环境质量满足国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准要求，项目所在地地表水环境质量良好。 2.3 声环境质量现状 辽宁万世环境检测有限公司于2016年10月19日～20日对本项目四周厂界及最近敏感点声环境质量进行了检测，经检测项目四周厂界昼间、夜间声环境质量均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，项目周围声环境质量良好。 3 环境影响分析及措施- 3.1 对大气环境的影响 项目设置食堂油烟采用净化效率达90%的油烟净化设备处理后，经1根15m镐排气筒排放。食堂油烟排放浓度为0.88mg/m3，排放量为0.004t/a。食堂油烟排放浓度可以满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型标准。 项目生产弹条扣件时需要淬火油烟经收集后经捕捉油器、隔网废气净化处理后通过1根15m高排气筒排放。淬火油烟排放浓度为2.1mg/m3，排放量为0.005t/a。 项目生产钢轨胶接绝缘夹板时需要和胶，生产轨距拉杆时需要刷防锈漆，废废气经1套处理效率为90%的活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒排放。VOCs的排放量为0.035t/a，排放速率为0.0146kg/h，排放浓度为14.6mg/m3。VOCs排放浓度可以满足所参照的天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB12/524-2014）表2中VOCs其行业“15m排气筒”浓度限值。 3.2 对水环境的影响 本项目生活污水排水量943.5t/a、食堂废水排水量754.8t/a，食堂废水经隔油池处理后，与生活污水一起经市政管网进入本溪市污水处理厂处理。项目生产过程中使用淬火水，电加热炉使用间接冷却水进行冷却，其中淬火用水和间接冷却循环水均循环使用不外排。 3.3 对声环境的影响 本项目主要噪声设备为机床、喷砂机等。噪音值在75-80dB（A），本项目生产设备及其辅助设施将会产生较高的噪声，建设单位采取隔声、消声、减振和空间距离衰减等防治措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。 3.4 固体废物 本项目HW08淬火油泥产生量为0.02t/a、HW08废机油产生量为0.1t/a、HW09废乳化液产生量为0.02t/a、废油桶5个/a、废乳化液桶2个/a、HW49废活性炭产生量为0.5t/a，以上危险废物暂存于危险废物暂存间，交由有相应危险废物资质的单位处置。 项目HW49废油抹布产生量为0.01t/a，根据《国家危险废物名录》中“废弃的含油抹布豁免，豁免环节为全部环节，豁免条件为混入生活垃圾”。本项目废油抹布混入生活垃圾，与生活垃圾一起交由环卫部分处理。 项目废钢铁产生量20t/a，收集后外售。生活垃圾产生量为11.1t/a，收集后由环卫部门统一处理。餐厨废物产生量为22.4t/a，统一收集后交由本溪本色公司处理，不随意排放。 4 总结论 综上所述，本项目选址合理，符合国家和地方产业政策。项目建设及营运期在认真落实各项污染防治措施的基础上，各项污染物可实现达标排放。从环评角度分析认为，本项目的建设是可行的。 5 建议 （1）严格执行“三同时”制定。 （2）积极配合环保部门的监督监测与管理。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注          释

一、本报告表应附以下附图：

附件1：委托书

附件2：项目备案证明

附图1：项目地理位置图

附图2：厂区平面布置图

附图3：周边环境敏感点分布图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。

1. 大气环境影响专项评价

2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)

3. 生态影响专项评价

4. 声影响专项评价

5. 土壤影响专项评价

6. 固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项,专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

附件1：委托书

委托书

本溪市环保科技研究有限公司：

根据《建设项目环境保护管理条例》等规定，我单位辽宁省本溪市溪湖老工业区本溪市溪湖铁路器材有限公司改造工程需要进行环境影响评价，特委托贵公司进行该项目的环境影响评价工作，望接受委托后，今早开展工作为盼。

本溪市溪湖铁路器材有限公司

附件2：项目备案证明

附图1：项目地理位置图

项目所在地

附图2：厂区平面布置图

附图3：周边环境敏感点分布图

辽宁省本溪市溪湖老工业区本溪市溪湖铁路器材有限公司改造工程修改说明

| 序号 | 专家意见 | 修改内容 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完善改造前原辅材料表及工程工艺流程和排污节点的防治措施，核实锅炉吨位及燃烧方式 | 添加“表1-7 本项目原辅材料使用情况一览表” | P8-9 |
|  |  | 工程工艺流程和排污节点的防治措施。 | P9-10 |
|  |  | 项目改造前使用一台1t/h的燃气锅炉进行冬季供暖，锅炉燃料为压缩天然气属于风险物质，使用时每日由供应商运送，当日用完，不需日常储备，日使用量为15罐，总重量约0.12t。为减轻环境风险，燃气锅炉已经停用。本项目改造后厂房冬季不采暖，其它用房采用电采暖，满足项目冬季采暖需要。 | P11 |
| 2 | 调整空气质量的相关数据，核实地表水执行标准 | 引用《本溪日报》发布的2018年6月10日和11日本溪市各县区环境空气质量日报上溪湖点位数据。 | P16 |
|  |  | 核实地表水执行标准：地表水体为溪湖沟小河，根据地表水环境功能区划，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 | P18 |
| 3 | 细化改造前后的“三本账” | 增加项目改造前后固体废物的“三本账”。 | P43 |
| 4 | 详细进行工程分析、进一步完善工艺流程，合理分析排污节点，提出合理的污染防治措施 | 详细进行工程分析，进一步完善工艺流程：电加热炉只负责给物料加热，不进行熔化。和胶废气与油漆废气共用1台活性炭吸附装置，废气经处理后有15m高排气筒高空排放。 | P21-22 |
|  |  | 合理分析排污节点：增加原料供给、增加废气处理装置及排气筒情况。 | P23 P27 P29 |
|  |  | 提出合理的污染防治措施： 淬火油烟在淬火油槽上方设置1个集气罩，淬火产生的废气经收集后经捕捉油器、隔网废气净化处理后通过1根15m高排气筒排放。 和胶和刷漆废气VOCs经1套处理效率为90%的活性炭吸附装置处理后，经1根15m高排气筒排放。 | P38-39 |
| 5 | 完善“三同时”验收一览表 | 完善“三同时”验收一览表。 | P44 |