本溪申源生态环保工程有限公司申领《危险

废物收集经营许可证》专家审查意见

2024年1月9日，本溪市生态环境局溪湖区分局在本局三楼会议室组织召开了“本溪市申源生态环保工程有限公司（以下简称“申源公司”）申领危险废物收集经营许可证”专家审查会，会议邀请了3名专家（名单附后），本溪市生态环境局溪湖区分局和申源公司等单位相关人员参加了会议。与会专家依据《危险废物经营许可证管理办法》（中华人民共和国国务院令第408号）、原环境保护部办公厅《关于做好下放危险废物经营许可审批工作的通知》（环办函〔2014〕551号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等有关规定和要求，认真听取了申源公司有关情况的汇报，查看了现场，查阅了有关材料，经询问、交流和讨论，形成如下意见：

一、申请单位概况

申源公司位于辽宁省本溪市溪湖区郑家建材龙山街，地理坐标为E123°43′6.966″， N41°17′51.046″，厂区总占地面积3000m²，建筑面积300m²，主要从事废矿物油的收集、贮存，设计年收集、贮存废矿物油1000吨。厂区设有废矿物油储罐区、装卸区、事故池、废气治理设施等。

申源公司于2023年3月10日取得了本溪市生态环境局关于该公司年经营1000吨废矿物油新建项目的环评批复（批复文号为：本环建表字〔2023〕5号）。项目于2023年3月开工建设，于2023年7月竣工。公司制订的突发环境事件应急预案于2023 年7 月 27 日，通过本溪市生态环境局溪湖区分局备案（备案号为：210503-2023-015-L）；2023年8月4日取得了本溪市生态环境局核发的排污许可证（证书编号：91210503MA11FEWX3M001V）。

二、《危险废物收集经营许可证》申请条件审核情况

（一）工作人员情况

申源公司配备了3名工作人员。其中，管理人员1人；操作工2人。

（二）危险废物安全收集运输条件

申源公司运输系统按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）的相关规定委托沈阳苍庆运输有限公司负责，废矿物油收集采用规格为1000升的收油桶，采用2台厢式货车运输，该运输公司具备危险货物运输相关资质，并配备有资质的专业运输人员。

收集的废矿物油按照《危险废物转移管理办法》有关规定，交由有危险废物处置资质的单位集中处置。

（三）危险废物临时贮存设施情况

申源公司主要收集、贮存机动车维修活动中产生的废矿物油，不对废矿物油进行处置。主要生产设施如下：

- 1、储罐区建设。厂区设有1个废矿物油储罐区，占地面积120m2。储罐区内设置2个卧式废矿物油储罐，每个储油罐有效容积均为60m3，共计120m3，最大充装系数为0.9。

2、装卸区建设。装卸区紧邻储罐区建设，占地面积50  m2，用于运输车辆装卸废矿物油，同时配套设有1台20吨地磅、1台LC50-06油泵等设备。

- （四）环境保护措施及环境风险防控措施建设情况

- 1、环境保护措施建设情况

- 废油贮存库基本按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，具体环保措施如下：

（1）水污染防治措施。厂区地面设置了雨水收集围堰和导流管，将初期雨水导流至事故池内，并由罐车运至污水处理厂处理。

（2）大气污染防治措施。2×60m3储罐大小呼吸产生的有机废气经管道收集，进入活性炭吸附装置集中处理后，通过1根15m高排气筒排放。

（3）固废（危废）污染防治措施。运营期产生的清罐油泥、废活性炭等采用专用容器盛装，暂存于危废贮存点内（建筑面积5 m2），定期由有危险废物处置资质的单位集中处置。

- （4）土壤和地下水污染防治措施。采取分区防渗措施，油罐区、危废贮存点、事故池和装卸区作为重点防渗区（Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s）;通道作为一般防渗区（Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s）。

- 2、环境风险防控措施建设情况

（1）储油罐周围设有围堰，容积为144m3，主要用于收集储罐区及装卸区泄漏的物料；厂区内设有122.5m3的事故应急池，主要用于收集厂区事故状态下的消防废水、污染雨水。

（2）企业制定了突发环境事件应急预案，并通过本溪市生态环境局溪湖区分局备案（备案号为：210503-2023-015-L）。

（3）储罐区设置有危险废物警示标志,油罐上粘贴危险废物标识标志,并配备了消防设备和报警装置。

（五）危险废物经营规章制度建立情况

申源公司制定了危险废物管理制度、危险废物台账管理制度、危险废物污染防治责任制度、危险废物仓库管理制度、危险废物贮存管理制度、危险废物应急预案等规章制度，并上墙公示。

三、专家审查结论与建议

（一）审查结论

经现场核查，申源公司所申请的危险废物收集经营许可证的申报材料与实际基本相符；与有危险废物运输资质的单位签订了运输协议；制订了危险废物经营安全的规章制度、污染防治措施和事故应急救援措施。基本符合申请废矿物油（危废代码：HW08（900-214-08）的收集、贮存1000吨/年的领证要求。专家组原则同意申源公司申领危险废物收集经营许可证。

（二）整改完善建议：

1、核实《辽宁省危险废物收集经营许可证申请表》中厂房占地面积、建筑面积、储油罐区及装卸区占地面积、事故池容积等相关数据。

2、完善厂区平面布置图，图中应补充地磅（废矿物油计量设备）位置、初期雨水导流系统位置、指北标识等。

3、进一步完善企业危险废物管理、危险废物经营安全等规章制度。

4、加强日常环境管理，确保废气、废水等环保设施长期稳定达标运行。

5、完善相关附件，如运输协议、人员证件等。