建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项目名称：年处理100万吨钢渣深加工及综合利用项目 建设单位(盖章)：辽宁圣信科技有限公司

编制日期: 2020年10月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质单位编制。

1、项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作为一个汉字）。

2、建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别—按国标填写。

4、总投资—指项目投资总额。

5、主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年处理100万吨钢渣深加工及综合利用项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 辽宁圣信科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王雅华 |  |  | 联系人 | 陈斌 |  |  |
| 通讯地址 | 辽宁省本溪市溪湖区火连寨街道办事处火连寨村 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18650009033 |  | 传真 | — | 邮政编码 | 117000 |  |
| 建设地点 | 辽宁省本溪市溪湖区火连寨村南沟 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 本溪市溪湖区发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 溪发改备[2020]34 |  |  |
| 建设性质 | ☑新建□改扩建□技改 |  |  | 行业类别 及代码 | C4210金属废料和碎屑加工处理 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 26200 |  |  | 绿化面积 (平方米) | — |  |  |
| 总投资 （万元） | 21800 | 其中：环保投资（万元） |  | 33 | 环保投资占总投资比例（%） |  | 0.15 |
| 评价经费 (万元) | — |  |  | 预期 投产日期 | 2020年12月 |  |  |
| 项目内容及规模 - 项目背景 废弃钢渣、转炉渣是钢铁工业生产、加工和治炼中所出现的一种废弃物，它伴随我国经济发展、钢铁工业进步而不断增长。钢铁生产是本溪市的优势产业之一，据调查了解仅本溪本钢集团公司（北营公司、板材公司）钢铁冶炼过程中就具有年产2000万吨优质钢铁的能力，目前每生产1吨钢材大约会产生0.2吨的废弃钢渣。这些钢渣在堆放和排除中一方面占据了大量工区，另一方面也造成很大的环境污染。 辽宁圣信科技有限公司位于辽宁省本溪市溪湖区火连寨村南沟，占地面积为26200m2。项目地理坐标为东经123.71120°，北纬41.36020°。项目总投资为21800万。项目建成运营后主要生产新型环保建筑材料，作为停车场、摊铺广场、人行路等路面材料的石骨料原料。后续如摊铺施工时根据客户需要其另行添加所需胶粘剂等添加剂。本项目年产新型环保建筑材料产量占原料总量的95%，根据市场调研，预计年处理钢渣最大量为100万吨，因此本项目年产新型环保建筑材料95万吨。本项目分两期进行建设，一期建设主要为生产车间、原料库、成品库建设，二期建设为办公楼等辅助工程建设，本项目为一期建设项目。 《年处理100万吨钢渣深加工及综合利用项目》于2020年8月21日获得项目备案证明，备案号为：溪发改备[2020]34号。 2、编制依据 根据《中华人民共和国环境影响评价法（2018修正版）》（2018.12.29）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令682号，2017.10.1）等有关建设项目环境保护管理的规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令，第1号令，2018.4.28），本项目属于----“三十、废弃资源综合利用业86、废旧资源（含生物质）加工、再生利用”，应编制环境影响报告表。 表1-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（2018年4月28日修订稿） 环评类型 项目类型; 报告书; 报告表; 登记表. 三十、废弃资源综合利用业. 86; 废旧资源（含生物质）加工、再生利用; 废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料（除分拣清洗工艺的）、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用; 其他; /. 为此，辽宁圣信科技有限公司委托我公司承担此项工程的环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织技术人员对本项目进行了现场踏勘和资料收集，按照建设项目环境影响评价相关的法律法规、标准及技术规范的相关规定，编制了本项目的环境影响报告表，由辽宁圣信科技有限公司提交当地生态环境主管部门审查批复。 根据《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）、《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2009）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中相关内容，本建设项目相关环境因素评价等级、范围及影响因子见下表。 本项目评价只针对新型环保建筑材料在厂内的加工工序，不涉及在施工现场摊铺等内容。 表1-2 建设项目各环境要素环境影响评价等级、范围及影响因子识别 各环境要素; 评价等级; 评价范围; 影响因子识别. 大气; 二级评价; 范围边长取5km; 颗粒物. 地下水; 本项目为Ⅳ类建设项目,不开展地下水环境影响评价. 地表水; 三级B; /; SS. 土壤; 本项目为Ⅲ类小型较敏感项目，因此土壤不评级. 噪声; 二级评价; 根据项目工艺特点及项目所在地环境敏感点的分布情况，声环境影响评价范围确定为场界外200m范围。; 连续等效A声级. ### 3、产业政策 本项目为废转炉渣钢渣经过加工后制成新型环保建筑材料，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类“四十三条、环境保护与资源节约综合利用，15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程。因此本项目符合国家和地方产业政策要求。 ### 4、规划符合性分析 本项目位于辽宁省本溪市溪湖区火连寨村南沟，地理坐标为东经123.71120°，北纬41.36020°，厂区南、北侧均为其他企业厂房，西侧为山地，东侧为G304国道。本项目用地性质为工业用地，可进行工厂、车间等地的建设，土地证明及租赁协议见附件，具体地理位置见附图。 厂址周边无名胜古迹、文物保护和自然保护区等，场地范围内无名贵珍稀树种。本项目距离观音阁水库保护区边界25km，根据沈观音阁水库保护区界址点位置，本项目不在水源保护区范围内。生产加工产生的大气污染物为颗粒物，分析计算后颗粒物的排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准；本项目生产过程不用水，因此无生产废水仅生活废水产生，生活废水排入化粪池，委定期清掏，因此对水环境影响较小；本项目周边200范围内无声环境敏感点，且经基础减震、厂界消减等使得噪声消减，南、西、北侧噪声的排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，东侧噪声的排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。 本项目厂区内本期建设主要为球磨车间、棒磨车间、原料库及成品库，生产车间位置主要分布于厂区北侧，原料库及成品库位于厂区南侧，运输车辆口位于厂界东侧50m，运输便利。且厂界内空间较大，运输车辆可短暂滞留，可避免车辆密集时在场外等待影响周边交通。根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）的要求，要求厂区、原料库、成品库及生产车间均做基础防渗，即铺设1m厚黏土层，再用耐腐蚀混凝土15cm浇铸，上部铺设耐腐蚀砖，防渗系数≤10-7cm/s，满足标准要求。 因此本项目选址符合要求。 ### 5、“三线一单”符合性分析 根据环境保护部文《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评[2016]150号）》中的强化“三线一单”约束作用，本项目与“三线一单”现行环境管理要求相符性分析见下表。 表1-3 “三线一单”符合性分析 “三线一单”要求; 项目具体情况; 判定结果. 生态保护红线; 要求; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 符合. 项目具体情况; 经核实，项目目前不在预划定生态保护红线范围内。. 环境质量底线; 项目所在区域环境空气属于二类功能区，属于大气环境不达标区，本项目拟设置袋式除尘器+15m高排气筒对产生的颗粒物进行处理，将对本区域空气环境质量有所改善，符合《辽宁省打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》《本溪市打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）》相关要求；声环境属于1类声环境功能区，满足环境质量标准要求。因此本项目的建设对周围环境影响较小，符合环境质量底线要求。; 符合. 资源利用上线; 本项目运营过程中消耗一定量的电，总耗电量约为8万kWh/a，资源消耗量相对区域资源利用总量较少。; 符合. 环境准入 负面清单; 本项目属于C4210金属废料和碎屑加工处理，参考国家发改委、商务部制定的《市场准入负面清单（2019年版）》（发改体改[2019]1685号），辽宁省企业投资项目准入负面清单（试行），国家工信部发布的《淘汰落后产能》公告，环保部会同国务院有关部门指定的《“高污染、高环境风险”产品名录》、《辽宁省企业投资项目准入负面清单（试行）》等内容，本项目均不在其列。; 符合. ### 6、“气十条”、“水十条”、“土十条”符合性分析 ### 6.1《大气污染防治行动计划》符合性分析 本项目与《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）符合性分析内容见下表。 表1-4.1 本项目与《大气污染防治行动计划》符合性分析表 文件要求; 项目情况; 符合情况. 一、加大综合治理力度，减少多污染物排放. （二）深化面源污染治理：加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。; 本项目施工期按照《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB 21/2642-2016）中相关要求执行（设置围挡墙等措施）; 符合. 二、调整优化产业结构，推动产业转型升级. （四）严控“两高”行业新增产能; 本项目非“两高”行业; 符合. （五）加快淘汰落后产能; 按照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会，2019年8月27日）等文件，本项目不属于过剩产能行业; 符合. （六）压缩过剩产能; 本项目不属于产能过剩行业; 符合. （七）坚决停建产能严重过剩行业违规在建项目; 本项目不属于未批先建、边批边建、越权核准的违规项目; 符合. 注：本项目不涉及与不相关的条款未罗列在本表格中. 由上表可知，本项目建设与《大气污染防治行动计划》中相关要求相符。 本项目与《辽宁省大气污染防治行动计划实施方案》符合性分析内容见下表。 表1-4.2 本项目与《辽宁省大气污染防治行动计划实施方案》符合性分析表 文件要求; 项目情况; 符合情况. （三）加快调整产业结构，优化城市空间布局. 11.严控“两高行业”新增产能; 本项目非“两高”行业; 符合. 12.加快淘汰落后产能; 按照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会，2019年8月27日）等文件，本项目不属于过剩产能行业; 符合. 13.压缩过剩产能; 本项目不属于产能过剩行业; 符合. （六）加强环境综合整治，提升城市管理水平. 25.加强施工扬尘整治; 本项目施工期按照《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB 21/2642-2016）中相关要求执行; 符合. 27.严控工业堆场扬尘; 本项目无露天堆场，原料及成品均储存于封闭料仓，且车间内料仓均设置苫布等措施进行覆盖; 符合. 注：本项目不涉及与不相关的条款未罗列在本表格中. 由上表可知，本项目建设与《辽宁省大气污染防治行动计划实施方案》中相关要求相符。 本项目与《本溪市大气污染防治行动计划实施方案》符合性分析内容见下表。 表1-4.3 本项目与《本溪市大气污染防治行动计划实施方案》符合性分析表 文件要求; 项目情况; 符合情况. （三）加快调整产业结构，优化城市空间布局. 9．加淘汰落后产能; 按照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会，2019年8月27日）等文件，本项目不属于过剩产能行业; 符合. 10．压缩过剩产能，严控“两高”行业（高能耗、高污染行业）新增产能。; 本项目非“两高”行业和产能过剩行业; 符合. （六）加强城市扬尘污染防治. 21．加强施工扬尘整治; 本项目施工期按照《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB 21/2642-2016）中相关要求执行; 符合. 23．严控工业堆场扬尘; 本项目无露天堆场，原料及成品均储存于封闭料仓，且车间内料仓均设置苫布等措施进行覆盖; 符合. 注：本项目不涉及与不相关的条款未罗列在本表格中. 由上表可知，本项目建设与《本溪市大气污染防治行动计划实施方案》中相关要求相符。 6.2《水污染防治行动计划》符合性分析 本项目与《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）符合性分析内容详见下表。 表1-5.1 本项目与《水污染防治行动计划》符合性分析表 文件要求; 项目情况; 符合情况. 二、推动经济结构转型升级. （五）调整产业结构。依法淘汰落后产能。自2015年起，各地要依据部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录、产业结构调整指导目录及相关行业污染物排放标准，结合水质改善要求及产业发展情况，制定并实施分年度的落后产能淘汰方案，报工业和信息化部、环境保护部备案。未完成淘汰任务的地区，暂停审批和核准其相关行业新建项目。; 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类，“四十三条、环境保护与资源节约综合利用，15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程。; 符合. 三、着力节约保护水资源. （九）提高用水效率。建立万元国内生产总值水耗指标等用水效率评估体系，把节水目标任务完成情况纳入地方政府政绩考核。将再生水、雨水和微咸水等非常规水源纳入水资源统一配置。到2020年，全国万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量比2013年分别下降35%、30%以上。抓好工业节水。制定国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品和设备目录，完善高耗水行业取用水定额标准。开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，严格用水定额管理。到2020年，电力、钢铁、纺织、造纸、石油石化、化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准。; 本项目用水为生活用水，按照辽宁省《行业用水定额》用水量执行。; 符合. 注：本项目不涉及与不相关的条款未罗列在本表格中。. 由上表可知，本项目建设与《水污染防治行动计划》符合相关要求相符。 本项目与《辽宁省水污染防治工作方案》符合性分析内容详见下表。 表1-5.2 本项目与《辽宁省水污染防治工作方案》符合性分析表 文件要求; 项目情况; 符合情况. （二）加快调整产业结构，优化空间布局. 1．依法淘汰落后产能; 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类，“四十三条、环境保护与资源节约综合利用，15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程。; 符合. （三）加强资源管理，节约保护水资源. 1．控制用水总量; 本项目生活用水，按照辽宁省《行业用水定额》用水量执行. 2．提高用水效率. 注：本项目不涉及与不相关的条款未罗列在本表格中。. 由上表可知，本项目建设与《辽宁省水污染防治工作方案》相关要求相符。 本项目与《本溪市2017年度水污染防治实施计划》（本政办发〔2017〕32号）符合性分析内容详见下表。 表1-5.3 本项目与《本溪市2017年度水污染防治实施计划》符合性分析表 文件要求; 项目情况; 符合情况. （二）治理工业集聚区水污染; 本项目生产过程无废水产生，场地冲刷用水排入厂内沉淀池，上清液回用于日常洒水抑制粉尘; 符合. （三）改造完善城镇生活污水治理设施; 本项目产生的生活废水排入排入化粪池，定期清掏; 符合. （六）持续推进良好湖库（饮用水水源）生态保护; 本项目距离观音阁水库保护区边界25km，根据沈观音阁水库保护区界址点位置，本项目不在水源保护区范围内; 符合. 注：本项目不涉及与不相关的条款未罗列在本表格中。. 由上表可知，本项目建设与《本溪市2017年度水污染防治实施计划》（本政办发〔2017〕32号）相关要求相符。 6.3“土十条”相关要求符合性分析 本项目与《土壤污染防治行动计划》（国发[2015]17号）符合性分析内容详见下表。 表1-6.1 本项目与《土壤污染防治行动计划》符合性分析表 文件要求; 项目情况; 符合情况. 四、实施建设用地准入管理，防范人居环境风险. （十四）严格用地准入。将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。地方各级国土资源、城乡规划等部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。; 本项目位于辽宁省本溪市溪湖区火连寨村南沟，建设地点符合当地政府用地规划。; 符合. 注：本项目不涉及与不相关的条款未罗列在本表格中。. 由上表可知，本项目建设与《土壤污染防治行动计划》相关要求相符。 本项目与《辽宁省土壤污染防治工作方案》符合性分析内容详见下表。 表1-6.2 本项目与《辽宁省土壤污染防治工作方案》符合性分析表 文件要求; 项目情况; 符合情况. （四）实施建设用地准入管理，防范人居环境风险. （十四）严格用地准入。将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。地方各级国土资源、城乡规划等部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。; 本项目位于辽宁省本溪市溪湖区火连寨村南沟，建设地点符合当地政府用地规划。; 符合. 注：本项目不涉及与不相关的条款未罗列在本表格中。. 由上表可知，本项目建设与《辽宁省土壤污染防治工作方案》相关要求相符。 - 产业相关政策相符性分析 表1-7 本项目产业相关政策符合性分析表 相关政策; 项目情况; 符合情况. 文件名称; 文件要求. 《中华人民共和国大气污染防治法》; 第四十二条“运输、装卸、贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的，必须采取密闭措施或者其他防护措施”; 本项目有组织颗粒物采用袋式除尘器收集，收集后使用15m高排气筒有组织排放；物料储存产生的颗粒物存放于封闭厂房来抑制粉尘排放；厂区硬化，定期使用洒水车洒水抑尘；厂界四周安装防风抑尘网；运输道路两侧进行植树绿化; 符合. 《辽宁省打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》; 10、强化工业企业无组织排放管控。开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。; 本项目有组织颗粒物采用袋式除尘器收集，收集后使用15m高排气筒有组织排放；物料储存产生的颗粒物存放于封闭厂房来抑制粉尘排放；厂区硬化，定期使用洒水车洒水抑尘；厂界四周安装防风抑尘网；运输道路两侧进行植树绿化; 符合. 《本溪市打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）》. 《钢铁产业调整政策》（2015年修订）; 第三十七条（固废利用）、加快废钢加工配送体系建设，鼓励废钢资源回收利用。鼓励含铁除尘灰、尘泥、氧化铁皮在厂内高效循环利用；鼓励对冶炼渣、脱硫渣、炉渣开展高附加值综合利用。加快制定冶金固废综合利用的技术、产品和应用标准，重视拓宽综合利用产品市场。; 本项目项目类型不为钢铁产业，但原料由钢铁行业企业。本项目主要对钢铁行业产生的炉渣进行加工后，使得废钢渣得到利用。本项目计划年处理100万吨钢渣，预计年产95万吨新型环保建筑材料产品; 符合. - 与排污许可规范相符性分析 本项目主要涉及污染物为生产过程中产生的颗粒物，经集气罩+袋式除尘器+15m高烟囱处理后，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准。根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）中相关要求，本项目属“其他废弃资源加工工业”，产物设施为“破碎、分选设备”的，且排污种类为“颗粒物”，污染防治设施名称及工艺为“集气收集+布袋除尘，其他”。本项目相关防治工艺与排污许可技术规范相关规定相符。 9、产品方案 本项目主要从事新型环保建筑材料的加工，主要作为摊铺广场、停车场、人行道等路面材料的石骨料原料。摊铺施工时根据客户需要在施工现场另行添加地面所需颜料、胶黏剂等添加剂。主要产品为用于沥青混凝土水稳层骨料的1-2型号碎石（1cm≤D≤2cm）、1-3型号碎石（1cm≤D≤3cm）；用于沥青混凝土水稳层及绿化、广场砖的机制砂（0.2cm≤D≤0.8cm）；用于水泥生产的碎石面（D＜0.2cm）。本项目设计年处理钢渣100万吨，年产新型环保建筑材料产品年产量占原料总量95%，因此本项目设计年产量新型环保建筑材料产品为95万吨。本项目产品类型分别为1-2型号碎石、1-3型号碎石、机制砂、碎石面，产量比例为3:4:2:1，因此本项目年产量分别为28.5万吨、38万吨、19万吨、9.5万吨。产品进行处理后直接装运至车辆，后进行外运运输。 表1-8 产品方案 序号; 产品名称; 产量; 其他; 去向; 质量标准. 1; 新型环保建筑材料; 1-2型号碎石 （1cm≤D≤2cm）; 28.5万吨; 主要作为摊铺广场、停车场、人行道路面材料的石骨料原料等; 用于沥青混凝土水稳层骨料; 满足《钢渣复合料》（GB/T28294-2012）、《透水沥青路面用钢渣》 （GB/T24766-2009）、《道路用钢渣》（GBT25824-2010）、《钢渣混合料路面基层施工技术工程》（TB/4181-2009）. 2; 1-3型号碎石 （1cm≤D≤3cm）; 38 万吨. 3; 机制砂 （0.2cm≤D≤0.8cm）; 19 万吨; 用于沥青混凝土水稳层及绿化、广场砖. 4; 碎石面 （D＜0.2cm）; 9.5 万吨; 用于水泥生产. 10、工程内容及组成 （1）项目组成 本项目厂区共有三栋建筑，一栋为一层厂房，为棒磨车间，占地面积1274m2，紧邻的一栋为球磨车间，一层，占地面积为348m2，原料库及成品库紧靠，位于项目南侧，占地面积分别为500m2。具体建设内容及项目组成见表1-9。本项目平面布置图见附图2。 表1-9 项目工程组成一览表 工程类别; 项目; 工程内容. 主体工程; 棒磨车间; 1层，1栋，占地面积为1274m2，用于生产加工。. 球磨车间; 1层，1栋，占地面积为348m2，用于生产加工. 储运工程; 原料库; 位于厂界南侧，厂房封闭，用于原料储存，占地面积为500m2. 成品库; 位于原料库东侧，用于成品储存，占地面积为500m2. 公用工程; 供水; 管网供水. 排水; 本项目生产不用水，生活污水排入化粪池定期清掏，冲刷厂区地面废水引入沉淀池，雨水引入厂界外雨水排水渠. 供电系统; 当地电网提供，本项目年耗电量为8万kWh. 供暖系统; 本项目生产车间不供暖. 废气治理; 本项目棒磨车间为封闭车间，棒磨机及磁选机均为密闭设施，各设备上方分别设置集气罩，收集后的粉尘由封闭管线引入一台袋式除尘器处理后由一根15m高排气筒（DA001）排放；集气罩未能补集的粉尘在车间内自然扩散，属于无组织粉尘，在保证生产安全的前提下对车间内地面进行定时洒水并及时清扫. 本项目球磨车间为封闭车间，球磨机及磁选机均为密闭设施，各设备上方分别设置集气罩，收集后的粉尘由封闭管线引入一台袋式除尘器处理后由一根15m高排气筒（与棒磨车间排气筒共用一根）（DA001）排放；集气罩未能补集的粉尘在车间内自然扩散，属于无组织粉尘，在保证生产安全的前提下对车间内地面进行定时洒水并及时清扫. 皮带输送机密闭，且均布置在封闭车间内. 成品库及原料库厂房封闭，在保证生产安全的前提下对车间内地面进行定时洒水并及时清扫. 厂区内配置洒水车，定期对厂区地面进行冲洗，厂区进行基础防渗. 厂区四周设置防风抑尘网，抑制无组织颗粒物排放. 在运输道路两侧植树绿化，种植高大的乔木类植被，会有效降低运输扬尘，而且还有减少噪音的作用，结合天气情况对运输道路进行洒水除尘，同时要求运输车辆采用封闭式运输、减速慢行等措施。. 废水防治; 本项目无生产废水产生，生活污水排入排入化粪池，定期清掏. 厂区内设置60m3沉淀池一座，冲刷厂区废水引入沉淀池. 厂区外设置雨水排水渠，使得雨水污水分流排放. 噪声治理; 选用噪声低、振动小的设备，设备均置于车间内. 固废治理; 生产过程中产生的废钢球收集后定期外售；生活垃圾收集后运至垃圾中转站；除尘灰定期外售；铁料由其他企业回收；沉淀池沉淀废物定期清掏. 在球磨车间东北侧设置一个20m2危废暂存间，放置废机油油桶等，定期交有资质单位处理. 绿化; 绿化面积3000m2，绿化率达到11.5%3. （2）工程主要设备 本项目主要设备详见表1-10。 表1-10 本项目主要设备及环保设施情况一览表 序号; 设备名称; 型号、参数; 单位; 数量. 1; 棒磨机; /; 台; 1. 2; 球磨机; /; 台; 1. 3; 皮带机; /; 台; 16. 4; 电磁除铁器; /; 台; 1. 5; 永磁滚筒; /; 台; 1. 6; 振动筛; /; 台; 1. 7; 铲车; /; 台; 1. 8; 集气罩; /; 台; 6. 9; 15m高排气筒; /; 根; 1. 10; 袋式除尘器; /; 台; 2. 11; 洒水车; /; 辆; 1. 11、原辅料使用情况 表1-11 原辅材料及能耗情况表 序号; 名称; 单位; 用量; 来源. 1; 电; 万kWh/年; 8; 当地电网. 2; 水; m3/a; 690; 管网供水. 3; 转炉渣; 万t/a; 100; 本钢集团及其他类似企业. 4; 机油; t/a; 3; 外购，即买即用. 转炉渣：是转炉炼钢生产的副产品，它浓聚了炉料被氧化后所形成的氧物，主要包括被侵蚀的炉衬及炉衬材料、金属炉料带入的杂质，如泥沙等。在炼钢工艺中，每吨钢产生的转炉渣为80~120kg，转炉钢渣作为冶金工业的主要废弃物，每年排放量非常大。 - 12、物料平衡 本项目物料平衡分析详见表1-12 表1-12 物料平衡表 投入; 产出. 名称; 投入量（t/a）; 名称; 产出量（t/a）. 钢渣; 100万; 1-2碎石（1cm≤D≤2cm）; 28.5万. 1-3碎石（1cm≤D≤3cm）; 38万. 机制砂（0.2cm≤D≤0.8cm）; 19万. 碎石面（D＜0.2cm）; 9.5万. 废气; 颗粒物; 3.00276. 固废; 除尘器收集颗粒物; 57. 生产设备内残留灰渣; 439.99724. 磁选工序; 4.95万. 合计; 100万; 合计; 100万. 13、工作制度及职工人数 本项目共有员工15人，年生产280天，每天工作16h，实行2班工作制。 14、公用工程 （1）供水：本项目共有员工15人，年工作280天，用水按50L/（人·d）计算，生活用水量为210t/a，0.75t/d；本项目洒水抑尘用水量为1m3/d，即280m3/a；本项目定期使用洒水车清刷厂区地面，洒水车用水量为5m3/周，即200m3/a。则本项目用水量为690m3/a。 （2）排水：本项目生活污水产生量按照用水量的80%计，则生活污水产生量为168t/a，即0.6t/d，生活污水排入化粪池，定期清掏；生产过程中洒水抑尘用水全部蒸发损耗，冲刷厂区地面用水80%蒸发损耗，剩余20%引入厂内沉淀池，沉淀池内废水沉淀后，上清液回用于车间洒水抑尘，不外排。则生产废水产生量为40m3/a，0.14m3/d。 项目水平衡见下图。 新鲜水 生活用水 化粪池 定期清掏 210 168 168 损耗42 车间洒水抑尘 冲刷厂区地面 280 200 损耗280 沉淀池 上清液回用 40 损耗160 690 图1-1 本项目水平衡图 单位：m3/a （3）供电：由当地电网提供，本项目年用电量为8万kWh。 （4）供热：本项目冬季不供暖。 15、环保投资估算 建设项目环保投资为33万元，总投资为21800万元，占总投资比例为0.15%。 表1-13 本项目环保设备投资一览表 序号; 项目; 设备名称及性能; 单位/型号; 数量; 投资（万元）. 1; 废气; 棒磨车间封闭，棒磨机及磁选机均为密闭设施，各设备上方设置集气罩，收集后的粉尘由封闭管线引入一台袋式除尘器处理后由一根15m高排气筒处理; 套; 1; 5. 2; 球磨车间封闭，球磨机及磁选机均为密闭设施，各设备上方设置集气罩，收集后的粉尘由封闭管线引入一台袋式除尘器处理后由一根15m高排气筒（与棒磨车间除尘器共用）处理; 套; 1; 5. 3; 皮带输送机密闭，均布置在封闭车间内; 套; 1; 2. 4; 原料库及成品库厂房封闭; m2; 500; 3. 5; 厂内配制洒水车，对厂区地面定期冲洗; 台; 1; 2. 6; 厂区四周设置防风抑尘网; 2000m2; 1; 5. 7; 在运输道路两侧植树绿化; —; —; 2. 8; 噪声; 选用低噪声、振动小的设备，厂房隔声; —; —; 3. 9; 固废; 危废暂存间; 20m2; 1; 1. 10; 废水; 化粪池; 座; 1; 1. 11; 雨水排水渠; 条; 1; 1. 12; 厂内设置60m3沉淀池; 座; 1; 1. 13; 绿化; 厂内绿化; 3000m2; 1; 2. 合计; —; —; 33. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，项目原址为空地，不存在原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等)： ### 1、地理位置 溪湖区隶属于辽宁省本溪市，位于本溪市西北部、辽东半岛腹地，东临明山区，西毗辽阳市，南接平山区，北靠沈阳市、抚顺市，中心位置位于北纬41°19′37.38″，东经123°45′42.45″；总面积138平方公里；截至2018年，溪湖区辖10个街道，区政府驻河东街道。总人口18万人（2016年）。 ### 2、气候气象条件 溪湖区属大陆性气候，受西伯利亚和蒙古冷空气的影响，寒暑变化剧烈，四季分明。一月份平均气温为零下12℃，七月份平均气温为24.3℃，冬季最低温度零下32.3℃，全年平均气温为7.8℃。全年无霜期平均为156天，冰冻期5个月左右，年平均降雨量为793.7毫米，降雨最多集中的七、八两个月。全年日照时数平均2400小时，日照时间占可照时间的50-55%。平均活动积温为3200℃，月平均温度9毫巴，积雪最深25厘米左右，年平均蒸发量1600毫米，全年以东风、南风、西南风为多，主导风向为西南风，平均风速为2.8米/秒，最大风速为21米/秒，四月份最大平均风速为3.7米/秒，八月份为少风季节。 ### 3、地形地貌 溪湖区地势自东南向西北倾斜，为长白山脉，千山余脉，最高海拔651米（三会场烟囱垃子），最低海拔99.3米。全区平原很少，大部分是丘陵坡地，山地占80%，耕地占8%，其余主要是河道和水面，地面构成素有“八山一水一分田”之称。 4、建设项目周围情况 辽宁圣信科技有限公司位于辽宁省本溪市溪湖区火连寨村南沟。项目北侧、南侧、东侧均为企业，项目西侧为山地。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） ### 1、环境空气质量现状 采用导则2018估算模型AERSCREEN计算，本项目大气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）二级评价需（1）调查项目所在区域环境质量达标情况；（2）调查评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量检测数据或进行补充监测，用于评价项目所在地区域污染物环境质量现状。 （1）项目所在区域环境质量达标情况 根据《本溪市环境质量简报（2018年）》，本溪生态环境监测中心对城区环境空气例行监测，监测项目为PM10、二氧化硫、二氧化氮、PM2.5、一氧化碳、臭氧。 表3-1区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （μg/m3）; 标准值/ （μg/m3）; 超标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 65; 70; 92.9%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97.1%; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 21; 60; 35%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 31; 40; 77.5%; 达标. CO; 95百分位数日平均; 2200; 4000; 55%; 达标. O3; 90百分位数8h平均质量浓度; 137; 160; 85.6%; 达标. 可吸入颗粒物（PM10）：2018年本溪市城区环境空气中可吸入颗粒物年均值为65微克/立方米，符合国家二级标准（70微克/立方米），同比（71微克/立方米）下降了6微克/立方米，下降幅度为8.5%。 细颗粒物（PM2.5）：2018年本溪市城区环境空气PM2.5年均值为34微克/立方米，符合国家二级标准（35微克/立方米），同比（40微克/立方米）下降6微克/立方米，下降幅度为15.0%。 二氧化硫（SO2）：2018年本溪市城区环境空气二氧化硫年均浓度为21微克/立方米，符合国家二级标准（60微克/立方米），同比（27微克/立方米）下降6微克/立方米，下降幅度为22.2%。 二氧化氮（NO2）：2018年本溪市城区环境空气中二氧化氮年均值为31微克/立方米，同比持平。 臭氧（O3）：2018年本溪市城区环境空气臭氧日最大8小时滑动平均值第90百分位数为137微克/立方米，同比（116微克/立方米）上升了21微克/立方米，增幅18.1%。 一氧化碳（CO）：2018年本溪市城区环境空气一氧化碳日均值第95百分位数为2.2毫克/立方米，同比（2.3微克/立方米）下降了0.1毫克/立方米，降幅4.3%。 2018年本溪市城区环境空气质量达Ⅱ级（良）以上天数为331天，同比（318天）增加13天；达标天数比例为90.7%，同比（87.1%）增加了3.6个百分点。6项污染物年均浓度全部达标，其中：PM10年均浓度为65微克/立方米，同比（71微克/立方米）下降8.5%；PM2.5年均浓度为34微克/立方米，同比（40微克/立方米）下降15.0%；SO2年均浓度为21微克/立方米，同比（27微2克/立方米）下降22.2%；NO2年均浓度为31微克/立方米，同比持平；CO-95%（2018年日均浓度的第95百分位数）为2.2毫克/立方米，同比（2.3毫克/立方米）下降4.3%；O3-8h-90%（2018年日最大8小时滑动平均浓度的第90百分位数）为137微克/立方米，同比（116微克/立方米）上升18.1%。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）要求，六项基本污染物全部达标为区域环境质量达标，从《本溪市环境质量简报（2018年）》结论可以看出该项目所在区域为达标区。 （2）其他污染物补充监测 本项目大气污染物特征因子为TSP。委托辽宁乔泰环保科技有限公司于2020年8月19~26日对项目所在地区域环境空气质量现状监测。监测点位见附图3，环境质量监测报告见附件。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点位名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测频次; 相对厂址方位; 相对厂址距离（m）. X; Y. 1#项目所在地; 0; 0; TSP; 监测7天；24小时平均值，每天至少有24小时的采样时间。; /; /. 2#厂界东北侧1000m火连寨村; 864; 546; 东北; 1000. 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位; 监测点坐标; 污染物; 评价指标（μg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标频率（%）; 达标情况. X; Y. 1#项目所在地; 0; 0; TSP; 300; 0.213~0.236; 79; 0; 达标. 2#厂界东北侧1000m火连寨村; 864; 546; 300; 0.143~0.180; 60; 0; 达标. ### 2、声环境质量现状 为了解项目所在地以及周围敏感点声环境质量现状，建设单位委托辽宁乔泰环保科技有限公司，对项目所在地的声环境质量现状进行了监测，监测时间为2020年8月19日~2020年8月20日，监测点位图见附图3，监测结果见表3-4。 表3-4 声环境现状监测结果表 单位：dB(A) 监测点位; 2020年8月19日; 2020年8月20日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 测量Leq值; 测量Leq值; 测量Leq值; 测量Leq值. 项目厂界东侧; 52.1; 41.3; 51.2; 40.9. 项目厂界南侧; 51.3; 40.9; 50.6; 42.3. 项目厂界西侧; 51.1; 39.2; 51.6; 41.2. 项目厂界北侧; 52.5; 40.1; 52.2; 39.6. 通过上表可知，本项目厂界南、西、北侧均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求（昼间55dB(A)、夜间45dB(A)），厂界东侧满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准限值要求（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)）。由表中监测数据可知，本项目所在区域声环境质量良好。 ### 3、主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于辽宁省本溪市溪湖区火连寨村南沟，根据本项目工程特点及区域环境质量要求，确定主要环境保护目标及保护级别，见表3-5。环境保护目标图，见附图4，本项目坐标原点为厂界的西北角。 表3-5 环境保护目标和对象 环境要素; 序号; 坐标/m; 保护对象; 保护内容（人）; 环境 功能区; 相对厂址方位; 相对厂 界距离(m). X; Y. 环境空气; 1; 79; 468; 梨树沟下堡; 约96户，300人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)（2018年修改单）二级标准; N; 460. 2; 307; 1046; 榆树底下; 约100户，400人; NE; 1070. 3; 964; 139; 火连寨村; 约450户，1750人; E; 752. 4; 2236; -1259; 营子; 约50户，190人; SE; 2379. 5; 571; -1544; 豆腐房沟; 约30户，100人; SE; 1381. 6; 736; -2524; 蚂蚁沟; 约26户，75人; SE; 2351. 7; -357; -1317; 火连寨南沟; 约36户，100人; SW; 1073. 8; -550; -2495; 新洞沟; 约28户，80人; SW; 2264. 9; -2607; 820; 张家沟; 约22户，65人; NW; 2667. 10; -1814; 1588; 梨树沟村; 约100户，400人; NW; 2396.

评价适用标准

| 环境质量标准 | ### 1、环境空气质量标准 本项目所在地位于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二类区，因此环境空气质量执行二级标准。各项环境空气污染物浓度限值见表4-1。 表4-1 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位; 执行标准. 一级; 二级. 1; 二氧化硫（SO2）; 年平均; 20; 60; μg/m3; 环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准. 24小时平均; 50; 150. 1小时平均; 150; 500. 2; 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40; 40. 24小时平均; 80; 80. 1小时平均; 200; 200. 3; PM10（粒径小于等于10μm）; 年平均; 40; 70. 24小时平均; 50; 150. 4; PM2.5（粒径小于等于2.5μm）; 年平均; 15; 35. 24小时平均; 35; 75. 5; 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4; 4; mg/m3. 1小时平均; 10; 10. 6; 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 100; 160; μg/m3. 1小时平均; 160; 200. 7; 氮氧化物（NOX）; 24小时平均; 100; 100; μg/m3. 1小时平均; 250; 250. 年平均; 50; 50; μg/m3. 8; 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 80; 200; μg/m3. 24小时平均; 120; 300. ### 2、声环境质量标准 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），建设项目所处的声环境功能区为GB 3096规定的1类地区，项目东侧为G304国道，因此本项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，本项目东侧声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。详见表4-2。 表4-2 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB(A) 标准值; 昼间; 夜间. 1类标准; 55; 45. 4a类标准; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | ### 1、废气排放标准 本项目颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准，见表4-3。 表4-3 污染物排放执行标准 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 120（其他）; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. ### 2、噪声排放标准 运营期厂界南、西、北侧噪声的排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，东侧噪声的排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，见表4-4。 表4-4 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 1类; 55; 45. 4类; 70; 55. 3、固体废物排放标准 一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)及国家污染物控制标准修改单（环境保护部公告，2013年第36号）。 危险废物厂内贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及国家污染物控制标准修改单（环境保护部公告，2013年第36号）。 |
| 总量控制指标 | 根据《国家环境保护“十三五”规划》和辽宁省环境保护厅、辽环函[2020]380号《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》(辽环综函[2020]380号)，未取得总量指标的项目一律不得审批。本办法适用于各级环保主管部门对建设项目（不含城镇生活污水处理厂、垃圾处理厂、危险废物和医疗废物处置厂）主要污染物排放总量指标的审核与管理。主要污染物是指国家实施排放总量控制的污染物，烟粉尘、挥发性有机物、重点重金属污染物、沿海地级及以上城市总氮和地方实施总量控制的特征污染物参照本办法执行。 根据本项目实际情况，本项目总量控制指标为颗粒物：3.97t/a。 |

建设项目工程分析

### 工艺流程简述： - 施工期 图5-1 施工期流程及产污环节图 施工期主要污染工序： （1）废气及扬尘 施工阶段，使用机动车辆运输建筑原材料、施工设备及器材、建筑垃圾等，产生的机动车尾气主要污染物是HC、CO、NOx等。 在整个施工期过程中，产生扬尘的有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇筑；建筑运输、货物堆放、装卸和搅拌等过程。同时车辆运行、装卸建筑材料过程中也产生大量扬尘。 本项目建设工程包生产车间（即球磨车间、棒磨车间）的建设等，施工期大气污染物主要是机动车尾气和工地扬尘，运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、NOx、HC等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源。 本项目施工期扬尘产生量按辽宁省环保厅制定的《辽宁省城区建筑施工扬尘排放量计算方法》（试行）计算。 城区建筑施工工地扬尘排放量是按照物料衡算方法，根据建筑面积（市政工地按施工面积）、施工期和采取的扬尘污染控制措施，按基本排放量和可控排放量分别计算。 建筑工程： W＝WB＋WK WB＝A×B×T WK =A×（P11+P12+P13+P14+P15+P2）×T W：施工工地扬尘排放量（吨） WB：基本排放量（吨） WK：可控排放量（吨） A：建筑面积（市政工地按施工面积）（万平方米） B：基本排放量排放系数（吨∕万平方米·月） P11、P12、P13、P14、P15：各项控制扬尘措施所对应的一次扬尘可控排放量排污系数（吨∕万平方米·月） T：施工期（月），计算基本排放量时，建筑工程最大值为12个月，施工期以月为单位，根据实际施工时间，通常按自然月计，不足一个月，大于15天（含15天）的按一个月计，小于15天的按0.5个月。 生产车间为建筑施工工地，要求建设单位采用可控扬尘的所有设施且保证达标，采取扬尘防治措施后，本工程按实际施工面积按1200m2计，包括生产车间，施工期为3个月，产尘期按1个月计，采取环评要求的治理措施计算。 施工总扬尘量由基本扬尘量和可控扬尘量合计估算。可控排放系数见表5-1。 表5-1 施工工地扬尘可控排放系数 工地类型; 扬尘类型; 扬尘污染控 措施; 可控排放量排放系数 （t/万 m2 .月）. 代码; 措施达标. 是; 否. 建筑工地; 一次扬尘 （累计计算）; 道路硬化与管理; P11; 0; 0.71. 边界围挡; P12; 0; 0.47. 裸露地覆盖; P13; 0; 0.47. 易扬尘物料覆盖; P14; 0; 0.25. 定期喷洒抑制剂; P15; 0; 0.3. 二次扬尘（不累计计算）; 运输车辆简易冲洗装置; P2; 1.55; 3.1. 表5-2 施工工地扬尘基本排放系数 单位：t/万m2·月 工地类型; 基本排放量排放系数 B. 建筑工地; 4.8. 市政工地; 6.60. 拆迁工地; 24.2. 注：运输车辆冲洗采用机械冲洗装置，未达到其基本要求时，按简易冲洗装置的基本要求进行核算。 基本排放量：WB＝A×B×T＝0.12×4.8×1＝0.576t 可控排放量：WK=A×（P11+P12+P13+P14+P15+P2）×T＝0.12×1.55×1＝0.186t 总扬尘量：W＝WB＋WK＝0.576+0.186＝0.762t （2）施工期废水 施工废水主要包括搅拌废水和工人生活污水。 施工期产生的混凝土搅拌废水，经沉淀处理后循环使用，不外排。 施工期最大施工人数约10人，生活污水产生量按20L/天·人计，预计工期2个月，施工期污水排放总量为12t，污水中主要污染物为COD、BOD、SS、NH3-N，排入化粪池后，定期清掏。 （3）固体废物 施工期挖方产生的弃土用于回填和场地平整及绿化，主要固体为生活垃圾。 建筑垃圾：建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖瓦等杂物。生活垃圾：施工期生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，生活垃圾产生量共计约为0.3t。 （4）施工噪声 施工期噪声包括各种建筑机械和运输车辆噪声，其中建筑机械作用产生的噪声明显，根据有关资料，主要施工机械、设备运行时的噪声值见表5-3。 表5-3 施工机械设备噪声值一览表 序号; 设备名称; 距源10m处LAeq（dB）. 1; 挖 掘 机; 82. 2; 装 载 机; 85. 3; 搅 拌 机; 84. 4; 夯 土 机; 83. 5; 起 重 机; 82. 6; 卡 车; 85. 7; 电 锯; 84. ### 运营期 本项目主要生产新型环保建筑材料，主要产品为1-2型号碎石（1cm≤D≤2cm）、1-3型号碎石（1cm≤D≤3cm）、机制砂（0.2cm≤D≤0.8cm）、碎石面（D＜0.2cm）。 流程图见图5-2。 钢渣转炉渣 上料 棒磨 电磁除铁 一次筛分 球磨 磁选 装运 粉尘、噪声、固废 噪声、固废 噪声、固废 粉尘、噪声、固废 噪声、固废 噪声、固废 成品外售 含铁料 转炉渣 二次筛分 铁料 粉尘、噪声、固废 图5-2 工艺流程图 本项目废气处理措施及产污节点对应情况见下图。 图5-3 废气处理措施及产污节点对应 上料 棒磨 电磁除铁 筛分 袋式除尘器 集气罩 集气罩 集气罩 15m排气筒 Paiqit 球磨 磁选 二次筛分 袋式除尘器 集气罩 集气罩 集气罩 成品库 原料库 定期冲刷厂区地面 定期冲刷厂区地面 厂内无组织排放 厂内无组织排放 厂内无组织排放 图例 废气有组织排放 废气无组织排放 封闭车间 皮带输送机 图 1、生产工艺说明： - 棒磨 本项目原材料为本钢集团有限公司购置的转炉渣，原料运至厂内后通过皮带机运输至棒磨机进行加工处理，棒磨机工作空间密闭。棒磨机由电机通过减速机及周边大齿轮减速传动或由低速同步电机直接通过周边大齿轮减速传动，驱动筒体回转。筒体内装有适当的磨矿介质——原料钢渣。磨矿介质在离心力和摩擦力的作用下，被提升到一定高度，呈抛落或泻落状态落下。钢渣由给矿口连续的进入筒体内部，使得钢渣粉碎，并通过溢流和连续给矿的力量将产品排出机外。破碎后得到的物料粒径均小于3cm。 - 电磁除铁 由棒磨机破碎后的转炉渣直接进入电磁除铁器进行磁选，磁选过程将筛分出含铁料以及成品混合料，其中磁选出的含铁料经收集后进入球磨机，成品混合料继续进入筛分机进行筛分。 - 一次筛分 成品混合料进入振动筛，利用振子激振所产生的往复旋型振动进行机械分类。振子的上旋转重锤使筛面产生平面回旋振动，而下旋转重锤则使筛面产生锥面回转振动，其联合作用的效果则使筛面产生复旋型振动，从而使得物料区分。项目使用多层筛分机，可将分别破碎物料分别以1-3cm、1-2cm、0.2-0.8cm及0-0.2cm进行分类。筛分后运输至成品库后进行外售； - 球磨 含铁料输送至球磨机后，物料由球磨机进料端空心轴装入筒体内，当球磨机筒体转动时候，研磨体（即球磨机内的钢球）由于惯性和离心力作用，使它附在筒体衬板上被筒体带走，当被带到一定的高度时候，由于其本身的重力作用而被抛落，下落的研磨体像抛射体一样将筒体内的物料给击碎，经球磨机处理后的物料进入磁选机，球磨机工作空间密闭； - 磁选 破碎后的含铁料进入工作空间密闭的永磁滚轮机后依靠矿石本身的磁性差异进行磁选，被分选的矿物需要保持干燥，颗粒之间可以自由移动、成独立的自由状态，否则会影响磁选效果。被选物料在滚筒表面磁场中，借助磁力与机械力对颗粒的作用而实现分离，当被选物料通过磁场时，由于磁性颗粒所受磁力不同，即产生不同的运行轨迹，磁性颗粒被吸附在滚筒表面，筛选后从磁性物料斗中排出。非磁性颗粒则受离心力的作用向前抛出，从非磁性物料中排出。含铁料经磁选机处理后，成品混合料经皮带机运输进入筛分机进行二次筛分，经磁选机区分出的铁料收集后由其他公司回收。 - 二次筛分 成品混合料经过二次筛分后，按照粒径进行区分，分为1-2型号碎石（1cm≤D≤2cm）、1-3型号碎石（1cm≤D≤3cm）、机制砂（0.2cm≤D≤0.8cm）、碎石面（D＜0.2cm），即为成品，进行装运外售。 - 主要污染工序 运营期主要污染工序 废气 本项目废气主要为上料及输送产生的废气、筛分工序、物料储存产生的废气。本项目生产过程中，球磨机、棒磨机及磁选机等均为封闭设备，因此球磨、棒磨、磁选工序机器运行过程中基本无粉尘溢出。 - 一次筛分产生的废气 本项目棒磨车间主要产生的废气为筛分过程中会产生的颗粒物。颗粒物产生量类比于同类行业排污数据及参考报告，棒磨机、磁选机、筛分产生的粉尘系数为0.05kg/（t原料）。本项目原料钢渣总量为100万吨，则产生的颗粒物的量约为50t/a（11.16kg/h）。本项目在棒磨机、磁选机、筛分机上方各设置集气罩，由密闭管线抽引至袋式除尘器进行处理，袋式除尘器处理效率约为95%，处理后经1根15m高的排气筒有组织排放（DA001），配套风机风量为5000m3/h。经过计算，产生的烟尘中约有47.5t/a得到处理，剩余2.5t/a进行有组织排放，排放速率为0.56kg/h，排放浓度为112mg/m3。 - 二次筛分产生的废气 据企业提供，本项目需要进行二次筛分处理的成品混合料约为20万吨。产生量类比于同类行业排污数据及参考报告，球磨机、磁选机及筛分产生的粉尘系数为0.05kg/（t原料）。因此，产生的颗粒物为10t/a。球磨机、磁选机、筛分机上方各设置集气罩，由密闭管线抽引至袋式除尘器进行处理，袋式除尘器处理效率约为95%，由袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放（DA001），配套风机风量为5000m3/h。经过计算，产生的烟尘中约有9.5t/a得到处理，剩余0.5t/a进行有组织排放，排放速率为0.11kg/h，排放浓度为22mg/m3。 表5-4 生产车间污染物排放情况一览表 污染因子; 风量m3/h; 产生情况; 排放情况. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 排放浓度 mg/m3; 排放速率 kg/h; 排放量t/a. 棒磨车间有组织颗粒物; 5000; 2232; 11.16; 50; 112; 0.56; 2.5. 球磨车间有组织颗粒物; 5000; 446; 2.23; 10; 22; 0.11; 0.5. 总计（DA001）; 10000; 1339; 13.39; 60; 67; 0.67; 3. （3）上料产生的废气 本项目原料进入设备时通过皮带机运输，且皮带机密封，因此仅上料过程中会产生一定的粉尘。根据同行业相关结果得知该工序粉尘产生量一般为10~12mg/t（装卸料），因此上料及运输产生的粉尘量约为0.01t/a，排放速率为2.23×10-3kg/h。产生的颗粒物无组织排放。项目厂区地面和车间地面要求硬化处理，原料及成品入库，在保证生产安全的前提下定期洒水抑尘。 - （4）储存产生的废气 该项目储库粉尘主要来源于原料库及成品库，其中原料库位厂区南侧，建筑面积为500m2，主要用于储存原料。成品库位于原料库东侧，生产车间与成品库有墙体，为两个独立区域。成品库用于储存成品，所设库房均为全封闭式结构，因此受风力影响产生的无组织扬尘量较小，产生的粉尘主要为物料装卸过程中产生的粉尘。 该项目原料库、成品库内产生的粉尘经类比同类企业，产生量为1.2t/a，以无组织形式排放，项目厂区地面和车间地面要求硬化处理，在保证生产安全的前提下对场区内地面进行定时洒水并及时清扫，除尘率可达60%，则扬尘排放量分别为0.48t/a。 （5）运输扬尘 该项目原料运输过程将有一定量的扬尘产生，扬尘状况与路面状况，路面湿度相关。选用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式，汽车道路运输扬尘量按下列经验公式保守估算： 式中： Q2—分别为装车机械、汽车行驶的起尘量（kg/km辆）； Q，2—汽车运输总扬尘量； V—汽车速度（km/h）； M—汽车重量(t)，取15t计算 P—道路表面粉尘量（kg/m2） L—运距（km）。 Q—运输量（t/a） 考虑到该项目运输道路为简易道路，道路表面粉尘量远大于城市道路，但汽车行驶速度小于城市道路行驶速度，该项目V按20km/h，P按0.4kg/m2，考虑附近路段，场区简易公路按0.5km计，则项目运输过程年产生道路扬尘量为6.15t。该项目运输路线为厂区南侧的村路，要求建设单位加强对运输过程扬尘量的控制，对运输道路进行适当硬化，在运输道路两侧植树绿化，种植高大的乔木类植被，会有效降低运输扬尘，而且还有减少噪音的作用，结合天气情况对运输道路进行洒水除尘，同时要求运输车辆采用封闭式运输、减速慢行等措施，除尘率可达70%，道路运输扬尘排放量约为1.85t/a 本项目废气产生及排放情况见表5-5。 综上，本项目实施后，本项目大气污染物排放情况如下： 表5-5 本项目大气污染物排放情况一览表 污染因子; 风量m3/h; 产生情况; 排放情况. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 排放浓度 mg/m3; 排放速率 kg/h; 排放量t/a. 棒磨车间烟尘(DA001); 5000; 2232; 11.16; 50; 112; 0.56; 2.5. 球磨车间烟尘(DA001); 5000; 446; 2.23; 10; 22; 0.11; 0.5. 上料; 颗粒物; —; —; 2.23×10-3; 0.01; —; 2.23×10-3; 0.01. 储存; 原料库; 颗粒物; —; —; 2.68×10-4; 1.2; —; 1.07×10-4; 0.48. 成品库; —; —; 2.68×10-4; 1.2; —; 1.07×10-4; 0.48. 运输; 颗粒物; —; —; —; 6.2; —; —; 1.85. 废水 本项目员工共15人，用水量按50L/人·天计，年生产天数280天，则全厂生活用水水量为为0.75t/d，210t/a，生活废水按照用水量的80%计，则生活污水产生量为168t/a，即0.6t/d，生活污水排入化粪池，定期清掏。 本项目抑尘用水量为1m3/d，即280m3/a；本项目定期使用洒水车清刷厂区地面，洒水车用水量为5m3/周，即200m3/a。生产过程中洒水抑尘用水全部蒸发损耗，冲刷厂区地面用水80%蒸发损耗，剩余20%引入厂内沉淀池，沉淀池内废水沉淀后，上清液回用于车间洒水抑尘，不外排。则生产废水产生量为40m3/a，0.14m3/d。 本项目生产过程中废水产生总量为40m3/a。 噪声 ### 表5-6 本项目主要设备噪声源强一览表 单位：dB（A） ### 噪声源; ### 数量; ### 单台设备声功率级; ### 减噪措施; ### 减少噪声值，dB（A）. 棒磨机; 1; ### 75; ### 选用低噪声设备、置于封闭的车间内、设备基础减振并利用建筑隔声; ### 20-25. 球磨机; 1; ### 80. 皮带机; 16; ### 80. 磁选机; 2; ### 75. 振动筛; 3; ### 70. 铲车; 1; ### 80. 固体废物 本项目固废主要为员工生活产生的生活垃圾、生产过程中产生的废钢球、除尘器收集的颗粒物、铁料、沉淀池沉淀物、设备运行维护过程中产生的废油桶等危险废物。 （1）生活垃圾：项目员工共15人，年工作280天，按 0.5kg/（人·d）产生量计，则生活垃圾产生量约为7.5kg/d，2.1t/a。收集后的生活垃圾运送至垃圾中转站，不外排。 （2）生产过程中产生的废钢球：据企业提供，球磨机一般在运行约3000小时后，需停机清理钢球，以便清除直径小于15mm的钢球及已破碎的钢球，并同时补足新球。项目球磨机废钢球产生量约为4t/a，收集后外售。 （3）生产设备内储存的灰渣：本项目球磨机、棒磨机、磁选机等设备由于设备密封，设备运转时产生的颗粒物储存于设备内部。据企业提供，生产过程中生产设备产生的灰渣量约为440t/a，设备定期清理后收集外售。 （4）磁选产生的铁料：本项目球磨车间磁选工序产生的铁料约为5万t/a，收集后由其他公司进行回收，不外排。 （5）除尘器收集的颗粒物：本项目除尘器收集的颗粒物量分别为47.5t/a、9.5t/a，总计为57t/a，收集后外售，不外排。 （6）沉淀池沉淀废物：本项目沉淀池主要收集厂区地面冲洗废水。本项目主要污染物为颗粒物，厂区地面污染物主要来自于运输过程中产生的颗粒物，运输颗粒物排放量为1.85t/a。本项目沉淀池的处理效率为90%，因此产生的沉淀废物产生量为1.665t/a。 （7）危险废物：根据《国家危险废物名录》及《建设项目危险废物环境印象评价指南》，本项目危险废物为废机油油桶。拟建设危废暂存间，放置废油桶。机械设备维护产生的废油桶约为0.03t/a，收集后暂存在危废暂存间内，定期委托有资质的单位进行处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 处理后排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | DA001 | 颗粒物 | 1339mg/m 60t/a | 67mg/m2 3t/a |
|  | 上料 | 颗粒物 | 0.00223kg/h 0.01t/a | 0.00223kg/h 0.01t/a |
|  | 原料库 | 颗粒物 | 2.68×10-4kg/h 1.2t/a | 1.07×10-4kg/h 0.48t/a |
|  | 成品库 | 颗粒物 | 2.68×10-4kg/h 1.2t/a | 1.07×10-4kg/h 0.48t/a |
|  | 运输 | 颗粒物 | 6.2t/a | 1.85t/a |
| 水污 染物 | 生活 污水 | COD | 300mg/L，0.0504t/a | 0 |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.00504t/a | 0 |
|  |  | SS | 260mg/L，0.0437t/a | 0 |
|  |  | BOD5 | 180mg/L，0.0072t/a | 0 |
|  | 冲刷厂界 废水 | SS | 260mg/L，0.0437 | 0 |
| 固体 废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 2.1t/a | 0 |
|  | 生产设备 | 内部灰渣 | 440t/a | 0 |
|  | 球磨机 | 废钢球 | 4t/a | 0 |
|  | 磁选工序 | 铁料 | 5万t/a | 0 |
|  | 危险废物 | 废油桶 | 0.03t/a | 0 |
|  | 除尘器收集的颗粒物 | 棒磨车间布袋除尘器 | 47.5t/a | 0 |
|  |  | 球磨车间布袋除尘器 | 9.5t/a | 0 |
|  | 沉淀池 | 沉淀废物 | 1.665t/a | 0 |
| 噪声 | 本项目噪声源主要为生产加工设备运行时产生的噪声，经类比调查，其噪声值在70~80dB(A)之间，环评要求建设单位加强对噪声污染的防治：要求设备的选型尽可能选用噪声低、振动小的设备。采取上述措施后，再经距离衰减，厂界西、南、北侧噪声的排放可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求，东侧噪声的排放可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够可附另页） 无 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期： 1、大气环境影响分析 整个施工期，产生扬尘的有棒磨车间、球磨车间的修建；建筑运输、货物堆放、装卸和搅拌等过程。同时车辆运行、装卸建筑材料过程中也产生大量扬尘。要严格执行《辽宁省城市扬尘管理办法》（政府令第283号）和《城市扬尘防治规范》，采取如下控制措施： （1）应设置连续、密闭的围挡。在市、县城区内的施工现场，其高度不得低于2.5米。在乡镇内的施工现场，其高度不得低于1.8米； （2）施工工地地面、车行道路应当进行硬化等降尘处理；易产生扬尘的土方工程等施工时，应当采取洒水等抑尘措施； （3）建筑垃圾、工程渣土等在48小时内未能清运的，应当在施工场地内设置临时堆放场并采取围挡、遮盖等防尘措施； （4）运输车辆在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆、设备和物料的尘埃； （5）需要使用混凝土的，应当使用预拌混凝土或者进行密闭搅拌并采取相应的扬尘防治措施，严禁现场露天搅拌； （6）对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当密闭处理；在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清运，禁止高空抛掷、扬撒。 （7）气象部门发布大风预警、霾天气预警等扬尘污染天气预警期间，应当停止平整土地、换土、原土过筛等作业； （8）工地内临时道路要铺设石渣路面，运输车辆驶出工地前必须清除泥土，严禁将泥土带出工地。运输车辆进出工地应低速行驶，运输沙石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘的车辆，必须封盖严密，严禁撒漏，禁止不洁车辆上路行驶。通过以上措施的落实，减轻建设期对站区周围大气环境的影响。由于各施工阶段均有大量设备交互作业，这些设备在场内的位置具有随机性，同时车辆扬尘对运输线路周围小范围环境空气造成一定程度的污染，但工程完工后其污染也随之消失。 2、水环境影响分析 主要是施工人员的日常生活污水和建筑施工废水。生活污水中主要污染物为COD、NH3-N。建筑施工废水主要污染因子为SS，施工废水必须经沉淀池沉淀后，回用于施工中。施工人员生活污水量不大，生活污水排入化粪池，避免污染周围环境。施工期废水对周围环境影响较小。 3、声环境影响分析 施工期噪声主要来源于施工机械等。机械设备噪声值见表7-1。施工噪声仅在施工期的土建施工阶段产生，并具有阶段性、临时性和不固定性。 表7-1施工机械设备噪声值一览表 序号; 设备名称; 距源10m处LAeq（dB）. 1; 挖 掘 机; 82. 2; 装 载 机; 80. 3; 搅 拌 机; 84. 4; 夯 土 机; 83. 5; 起 重 机; 80. 6; 卡 车; 85. 7; 无齿锯; 84. 所有机械设备叠加最大噪声值为91dB（A），站区施工期厂界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，即昼间70dB（A），夜间55dB（A）。距离厂区厂界最近居民位于生产车间西北侧500m处，建设项目施工期噪声到达该村的贡献值为54dB（A），可满足《声环境质量标准》中1类标准，即昼间≤55dB（A），故本项目施工噪声对最近敏感点声环境质量影响较小。施工期结束后，噪声影响即消失。 4、固体废弃物对环境影响分析 本项目施工过程中产生的固体废弃物主要为施工期产生弃土，建筑垃圾和施工人员生活垃圾。工程弃土在场内周转，除就地平衡外，主要用于道路等建设；建筑垃圾用于回填及回收利用，其余及时清运至指定的垃圾堆放场所由施工方统一清运；生活垃圾委托环卫部门处理，保证日产日清。施工期固废经妥善处置后，对外环境影响较小。 运营期： ### 1、大气影响分析 （1）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2—2018）有关规定，选择主要污染物，分别计算每一种污染物的最大地面质量浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面质量浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，μg/m³； Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。 Coi第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用GB 3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 评价工作等级按表7-2的分级判据进行划分。 表7-2 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax<1%. 按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目以估算模型的计算结果作为预测与分析依据。 表7-3 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; —. 最高环境温度/℃; 38.3. 最低环境温度/℃; -33. 土地利用类型; 阔叶林. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. （2）污染源调查 按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目只以估算模式的计算结果作为初步预测。 本项目主要废气污染源排放参数见下表： 表7-4 项目点源参数表 编号; 名称; 排气筒底部坐标; 排气筒参数; 排放工况; 年排放小时数; 污染物名称; 排放速率kg/h. 经度; 纬度; 海拔高度(m); 高度(m); 内径(m); 温度(℃); 烟气流量(m3/h). DA001; 生产车间; 123.71141°; 41.36078°; 196; 15; 1; 50; 5000; 正常; 4480; 颗粒物; 0.67. 表7-5 项目矩形面源参数表 编号; 名称; 面源起点坐标; 海拔高度(m); 长度(m); 宽度(m); 高度(m); 与正北向夹角(°); 排放工况; 年排放小时数; 污染物 排放速率kg/h. 经度; 纬度. 1; 上料; 123.71063°; 41.36066°; 200; 50; 40.3; 6; 30; 正常; 2880; 0.00223（颗粒物）. 2; 原料库; 123.71058; 41.35981; 200; 20; 15; 6; 30; 4480; 1.07×10-4（颗粒物）. 3; 成品库; 123.71104; 41.35962; 200; 20; 15; 6; 30; 4480; 1.07×10-4（颗粒物）. 预测结果： 表7-6 主要污染源估算模型计算结果及评价等级判定表 污染源名称; 评价因子; 最大落地距离(m); Cmax (mg/m3); Pmax (%); 评价等级. DA001; 颗粒物; 125; 0.0277; 3.08; 二级. 生产车间; 颗粒物; 50; 0.000152; 0.03; 三级. 原料库; 颗粒物; 10; 0.0000708; 0.00; 三级. 成品库; 颗粒物; 10; 0.0000708; 0.00; 三级. 结果如下： 图7-1 DA001等级判定结果图 图7-2-1 面源等级判定结果图1 图7-2-2 面源等级判定结果图2 图7-2-3 面源等级判定结果图3 (3)环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的要求，二级评价可直接以估算模式计算结果作为初步预测，不进行进一步预测与评价。本次大气环境影响评价直接对导则推荐AERSCREEN的预测结果进行分析与评价。 排气筒（DA001）点源 通过估算模式计算结果，排气筒点源有组织排放颗粒物最大落地浓度为0.0277mg/m3，占标率为3.08%，最大地面浓度落地点距离点源125m。本项目有组织颗粒物最大落地浓度远低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2有组织排放限值要求，即120mg/m3。可达标排放，并且占标率低于10%，对周围环境空气的影响较小。 生产车间、成品库、原料库面源 通过估算模式计算结果，生产车间面源无组织排放颗粒物最大落地浓度为0.000152mg/m3，占标率为0.03%，最大地面浓度落地点距离面源50m；成品库及原料库面源无组织排放颗粒物最大落地浓度分别为0.0000708mg/m3，占标率分别为0.00%，最大地面浓度落地点分别距离面源10m。说明厂界处颗粒物最大落地浓度远低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求，即1.0mg/m3。可达标排放，并且占标率低于10%，对周围环境空气的影响较小。 本项目大气评价范围图见图7-3。 5km 5km 图7-3 大气评价范围图 （4）污染物排放量核算 表7-7 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（μg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. 无. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 67; 0.67; 3. 一般排放口合计; 颗粒物; 3. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 3. 表7-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 生产车间; 上料及运输产生的的无组织废气污染物; 颗粒物; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）; 1.0; 0.01. 2; 原料库; 储存产生的无组织废气; 颗粒物; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）; 1.0; 0.48. 3; 成品库; 储存产生的无组织废气; 颗粒物; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）; 1.0; 0.48. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.97. 表7-9 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 3.97. （4）大气环境防护距离 根据《环境影响评价导则大气环境》（HJ2.2-2018）中规定，“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境保护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。本项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，通过AERSCREEN模型预测厂界外大气污染物短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值，则本工程不设置大气环境防护距离。 综上所述，本项目产生的废气对周围环境影响较小。 （5）大气环境影响评价自查表 表7-10 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级☑; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5km☑. 评价因子; SO2+NOX排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a☑. 评价因子; 基本污染物（PM10、PM2.5、O3 、CO、SO2、NO2） 其他污染物（TSP）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测☑. 现状评价; 达标□; 不达标☑. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价（本项目无需预测）; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率＞10%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物）; 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（）; 监测点位数（）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受☑不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（/）厂界最远（/）m. 污染源年排放量; SO2 （/）t/a; NOX （/）t/a; 颗粒物 （3.97）t/a; VOCS （/）t/a. 注：“□”为勾选项，填“☑”；“（）”为内容填写项. （6）卫生防护距离 根据卫生防护距离计算程序软件计算： 采用GB/T3840-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中关于有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准制定方法的计算公式，计算本项目需要设置的卫生防护距离，以供参考。计算公式为： 式中：Cm－标准浓度限值，mg/m3； L－工业企业所需卫生防护距离，m； Qc－有害气体无组织排放量，kg/h； r-有害气体无组织排放源所在单元的等效半径，m； A、B、C、D-卫生防护距离计算系数。参数取值如下： 本项目以全厂计算卫生防护距离，卫生防护距离预测结果见表7-11。 表7-11 卫生防护距离计算结果 污染物; 生产单元; 面源长度; 面源宽度; 污染物排放速率kg/h; 卫生防护距离计算值; 卫生防护距离选用值. 颗粒物; 生产车间; 50; 40.3; 0.00223; 2.01m; 50m. 颗粒物; 原料库; 20; 15; 1.07×10-4; 0.044m; 50m. 颗粒物; 成品库; 20; 15; 1.07×10-4; 0.044m; 50m. 根据计算结果最终确定本项目生产车间、原料库及成品库卫生防护距离均为50m。本项目生产车间室50m范围内无居民、学校、医院等环境敏感点，卫生防护距离包络线图见附图6。 ### 2、地表水环境影响分析 本项目主要产生废水为员工产生的生活污水及厂界冲刷废水。生活污水产生量为168t/a，0.6t/d，厂界冲刷废水为40m3/a。生活污水后排入化粪池，定期清掏冲刷厂区地面用水80%蒸发损耗，剩余20%引入厂内沉淀池，沉淀池内废水沉淀后，上清液回用于车间洒水抑尘，不外排。因此本项目产生的废水对周围环境影响较小。 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3--2018）评价等级判定表见表7-12。 表7-12 水污染影响型建设项目评价等级判定表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染当量数W/（量纲一）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; —. 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。. 本项目评价等级为三级B。 表7-13 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影 响 识 别; 影响类型; 影响类型 水污染影响型☑；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他□. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放☑；其他 □; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物☑；pH值 □；热污染□；富营养化 □；其他 □; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B☑; 一级 □；二级 □；三级 □. 现 状 调 查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建□；在建□；拟建□；其他□; 拟替代的污染源□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量 40%以下□；开发量 40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; （ ）; 监测断面或点位个数（ ）个. 现 状 评 价; 评价范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; （）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□; 达标区□ 不达标区□. 影 响 预 测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期□；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期□；服务期满后 □ 正常工况□；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他□ 导则推荐模式 □：其他□. 影 响 评 价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. SS; 0.0437; 260. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防 治 措 施; 环保措施; 污水处理设施☑；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动 □；无监测□; 手动☑；自动□；无监测 □. 监测点位; （ ）; 污水总排放口. 监测因子; （ ）; SS. 污染物排放清单; ☑. 评价结论; 可以接受☑；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可☑；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 表7-14 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物 种类; 排放 去向; 污染治理设施; 排放口类型; 执行排放标准. 污染防治设施名称及工艺; 是否为可信性技术. 1; 沉淀池废水; SS; 不外排; 经沉淀池沉淀后厂内回用; /; /; /. 表7-15 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; SS; 260; 0.000156; 0.0437. 3、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水》（HJ610-2016），本项目属于其中附录A中的第155项“废旧资源（含生物质）加工、再生利用”，根据《环境影响评价分类管理名录》（生态环境部部令第1号），本项目为需要编制报告表的项目，且根据《环境影响评价技术导则地下水》（HJ610-2016）中附录A，本项目为155项中“其他”类别。因此，本项目地下水环境影响评价项目类别为IV类，根据《环境影响评价技术导则-地下水》（HJ610-2016），IV类项目可不开展地下水评价，因此本项目地下水评价影响分析及评价从略。 ### 4、噪声环境影响分析 （1）评价等级判定 本项目南、西、北侧声环境质量执行1类声环境功能区标准，东侧声环境质量执行4a类声环境功能区标准。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），建设项目所处的声环境功能区为GB 3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3～5 dB(A) [含5 dB(A)]，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。因此，本项目声环境评价等级为二级。 （2）评价范围 根据项目工艺特点及项目所在地环境敏感点的分布情况，声环境影响评价范围确定为场界外200m范围。 本项目声评价范围图见图7-4。 200m 图7-4 声评价范围图 （3）环境影响分析 本项目夜间不生产，在生产过程中各种设备运行时将产生一定噪声，其声压级约为70~80dB(A)之间，声音叠加后噪声值为84.84dB(A)。各噪声源噪声值见表7-13，应采取相应的噪声污染防治措施，尽量降低噪声源对周围环境的影响。经基础减振、消声、隔声等措施，降低噪声20～25dB(A)，经降噪措施后后噪声值为64.84dB(A)。 表7-16 项目各噪声源噪声值 单位：dB(A) 序号; 名称; 数量; 单台噪声值; 治理措施. 1; 棒磨机; 1; 75; 隔声、减震. 2; 球磨机; 1; 80; 隔声、减震. 3; 皮带机; 16; 70; 隔声、减震. 4; 磁选机; 2; 75; 隔声、减震. 5; 振动筛; 3; 80; 隔声、减震. 6; 铲车; 1; 75; 隔声、减震. 根据《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.4-2009），预测模式如下： （1）室内某一声源在靠近围护结构处的声压级 Loct，1=Lwoct+10lg（+） 式中：Loct，1—某室内声源在靠近围护结构处产生的声压级，dB(A)； Lwoct—为某声源的声功率级，dB(A)； r1—为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R—房间常数，R=； S—室内总表面积，m2； —平均吸声系数，=； Q—方向性因子。 （2）所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级 Loct，1(T)=10 lg() （3）所有声源在室外靠近围护结构处产生的声压级 Loct，2(T)=Loct，1(T)-(TLoct+6) 式中：TLoct—墙体（等围护结构）的隔声量，dB(A)。 （4）等效室外声级 将室外声级Loct，2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级Lwoct。 Lwoct=Loct，2(T)+10lg(S) 式中：S—透声面积，m2。 （5）等效室外声源在预测点产生的声级 Loct(r)=Lwoct-20lg(r)-△Loc 式中：Loct（r）—等效室外声源在预测点产生的声级，dB(A)； r—预测点距声源的距离，m； Loc—各种因数引起的衰减量，dB(A)。 利用前面给出的预测模式计算出声源对各厂界点噪声贡献值，计算结果见下表。 表7-17 厂界及敏感点噪声预测结果 单位：dB(A) 采取降噪措施后合成噪声源强; 预测点; 噪声源与厂界距离; 时间; 贡献值; 预测值; 标准值. 64.84; 厂界东侧; 30m; 昼间; 35.30; 57.33; 70. 夜间; 35.30; 48.43; 55. 厂界南侧; 100m; 昼间; 24.84; 57.36; 55. 夜间; 24.84; 49.87; 45. 厂界西侧; 30m; 昼间; 35.30; 56.82; 55. 夜间; 35.30; 46.01; 45. 厂界北侧; 23m; 昼间; 37.61; 58.23; 55. 夜间; 37.61; 48.71; 45. 7-5 本项目等声级线图 由上表可知，项目产生的设备噪声经设备基础减振，生产车间隔声、距离衰减后，厂界南、西、北侧预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值要求，东侧噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值要求。 建设单位应加强噪声污染的防治：①生产过程中的产噪设备均设置在厂房内。②要求设备的选型尽可能选用噪声低、振动小的设备。③设备做基础减振处理。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》中附录A中表A.1“土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于“环境和公共设施管理业”、“一般工业固体废物处置及综合利用（除采取填埋和焚烧方式的除外）；废旧资源加工、再生利用”类别，属于“Ⅲ类”项目。 本项目厂区总占地面积26200m2，小于5hm2，规模属于小型项目。调查项目周边环境，项目北侧、南侧东侧均为工业用地，项目东侧为山地，项目所在地周围土壤环境敏感程度为较敏感，判断依据见下表。 表7-18 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，具体划分要求详见下表。 表7-19 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 根据上表可知本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 ### 5、固体废物环境影响分析 本项目固废主要为员工生活产生的生活垃圾、生产过程中球磨机产生的废钢球、磁选工序产生的铁料、除尘器收集的颗粒物、设备运行维护过程中产生的废油桶等危险废物。 （1）生活垃圾：项目全厂总员工为15人，年工作280天，按 0.5kg/（人·d）产生量计，则全厂生活垃圾产生总量为7.5kg/d，2.1t/a。收集后运至垃圾中转站，不外排。 （2）生产过程中球磨机产生的废钢球：据企业提供，球磨机一般在运行约3000小时后，需停机清理钢球，以便清除直径小于15mm的钢球及已破碎的钢球，并同时补足新球。项目球磨机废钢球产生量约为4t/a，收集后外售。 （3）生产设备内储存的灰渣：本项目球磨机、棒磨机、磁选机等设备由于设备密封，设备运转时产生的颗粒物储存于设备内部。据企业提供，生产过程中生产设备产生的灰渣量约为440t/a，设备定期清理后收集外售。 （4）磁选工序产生的铁料：本项目球磨车间磁选工序产生的铁料约为5万t/a，收集后由其他公司进行回收处理。 （5）除尘器收集的颗粒物 ①棒磨车间内布袋除尘器收集的颗粒物量为47.5t/a，收集后外售。 ②球磨车间内布袋除尘器收集的颗粒物量为9.5t/a，收集后外售。 除尘器收集颗粒物总量为57t/a。 （6）沉淀池沉淀废物：本项目沉淀池主要收集厂区地面冲洗废水。本项目主要污染物为颗粒物，厂区地面污染物主要来自于运输过程中产生的颗粒物，运输颗粒物排放量为1.85t/a。本项目沉淀池的处理效率为90%，因此产生的沉淀废物产生量为1.665t/a。 （7）危险废物：根据《国家危险废物名录》及《建设项目危险废物环境印象评价指南》，本项目危险废物为废机油油桶。本项目机械设备维护产生的废油桶约为0.03t/a，设置危废暂存间放置项目产生的危险废物，并定期委托有资质的单位进行处理。 本项目产生的固体废物对周围环境影响较小。 表7-20 固体废物产生及处置情况一览表 序号; 危废名称; 性质; 类别; 代码; 产生量; 处置方式. 1; 废油桶; 危废; /; /; 0.03t/a; 统一收集至危废间，分区存放，定期清掏. 2; 废钢球; 一般固废; /; /; 4t/a; 收集后外售处理. 3; 设备内部灰渣; 一般固废; /; /; 440t/a; 收集后外售处理. 4; 除尘器收集尘; 一般固废; /; /; 57t/a; 收集后外售处理. 5; 生活垃圾; 一般固废; /; /; 2.1t/a; 收集后运至垃圾中转站，不外排. 6; 铁料; 一般固废; /; /; 5万t; 收集后由其他公司回收. 7; 沉淀池沉淀废物; 一般固废; /; /; 1.665t/a; 定期清掏. 拟建危废间1座位于球磨车间东北侧，建筑面积20m2，各类危险废物于危废间内分区存放，每个贮存区域设置挡墙间隔，且每个区域均设置区域标识；危废间按要求设置危废标识。危废间设有堵截泄漏的裙角，地面和裙角采用厚度为15cm水泥防渗，渗透系数≤10-10cm/s，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的危险废物标签，危险废物定期收集送有资质的单位处置。危险废物在厂区内转运过程需要根据实际情况确定转运路线，避开办公区和生活区，转运结束后对转运路线进行检查清理，确保无危险废物遗失在转运路线上；危险废物外部运输至有资质单位进行处理，运输由持有危险废物经营许可证的的单位负责实施，承担危险废物运输的单位当获得交通运输部颁发的危险货物运输资质。采取上述措施后，本项目危险废物处理满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的相关要求。 危险废物种类标识 示例 危废暂存间标识 示例 ## 6、环境管理及环境监测 ## 6.1环境管理 根据国家和辽宁省的有关环保法规以及《建设项目环境保护设计规定》(国环字第002号)，本项目需设置环境管理机构，以负责落实、监督本企业的环保工作。因此，评价建议由该公司经理作为环境管理机构的负责人，负责日常管理工作，制定实施各项环境管理制度，做到集中管理、落实责任，层层负责，对环保工作进行组织，管理和监督，发现问题及时解决，并及时上报当地环保部门及行政部门。环保管理人员应经过系统的环境管理培训，培训合格后方能上岗。把环境管理与污染排放监理落实到生产的各个环节，做到防微杜渐，防患于未然。 (一)环境管理的职责 企业环境管理机构的职责是组织落实管理和监督本项目的各项环境保护工作，具体职责如下： 1)运行期管理 ①配合当地或上级环保主管部门，认真贯彻执行国家、地方和行业主管部门的环保法规、政策、标准和各项规章制度；接受上级环保主管部门的监督检查，按环境管理有关规定，按时上报各项环保情况和数据资料； ②制订切实可行的环保管理制度和条例，编制企业年度环保工作计划和工作总结； ③把污染源监督和“三废”排放纳入日常管理工作，并落实到车间、班组和岗位，进行全方位管理。监督检查各环保设施的日常运行和维护保养情况，保证其正常、高效地运行。建立环保设施运行的完整逐月记录； ④实施有效的“三废”综合处理措施，收集、整理和推广应用环保先进技术及污染治理与综合利用技术，及时解决生产运行中出现的环保问题； ⑤按照责、权、利实行奖惩制度对违反法规和制度的行为根据情节轻重给予处罚，对有功人员给与奖励； ⑥本工程排放的工艺废气等污染物，对其排放及处理措施应进行定期监测、检修，防止污染事故发生； ⑦做好应急事故处理准备，组建应急事故处理小组负责污染事故调查和处理。 (二)环境管理原则 根据本项目自身特点和国家环境保护发展的要求，应遵循以下环境管理原则： ①坚持经济、社会和环境三个效益的协调统一，坚持可持续发展的原则； ②坚持预防为主，日常维护和定期检查原则，防微杜渐，防患于未然； ③专业环境管理和员工参与相结合的原则，加强环保宣传，提高全体员工的环境保护意识，推动企业的环境保护工作。 (三)环境管理手段 ①经济手段 在企业内部把环境保护列入统计评分计奖的指标。 ②教育手段 开展环境教育、提高干部和广大职工的环境意识，使干部和职工自觉地为环境保护进行不懈的努力。 ③行政手段 将环境保护列入岗位责任制、纳入生产调度，以行政手段督促、检察、批评、表扬、奖励或惩罚，使各部门更好的完成环保任务。 ### 6.2环境监测计划 环境监测（包括污染源监测）是企业环境保护的组成部分，通过环境监测和污染源监测，可掌握企业污染源基础数据，为企业污染源治理、生态保护和清洁生产提供依据，并为环境保护行政主管部门对企业进行监督管理和开展环境规划提供基础数据。 根据《排污单位自行监测技术指南 总纲》（HJ819-2017），本项目环境监测计划如下。 表7-21 项目环境监测计划 污染类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 生产车间废气; DA001; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）新污染源二级标准. 无组织废气; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）新污染源二级标准. 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准. ## 7、排污口规范化管理 排污口规范化整治是实施污染物总量控制计划的基础性工作之一。目的是为了促进排污单位加强经营管理和污染治理，加大环境监理部门执法力度，更好地履行“三查、二调、一收费”的职责，逐步实现污染物排放的科学化、定量化管理。 根据国家环保总局(环发[1999]24号)《关于开展排放口规范化整治工作的通知》中规定：一切新建、扩建、改建和限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排污口，并作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成部分和项目验收的内容之一。因此，该项目必须要对其污染物排放口进行规范化整治。 具体措施要求为： ①统计所有排污口的名称、位置、数量，以及排放的污染物名称、数量等内容上报当地环保部门，以便进行验收和排污口的规范化管理。图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995和GB15562.2-1995执行； ②各污染源排放口应规范设置，应符合国家、省、市有关规定，并通过主管环保部门认证和验收。厂区“三废”及固体废物堆放处应设置明显的环保图形标志，污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。环境保护图形标志的形状及颜色见表7-22。 表7-22 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色; 图示. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色; 噪声排放源 一般固体废物 危险废物. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色; 固体废物 噪声. ### 8、环境保护“三同时”竣工验收内容 环境保护“三同时”是指建设项目的防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目环保验收是环境保护“三同时”全过程管理中最后一道程序，也是环境保护投资转化为环境效益的标志，建设项目环保验收不仅是对项目前期环境评价、配套环境设施建设等各阶段环境管理效果的最终检查和测试，也是保证建设项目在今后运行中实现污染物稳定达标的主要手段。本项目的环境保护“三同时”验收一览表，详见表7-23。 表7-23 本项目“三同时”验收一览表 污染源; 治理措施; 治理对象; 验收标准. 废气; 棒磨车间; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒1套; 颗粒物; 《大气污染物综合排标准》（GB16297-1996）表 2中二级标准. 球磨车间; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（排气筒与棒磨车间共用）1套; 颗粒物. 厂界废气; /; 颗粒物; 《大气污染物综合排标准》（GB16297-1996）表 2中二级标准. 废水; 生活污水; 生活污水排入化粪池，定期清掏; /; /. 冲刷废水; 排入沉淀池，上清液回用; /; /. 固废; 生活垃圾; 收集后运送至垃圾中转站; 生活垃圾; 合理处置. 球磨机; 收集后定期出售; 废钢球; 一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单. 除尘器收集的粉尘; 收集后定期出售; 颗粒物. 磁选工序; 收集后其他企业回收处置; 铁料. 设备内部灰渣; 收集后定期出售; 颗粒物. 沉淀池沉渣; 定期清掏; 悬浮物. 危险废物; 暂存于危废暂存间，委托有资质的单位定期处理; 废油桶; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单. 噪声; 噪声; 选择低噪声设备；降噪处理；生产车间隔声; 厂界南、西、北侧噪声的排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）1类，即昼间：55dB(A)，夜间：45dB(A)，东侧噪声的排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）4类，即昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A). - 污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表7-24 表7-24 本项目污染物排放清单一览表 污染物类别; 污染物名称; 产生量; 排放量. 废气; 颗粒物; 60.01t/a; 3.01t/a. 生活污水; COD; 0.0504t/a; 0t/a. 氨氮; 0.00504t/a; 0t/a. SS; 0.0437t/a; 0t/a. BOD5; 0.0072t/a; 0t/a. 冲刷废水; SS; 0.0437; 0t/a. 固体废物; 员工生活; 2.1t/a; 0t/a. 生产设备; 440t/a; 0t/a. 球磨机; 4t/a; 0t/a. 磁选工序; 5万t/a; 0t/a. 沉淀废物; 1.665t/a; 0t/a. 废油桶; 0.03t/a; 0t/a. 棒磨车间布袋除尘器收集颗粒物; 47.5t/a; 0t/a. 球磨车间布袋除尘器收集颗粒物; 9.5t/a; 0t/a.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | DA001 | 颗粒物 | 由袋式除尘器处理后经15m高排气筒有组织排放 | 达标排放 |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 车间封闭、定期洒水抑尘 | 达标排放 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 生活污水排入化粪池，定期清掏 | 达标排放 |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  | 冲刷废水 | SS | 排入厂内沉淀池，上清液回用 | 达标排放 |
| 固体废物 | 棒磨机 | 废钢球 | 收集后统一外售 | 满足要求，对环境影响较小 |
|  | 生产设备 | 灰渣 | 收集后统一外售 |  |
|  | 沉淀池 | 沉淀物 | 定期清掏 |  |
|  | 危险废物 | 废油桶 | 暂存危废间，由有资质单位定期处理 |  |
|  | 除尘器 | 颗粒物 | 收集后统一外售 |  |
|  | 磁选工序 | 铁料 | 收集后由其他企业回收处置 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后运送至垃圾中转站，不外排 |  |
| 噪声 | 对设备采取各种减振和消声措施，设备均置于厂房内，经隔声和墙体吸声后，厂界北、南、西侧噪声的排放可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求，东侧噪声的排放可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 无 |  |  |  |  |

结论与建议

### 1结论 ### 1.1建设项目概况 本项目为年处理100万吨钢渣深加工及综合利用项目，位于辽宁省本溪市溪湖区火连寨村南沟，公司拟投资10000万元。本项目投产后计划年处理100万吨钢渣，产出新型环保建筑材料，设计产量为95万t/a。主要生产1-2型号碎石（1cm≤D≤2cm）、1-3型号碎石（1cm≤D≤3cm）、机制砂（0.2cm≤D≤0.8cm）、及碎石面（D＜0.2cm），年产量分别为27万t、29万吨、20.45万吨、18.5万t。项目中心地理坐标为东经123.71120°，北纬41.36020°。项目职工总人数为15人，实行二班制，每班8小时，年生产280天。 ### 1.2产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目为鼓励类“四十三条、环境保护与资源节约综合利用，15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程。因此本项目符合国家和地方产业政策要求 1.3选址合理性分析 本项目位于辽宁省本溪市溪湖区火连寨村南沟，项目东、南、北侧均为企业，西侧为山地。本项目建设区域内不涉及生态保护红线，项目规划选址是合理的，且本项目距离观音阁水库保护区边界25km，根据沈观音阁水库保护区界址点位置，本项目不在水源保护区范围内。 ### 1.4环境质量现状 （1）环境空气 环境空气质量现状：建设项目所在区域环境空气质量评价指标中SO2、NO2和CO的浓度值分别达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准要求。PM10、PM2.5、O3的浓度值不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，本项目所在区域属于达标区。 随着《辽宁省大气污染防治行动方案》、《辽宁省打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020 年）》、《本溪市打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）》、《关于印发2020年全省生态环境保护工作计划要点的通知》等的实施，通过严控新建小型燃煤热源、全面拆除燃煤小锅炉、加强施工扬尘整治、严控交通扬尘、严控工业堆场扬尘、加大城乡绿化力度等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将进一步得到改善。 补充监测的TSP浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》相关指标要求。 （2）声环境 本项目声环境北、南、西侧质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1标准规定，东侧质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a标准规定，本项目所在区域声环境质量良好。 ### 1.5环境影响分析 - 废气 本项目棒磨车间及球磨车间生产过程中会产生粉尘，车间各设备上方分别设置集气罩，收集后由封闭式管线引入袋式除尘器，处理后经一根15m高排气筒有组织排放。颗粒物有组织排放颗粒物的排放速率和排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源有组织排放监控浓度限值。本项目生产车间、原料库及成品库产生的废气无组织排放，排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源无组织排放监控浓度限值。 （2）废水 本项目产生的污水主要是职工生活污水及冲刷场地废水。本项目生活污水排入化粪池，定期清掏。冲刷废水排入沉淀池，上清液回用与场地清洗。 （3）噪声 本项目噪声源主要为金属加工等设备运行时产生的噪声，经类比调查，其噪声值在70~80dB(A)之间，环评要求建设单位加强对噪声污染的防治：要求设备的选型尽可能选用噪声低、振动小的设备。采取上述措施后，再经距离衰减，厂界北、南、西侧噪声的排放可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求，东侧噪声的排放可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。 （4）固体废物 本项目固废主要为员工生活产生的生活垃圾、球磨机产生的废钢球、生产设备内残留灰渣、铁料、除尘器收集的颗粒物、沉淀池沉淀废物设备运行维护过程中产生的废油桶等危险废物。生活垃圾收集后运送至垃圾中转站，不外排；铁料收集后由其他公司定期回收；废钢球及除尘器收集的颗粒物收集后外售；沉淀池沉淀废物定期清掏；废油桶由有资质的单位定期处理。 ### 1.6总量控制 根据《国家环境保护“十三五”规划》和辽宁省环境保护厅、辽环函[2020]380号《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》要求：本办法适用于各级环保主管部门对建设项目（不含城镇生活污水处理厂、垃圾处理厂、危险废物和医疗废物处置厂）主要污染物排放总量指标的审核与管理。烟粉尘、挥发性有机物、重点重金属污染物、沿海地级及以上城市总氮和地方实施总量控制的特征污染物参照本办法执行。根据本项目实际情况，本项目总量控制指标为颗粒物：3.97t/a。 ### 1.7总结论 综上所述，建设项目应认真落实本评价提出的各项污染防治措施，加强环境管理，保证污染治理工程与主题工程实施“三同时”，确保各类污染物稳定达标排放，从环境保护角度出发，本项目的建设是合理可行的。 ### 2、建议 （1）在厂区的管理机构中设立兼职环保人员，负责对整个厂区的环保监督与管理工作。健全环保制度，落实环保岗位责任制，环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。（2）对环保设施定期检修，确保污染物达标排放。

预审意见: 公章 经办人: 年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公章 经办人: 年月日

审批意见: 公 章 经办人: 年月日

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 营业执照 附件2 土地证明 附件3 委托书 附件4 确认书 附件5 立项文件备案表 附件6 监测报告 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目平面布置图 附图3 建设项目监测点位图 附图4 建设项目环境保护目标图 附图5 建设项目周边关系图 附图6 建设项目卫生防护距离图 附图7 本溪市生态红线区分布图 二、如果本报告不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列2项进行专项评价。 ⒈大气环境影响专项评价 ⒉水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) ⒊生态环境影响专项评价 ⒋声影响专项评价 ⒌土壤影响专项评价 ⒍固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导》中的要求进行。

附件1 营业执照

附件2 土地证明

附件3 委托书

附件4 确认书

附件5 立项文件备案表

附件6 监测报告

本溪市

本项目所在地

本项目所在地

附图1 建设项目地理位置图

棒磨车间

球磨车间

二期办公室

DA001

2#料仓

1#料仓

危废间

化粪池

成品库

原料库

沉淀池

附图2 建设项目平面布置图

图例

大气环境监测点位

噪声监测点位

附图3 建设项目监测点位图

2396m

1070m

752m

460m

2379m

1381m

2351m

2264m

1073m

2667m

5km

附图4 建设项目环境保护目标

本项目

企业

企业

企业

附图5 建设项目周边关系图

50m

50m

附图6 建设项目卫生防护距离图

本项目所在本溪市位置

附图7 本溪市生态红线区分布图